宿迁技师学院（宿豫中专）

电子商务系《电子线路》试题库

（2020-2021学年度第一学期）

班级：19计算机应用专业1-3班

第11章：脉冲基础知识和反相器

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1.脉冲信号是一种瞬间变化  作用时间    极短的电压或  电流    。

2.在反相器电路中把电容和基极电阻   并   联，可以减少三极管的开关时间，所以此电容又称为  加速  电容。

3.微分电路的输出信号取自RC电路中  电阻    的两端（V0= VR  ）；而积分电路的输出信号取自RC电路中  电容   的两端（V0= VC   ）。

4.RC微分电路的作用是把矩形波变换为   正、负相间的尖峰波  ；RC积分电路的作用是把矩形波变换为  三角波   。

5.反相器在基极加有负电源，该电源除可使晶体三极管可靠地  截止 外，还可以提高抗干扰   能力。

6.反相器是一种最基本的开关电路，它有两种稳定状态：当输入为低电平时，三极管处于   截止  状态，输出  高  电平；当输入为高电平时，三极管处于  饱和   状态，输出  低  电平。

- 7.RC电路的时间常数是       ，时间常数愈大，电容充(放)电过程   愈慢  。

- 8.晶体二极管的   反向恢复   时间远大于  开通   时间，所以晶体二极管的开关速度主要取决于  反向恢复    时间。

- 9.晶体二极管作开关使用时，它的开通时间是指二极管由 截止 状态转为  导通  状态所需的时间；它的反向恢复时间是指二极管由   导通   状态转为   截止  状态所需的时间。

二、判断题：（2分/题，小计20分）

- （ √ ）1.为了减少开关时间，除应选择开关时间短的三极管外，还可以在电路上采取措施以提高开关速度。

- （ × ）2.在晶体三极管开关电路中，提高β值可以提高开关速度。

- （ √ ）3.晶体二极管的开关时间取决于反向恢复时间。

- （ × ）4.晶体三极管作开关使用时，开关信号可以加在任何一个电极。

- （ √ ）5.上升沿和下降沿陡直的矩形波，它的高次谐波频率高而且谐波成分多，所以又称为多谐波。

- （ √ ）6.三极管是可控的开关器件，在数字电路中通常工作在饱和或截止两种状态，而放大状态为其过渡状态。

- （ √ ）7.晶体三极管反相器中加速电容的容量选取同工作频率有关，工作频率越高，容量选取越小。

- （ √ ）8.二极管和三极管作为开关器件使用时，都有“开关时间”，使得开关速度受到限制。

- （ × ）9.在开关电路中，三极管选定后，通常利用提高电源电压来提高开关速度。

- （ √ ）10.利用RC电路过渡过程(瞬态响应)的规律可以对脉冲波进行变换，例如，RC微分电路和RC积分电路。

三、选择题：（2分/题，小计30分）

- 晶体三极管作开关元件使用时，其工作状态为  （  C  ）

- A.截止和放大      B.放大和饱和     C.截止和饱和     D.A、B、C

- NPN型硅三极管饱和时， 管压降VCES的值应为  （  B  ）

- A.0.1V            B.0.3V           C.0.5V           D.0.7V

- 3.为了避免脉冲分压器输出端寄生电容引起的波形失真，应在脉冲分压器电路中加人  (  B  )

- A.补偿电阻        B.补偿电容       C.补偿电感       D.补偿电感和电阻

- 4.晶体二极管从反向截止到正向导通所需时间为t1从正向导通到反向截止所需时间为t2，则t1与t2的关系是(  C  )。

- A.t1=t2         B.t1>>t2          C.t1<<t2          	D.不能确定

- 5.为了减小开关时间，常在晶体管的基极回路中引人加速电容，它的主要作用是(  A  )

- A.在开通时提供很大的正向基极电流，并在关闭时提供很大的反向基极电流

- B.在开通时提供很大的反向基极电流

- C.隔开直流电压

- D.A、B、C

- 6.PNP型锗三极管饱和时，其集电极与发射极压降的值是(  D  )

- A.0.7V      B.0.4V       C.0.3V       D.0.1V

7.关于RC微分电路，下列说法错误的是。(  B  )

A.RC微分电路的输出信号取自电路中电阻R两端。

B.RC微分电路的输出信号取自电路中电容C两端。

C.RC微分电路的时间常数τ远小于输入的矩形波脉冲宽度tp。

D.RC微分电路能把矩形波变换为正负相间的尖峰波。

8.关于RC积分电路，下列说法错误的是。(  A  )

A.RC积分电路的输出信号取自电路中电阻R两端。

B.RC积分电路的输出信号取自电路中电容C两端。

C.RC积分电路的时间常数τ远大于输入的矩形波脉冲宽度tp。

D.RC积分电路能把矩形波变换为近似的三角波。

- 9.反相器输人为低电平时输出应为 （  A  ）

- A.高电平     B.低电平    C.不一定      D.无法确定

- 10.晶体管开关电路中，加速电容容量的选择，应做到频率越高容量（  B  ）

- A.越大       B.越小      C.可大可小    D.无法确定

- 11.如图所示电路中，当输人电压为1V时，三极管工作在状态。（ A  ）

- 放大      B.截止    C.饱和      D.短路

- 12.在开关电路中， NPN型硅三极管饱和导通的条件是。（ B ）

- A.VBE≥0.5V、VBE>VCE         B.VBE≥0.7V、VBE>VCE

- C.VBE≥0.5V、VBE<VCE          D.VBE≥0.7V、VBE<VCE

- 13.某电路的直流通路如图所示，测得A点的电位为2V，则三极管的工作状态为。 （ B ）

- 放大状态      B.饱和状态      C.截止状态       D.无法确定

- 如图所示电路，晶体三极管工作在     状态。 （ B ）

- 放大   B.饱和   C.截止   D.无法确定

- 当满足 时，三极管的工作状态为。（ B ）

- 放大状态   B.饱和状态   C.截止状态   D.无法确定

四、计算题：（10分/题，小计20分）

- 1.图示电路，R=20k，C=200pF， 若输人f=10kHz的连续方波， 问此RC电路是微分电路，还是一般阻容耦合电路?

- 解：(1)先求电路时间常数

- =RC=20×103×200×10-12s=4X10-6s=4

- 再求方波的脉冲宽度。因方波的脉冲宽度是周期的一半，

- 即 ===s=5X10-5s=50

- 结论：因=10，

- <=10，所以是微分电路。

- 图示电路，若C=0.1，输人脉冲宽度=0.5ms，要构成积分电路，电阻R至少应为多少?

- 解:要构成积分电路必须≥3，即RC≥3

- R≥== 15

- 即R≥15,所以R值至少为15。

3.如图所示反相器中，试求：

（1）集电极饱和电流ICS；

（2）临界基极饱和电流IBS；

（3）若输入电压Vi从0V跳变到4V时，

反相器能否正常工作？

【分析与解】  （1）ICS≈VG/RC=12V/1.5KΩ=8mA。

- IBS=ICS/β=8mA/80=0.1mA。

- 当Vi=0V时，三极管工作在截止状态，V0=12V。

- 当Vi=4V时，IB=（4-0.7）/10-（0.7+6）/20=0.33-0.335=-0.005mA，三极管也处于截止状态，V0=12V。故三极管不能正常工作。

第12章：数字电路基础知识

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1.一个数字信号只有两种取值，分别表示为    1    和     0    。

2.在逻辑门电路中，最基本的逻辑门是 与门   、  或门    和   非门  。

3.若各门电路的输入均为A和B，且A=0，B=1；则与非门的输出为   1    ，或非门的输出为     0   。

- 4.十进制数89对应的8421BCD码为     10001001     。

- 5.如图所示电路，输出与输人之间的逻辑关系表达式是    Y=AB+BC                。

- 6.在两个开关A和B控制一个电灯L的电路中，当两个开关都断开(AB为1表示断开)时灯亮，则实现的逻辑函数式为  Y=AB                   。

- 7.符合如图所示逻辑电路的逻辑门电路的是  异或门电路           。

- 8.化简=          。

- 9.如果将TTL与非门作为非门使用，多余的输人端做    全部接高电平       处理：将TTL或非门作为非门使用，多余的输人端应做  全部接低电平       处理。

- 10.数字集成电路按照组成器件的种类可分为TTL和MOS两种，属于双极型集成电路的为    TTL       。MOS器件中应用较普通的为    CMOS       。

- 11.三态门电路的输出有高电平、低电平和   	高阻态      3种状态。

- 12.（23）10所对应的二进制数为   10111      。

- 13.若各门电路的输入均为A和B，且A=0，B=1；则与门的输出为   0   ，或门的输出为    1    。

14.最基本的三种逻辑运算是   与     、   或     、     非   。

- 15.或非门的逻辑功能是   有1出0，全0出1       。

16.若或门两输入信号分别为A、B，输出信号为Y,则其逻辑表达式为   Y=A+B   。

二、判断题：（2分/题，小计40分）

（ √ ）1.与门的逻辑功能可以理解为输入端有0，则输出端必为0；只要当输入端全为1时，输出端为1。

（ √ ）2.逻辑代数中的0和1是代表两种不同的逻辑状态，并不代表数值的大小。

（ √ ）3.在数字电路中，高电平和低电平指的是一定的电压范围，并不是一个固定的数值。

（ × ）4.非门通常是多个输入端，一个输出端。

（ √ ）5.用逻辑符号表示的每一个逻辑单元以及由逻辑单元所组成的图称为逻辑图。

（ √ ）6.逻辑函数表达式化简的意义可以使表达式比较简单，既可节约器件，又可提高电路的可靠性。

（ × ）7.或门的逻辑表达式为Y=A·B。

（ √ ）8.凡在数值上或时间上不连续变化的信号称为数字信号。

（ √ ）9.逻辑是指事物的“因”、“果”规律。逻辑电路所反映的是输入状态（因）和输出状态（果）逻辑关系的电路。

（ × ）10.组合逻辑门电路是一种具有记忆能力的电路，即输入状态消失后相应的输出状态不会随之消失。

（ × ）11.逻辑函数的化简是为了使表达式简化，而与硬件电路无关。

（ √ ）12.与门的逻辑功能可以理解为输入端有0.则输出端必为0,；只要当输入端全为1时，输出端为1。

（ √ ）13.与非门的逻辑功能是“有0出1，全1出0”。

- （ √ ）14.组合逻辑门电路是由不加反馈的基本门电路构成。

- （ √ ）15.若两个函数具有不同的真值表，则两个逻辑函数必然不相等。

- （ √ ）16.对于一个四变量的或非门，其输人变量共有15种组合可使其输出为0。 （ × ）17.数字电路中的三极管不是工作在放大区，就是工作在截止区。

- （ √ ）18.与非门工作时，其输出脉冲相对于输人脉冲有一定的时间延迟。

- （ √ ）19. 组合逻辑电路的输出状态不会影响输入状态，这是由于输出与输入之间不存在返馈网。

- （ √ ）20.逻辑函数式 化简结果为1。

三、选择题：（2分/题，小计50分）

1.一个班级中有四个班委委员，如果要开班委会，必须这四个班委委员全部同意才能召开，其逻辑关系属于        逻辑。  （ A ）

A.与         B.或         C.非        D.与非

2.如图所示电路，从电灯亮的角度出发实现的功能是    。 （ A ）

A.Y=A·B

- B.Y=A+B

- C.

- D.

3.如图所示电路中，A、B为开关，Y为电灯，从电灯亮的角度看，Y与A、B之间应符合       。    （ A ）

- A.或逻辑关系

- B.与逻辑关系

- C.非逻辑关系

- D.与非逻辑关系

4.与非门的输入和输出的逻辑关系是      。（ B ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

5.或非门的输入和输出的逻辑关系是     。（ A ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

6.同或门的输入和输出的逻辑关系是     。（ C ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

7.与门的输入和输出的逻辑关系是     。（ B ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出0，全1出1

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

8.或门的输入和输出的逻辑关系是      。（ A ）

A.有1出1，全0出0       B.有0出0，全1出1

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

9.异或门的输入和输出的逻辑关系是       。（ D）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出

10.逻辑函数式的化简后的表达式或逻辑值为     。（ D ）

- A.ABC       B.      C. 0        D. 1

11.同或逻辑对应的逻辑图是       。（ C ）

A.                         	            B.

C.	                             D.

12.与非逻辑对应的逻辑图是       。（ D ）

A.                              B.

C.	            D.

13.或非逻辑对应的逻辑图是       。（ B ）

A.                               B.

C.	              D.

14.在下列各图中，或逻辑对应的逻辑图是      。（ A ）

- B.

- D.

15.在何种输入情况下，“或非”运算的结果是逻辑“1” 。 （ A ）

A. 	全部输入是“0”           B.	任意输入是“1”

C.	仅一输入是“1”           D.	全部输入是“1”

16.对于或逻辑电路，当输出Y=0时，输入A、B应是    。 （ A ）

- A.  A=0，B=0			B.  A=0，B=1

- C.  A=1，B=0		    D.  A=1，B=1

17.能实现有0出0，全1出1逻辑功能的电路是    。 （ A ）

A.与门            B. 或门          C. 非门        D. 与非门

18.如图所示的波形图表示的逻辑关系是     。 （ D ）

A、F=

B、F=A+B

C、F=

D、F=

19. 二进制数字“10110”用十进制表示为     。 （ C ）

A.14            B.16            C.22          D.26

20.数字电路中使用的数制是      。 （ A ）

A.二进制        B.八进制        C.十进制        D.十六进制

- 21.下列所示的电路能实现Y=1的电路是 （ A ）

- 22.如图所示电路的逻辑关系表达式是 （ B ）

- A.      B.

- C.         D.

- 23.电路如图所示，设开关断开为1，灯灭为1，则灯不亮的表达式为 （ B ）

- B.Y=AB+AC     C.       D.Y=AB+BC

- 24.当输人状态不同时，输出低电平的门电路是（ C ）

- A.或门   B.非门    C.同或门    D.异或门

- 25.已知波形图如图所示，其逻辑函数丫的表达式为（ B ）

- A.Y=A+B   B.Y=AB   C.    D.

四、计算题：（10分/题，小计50分）

1、利用逻辑代数的基本公式和常用公式化简下列各式：

1）

2）

解：

1）

2）

- 2.如图所示为一组逻辑电路，要求写出逻辑函数表达式，画出真值表，说明其逻辑功能。

- 解：（1）逻辑函数表达式：

- （2）真值表

| - A | - B | - C | - Y | - A | - B | - C | - Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |

- (3)逻辑功能：当A为1且	ABC变量中有两个或两个以上为1时输出变量Y为1，否则输出F为0。

- 3.请根据组合逻辑电路的真值表，写出逻辑函数式，画出逻辑电路图，并分析其逻辑功能。

| - A | - B | - L |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 |

- 解：（1）逻辑函数式为L=               （ ）

- （2）逻辑电路图为

- （3）逻辑功能：当两个输入端状态相同（都为0或都为1）时输出为1，当两个输入端状态不同（一个为0，一个为1）时，输出端为0。

4.设计一个楼上、楼下开关的控制逻辑电路来控制楼梯上的路灯，要求：使之在上楼前，用楼下开关打开电灯，上楼后，用楼上开关关灭电灯；或者在下楼前，用楼上开关打开电灯，下楼后，用楼下开关关灭电灯。

解：设楼上开关为A，楼下开关为B，灯泡为Y。并设A、B闭合时为1，断开时为0；灯亮时Y为1，灯灭时Y为0。根据逻辑要求列出真值表。

其表达式为

逻辑电路为

5.已知某逻辑门电路输入A，B及输出F的波形如图所示， 试写出逻辑真值表， 写出逻辑函数表达式， 画出逻辑图 。

解：（1）真值表

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

（2）函数表达式F=AB

（3）逻辑图为

第13章：集成触发器

- 一、填空题：（1分/空，小计50分）

1.触发器具有  2  个稳定状态，在输入信号消失后，它能保持 稳定状态     。

2.同步RS触发器状态的改变是与  CP脉冲     信号同步的。

3.在CP有效期间，若同步触发器的输入信号发生多次变化时，其输出状态也会相应产生多次变化，这种现象称为    触发器的空翻     。

4.D触发器的特性方程为         。

5.主从触发器是一种能防止  空翻   现象的触发器。

6.在CP脉冲和输入信号作用下，JK触发器能够具有  保持  、  置0  、  置1  、和  翻转   的逻辑功能。

7.在CP脉冲有效期间，D触发器的次态方程=  D    ，JK触发器的次态方程=      。

8.对于JK触发器，当CP脉冲有效期间，若J=K=0时，触发器状态  保持    ；若时，触发器  置0  或 置1  ；若J=K=1时，触发器状态  翻转    。

9.对于JK触发器，若J=K，则可完成   T     触发器的逻辑功能。

10.对于JK触发器，若，则可完成   D    触发器的逻辑功能。

11.用来记忆和统计输入CP脉冲个数的电路，称为 计数器      。

12.用以存放二进制代码的电路称为  寄存器      。

13..如图题所示、将JK两端直接相连形成的逻辑图，称为   T触发器  ，它具有 保持  和   计数翻转  两个逻辑功能，即是JK触发器在     J=K    的情况下的功能。

14.D触发器具有  置0   和   置1  功能。

15.JK触发器在J=1，K=1时具有  翻转   功能。

16.要便D触发器实现           的功能，则要求D与       相连接；若用JK触发器实现           的功能，则输人JK=      11        。

17.如图所示由JK触发器组成的电路中，设各触发器的初态为0，则图触发器具有 置1    功能。

18.T=0时，T触发器具有   保持     功能，触发脉冲作用前后状态   不变   ；当T=1时，触发器具有  计数/翻转    功能，每输入一个CP脉冲都会引起状态的    变化  。

19.计数型钟控同步RS触发器具有   空翻   现象，采用  主从   触发器和 维持阻塞型    触发器可以克服这现象。

20.如题图所示，将JK两端直接相连置1形成的逻辑图，称为  T’触发器    ，它只具有       计数  一个功能，也称为一位计数器、在计数器中应用广泛。

21.钟控同步RS触发器中，初始状态       ，当CP=0，RS=01时，       0   ；当CP=1，RS=01时，        1    ；当CP=1，RS=10时，   0   。

22.如图所示是钟控同步RS触发器的逻辑符号，    为   置0   端,    为   置1    端，   上的圆圈表示  低电平有效    ，CP为   控制    端、CP上的圆圈表示  低电平触发  。

23.如图所示为钟控同步RS触发器的逻辑电路，   为  置0  端，其有效电平为  低  电平，触发器正常工作时，应将   端和   端接    高  电平。

二、判断题：（2分/题，小计40分）

（ × ）1.触发器有两个稳定状态，一个是现态，一个是次态。

（ √ ）2.触发器有两个稳定状态，在外界输入信号的作用下，可以从一个稳定状态转变为另一个稳定状态。

（ √ ）3.触发器的逻辑功能可以用真值表、卡诺图、特性方程、状态图和波形图等五种方式描述，它们在本质上是相通的，可以互相转换。

（ × ）4.同步D触发器的Q端和D端的状态在任何时刻都是相同的。

（ √ ）5.主从RS触发器能避免触发器的空翻现象。

（ √ ）6.在触发器的逻辑符号中，用小圆圈表示反相。

（ √ ）7.主从JK触发器和边沿JK触发器的特性方程是相同的。

（ × ）8.采用边沿触发器是为了防止空翻。

（ × ）9.同一逻辑功能的触发器，其电路结构一定相同。

（ × ）10.仅具有翻转功能的触发器是T触发器。

（ √ ）11.时序逻辑电路的特点是在任何时刻的输出不仅和输入有关，而且还取决于电路原来的状态。

（ √ ）12.为了记忆电路的状态，时序电路必须包含存储电路，存储电路通常以触发器为基本单元电路组成。

（ × ）13.与非门构成的基本RS触发器，当=1， =0时，其输出状态是1。

（ × ）14.触发器与门电路一样，输出状态仅取决于触发器的即时输入情况。

（ √ ）15.基本RS触发器的   、  信号不受时钟脉冲的控制，就能将触发器置0或置1。

（ √ ）16.同步RS触发器只有在CP信号到来后，才依据R、S信号的变化来改变输出的状态。

（ √ ）17.基本RS 触发器完成状态转换所需时间为2tpd。

（ √ ）18.触发器与组合逻辑电路比较，只有触发器具有记忆能力。

（ × ）19.JK触发器当J=0，K=1时，可实现置1功能。

（ × ）20.JK触发器当J=1，K=1时，可实现翻转功能。

三、选择题：（2分/题，小计60分）

1.关于时序逻辑电路中，功能最齐全且没有约束条件的是      。   （ D ）

A基本RS触发器          B.钟控同步RS触发器。

C.主从RS触发器          D.JK触发器。

2.在下列逻辑电路中，不是组合逻辑电路的是        。       ( D )

A. 译码器      B. 编码器       C. 全加器      D. 寄存器

3.4时钟脉冲CP有效时，若JK触发器状态由0翻转为1.则此时的输人J必定为（ B ）

A.J=Q       B.J=1     C.K=0    D.K=1

4.由与非门构成的基本RS触发器的输入端为R、S，则其约束条件为       。( B )

A. RS=0       B.R+S=1       C.RS=1        D.R+S=0

5.钟控同步RS触发器的输入端为R、S，则其约束条件为       。   ( A )

A. RS=0     B.R+S=1       C.RS=1        D.R+S=0

6.主从RS触发器的输入端为R、S，则其约束条件为       。     ( A )

A. RS=0    B.R+S=1          C.RS=1       D.	R+S=0

7.主从JK触发器的输入端为J、K，则其约束条件为       。 ( D )

A. JK=0       B.J+K=1       C.JK=1     D.无约束条件

8.JK触发器在CP脉冲作用下，欲使  , 则对输入信号描述不正确的是     。

( B )

A.                B.       ，           C. J=1，         D.       ，

9.当异步置数端    =    =1时，输出状态是在CP由1变0时刻发生变化，且与CP=1期间输入状态变化无关，只取决于CP由1变0前瞬间输入状态而定的触发器是      。

( D )

A. 基本RS触发器        B. D锁存器

C. 同步JK触发器        D. 负边沿JK触发器

10.时序逻辑电路中一定包含      。                                   ( A )

A.触发器      B.组合逻辑电路     C.移位寄存器     D.译码器

11.将CMOS或非门作如图所示连接，其输出F=      。                   ( B )

A.F=1         B.F=0       C.F=     D.F=A

12.下列触发器中没有约束条件的是     。                             ( C )

A.基本RS触发器        B.主从RS触发器

C.主从JK触发器        D.钟控RS触发器

13.组合逻辑电路一般由      组合而成。         ( A )

A.门电路       B.触发器         C.计数器       D.寄存器

14.正边沿D触发器，在时钟脉冲CP正边沿到来前D为1，而CP正边沿后D变为0，则CP正边沿后为     。                                             ( B )

A.Q=0          B.Q=1           C.   =1            D.    =0

15.下列触发器中不能克服空翻现象的是    。         ( A )

A.钟控同步RS触发器     B. 主从RS触发器

C.主从JK触发器          D. 边沿触发器

16.要使JK触发器在CP脉冲作用下的状态与现态相反，则J、K的取值应为    。( B )

A.00          B. 11           C.10           D. 01

17.JK触发器在CP脉冲作用下，要使     =   ，则J、K的取值应为    。     ( A )

A.00          B. 11           C.10           D. 01

18.全加器的逻辑功能是    。   ( C )

A.两个同位的二进制数相加

B.两个二进制数相加

C.两个同位的二进制数及来自低位的进位三者相加

D.不带进位的两个二进制数相加

19.对于触发器和组合逻辑电路，以下说法正确的是    。    ( D )

A.两者都有记忆能力               B.两者都无记忆能力

C.只有组合逻辑电路有记忆能力     D.只有触发器有记忆能力

20.对于JK触发器，输入J=0、K=1，CP脉冲作用后，触发器的次态Qn+1应为    。( A )

A.0        B.1       C.可能是0，也可能是1      D.与    有关

21.具有“置0” “置1” “保持” “翻转”功能的触发器叫   。  ( A )

A.JK触发器    B.基本RS触发器    C.同步RS触发器    D、主从RS触发器

22.仅具有“保持”“翻转”功能的触发器叫     。    ( D )

A.JK触发器    B.RS触发器    C.D触发器    D.T触发器

23.逻辑图和输入A,B的波形如图所示，分析当输出F为“1”的时刻应是   。（ A ）

A.  t1			B.  t2			C.   t3     D.不能确定

24.主从JK触发器的初始状态为0.当JK=11时，经过2n+1个脉冲后，输出状态是( D )

A.一直为0     B.在0、1之间翻转，最后为0

C.一直为1     D.在0、1之间翻转，最后为1

25.要使JK触发器在时钟脉冲作用下的次态与现态相反，则J、K的取值应为     。( B )

A.00	          B.11      	   C. 01        D.10

26.要使JK触发器在时钟脉冲作用下的输出状态保持不变，则J、K的取值应为    。

( A ）

A.00	          B.11      	   C. 01        D.10

27.要使JK触发器在时钟脉冲作用下的输出状态置0，则J、K的取值应为   。（ C ）

A.00	          B.11      	   C. 01        D.10

28.要使JK触发器在时钟脉冲作用下的输出状态置1，则J、K的取值应为    。( D )

A.00	          B.11      	   C. 01        D.10

29.基本RS触发器改进为同步RS触发器，主要是解决   ( B )

A.输入端的约束问题

B.输入端直接受时钟信号控制，使多个触发器能协调工作问题

C.计数时的空翻问题

D.以上均不对

30.JK触发器的直接置0端     和直接置1端    在电路运行时 ( B )

A.次于时钟脉冲CP控制端	      B.优于时钟脉冲CP控制端

C.次于J、K控制端              D.优于J、K控制端，次于时钟脉冲CP控制端

四、计算题：（10分/题，小计50分）

1..如图所示，（a）图为主从RS触发器的逻辑符号，（b）图为输入信号R、S和时钟脉冲CP的波形，试画出与之对应的输出信号Q的波形。（设Q初始状态为0）

- （b）

答案：

2.如图所示，（a）图为JK触发器的逻辑符号，（b）图为输入信号J、K和时钟脉冲CP的波形，试画出与之对应的输出信号Q和   的波形。（设Q初始状态为0）

- （a）                              （b）

答案：

3.电路如图所示，触发器的初态Q=0，试画出时钟脉冲作用下各触发器输出端Q的电压波形。

解析：首先根据电路写出各触发器J、K的表达式，代入JK触发器的特性方程中，得出输出Q的次态方程。最后，根据触发器动作特点和逻辑功能画出各触发器的输出Q波形。

第一步：判定触发特点（a）上升沿触发；（b）下降沿触发；（c）下降沿触发

第二步：写出J、K表达式

第三步：代入特性方程，得出次态方程。

第四步：画出输出Q的波形。

- 4..D触发器逻辑符号及输入信号的波形如图所示，试画出输出端Q的波形。（设Q的初始状态为0）

- 答案：

| D | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

- 解析：（1）D触发器真值表

- 知：在时钟脉冲作用后，

- 触发器状态与D端

- 状态相同，即Qn+1=D

- （2）由D触发器逻辑符号知

- 输出信号在时钟脉冲下降沿处

- 动作。

- 5.主从JK触发器逻辑符号及输入信号的波形如图所示，试画出输出端Q的波形。（设Q的初始状态为0）

答案：