# 宿迁技师学院（宿豫中专）

# 电子商务系《计算机网络技术》试题库

# （2020-2021学年度第二学期）

# 班级：19网络技术4班

# 第一章：计算机网络概述

## 一、单选题：（2分/题，小计22分）

1.计算机网络是计算机技术与(  B  )结合的产物。

A.其他计算机   B.通信技术   C.电话   D.通信协议

2. 当网络发展到了第三代时，由于(  B  )的出现使得网络通信更加规范，使不同厂家的设备可以互联。

A. TCP/IP      B.OSI      C. ISO     D.SNA

3.第四代计算机网络发展的特点不包括(  B ）

A.互连、高速  B.标准化  C.智能  D.更为广泛的应用

4.计算机网络给人们带来了极大的便利，最基本的功能是( A )。

A.数据传输和资源共享  B.运算速度快  C.内存容量大   D.可以相互通讯

5.计算机网络中的共享资源不包括(  C  )。

A.硬件资源  B.软件资源   C.网络拓扑   D.信息资源

6.下列哪些组件属于通信子网(  D )。

A.主机   B.终端   C.联网外设  D.传输介质

7.将计算机网络按拓扑结构分类，不属于该类的是(  D  )。

A.星型网络   B.总线型网络   C.环型网络   D.双绞线网络

8.总线型拓扑的优点是(  C  )。

A.所需要电缆长度短     B.故障易于检测和隔离    C.易于扩充     D.可靠性高

9.在( A  )范围内的计算机网络 可称之为局域网。

A.一个楼字   B.一个城市   C.一个国家    D. 全世界

10.将一座办公大楼内每个办公室中的微机进行联网，这个网络属于(  B  )。

A. WAN    B. LAN    C. MAN   D. GAN

11. 除叶子节点及其相连接的链路外，任何一个工作站或链路产生故障都会影响网络系统运行的是（   D  ）。

A.总线型      B.星型     C.环形      D.树形

## 二、多选题：（4分/题，小计8分）

1. 计算机网络的发展大致经历了以下四个阶段（ ABCD ）。

A.诞生阶段       B.形成阶段      C.互通阶段      D.高速网络技术阶段

2 . 局域网按照网络拓扑结构分类，可分为（ ABCD ）等

A.总线型        B.星型         C.环形        D.树形

## 三、判断题：（2分/题，小计20分）

（ √ ）1.计算机网络的主要功能是数据通信和资源共享。

（ × ）2.计算机网络的资源是只包含硬件资源和软件资源。

（ √ ）3.典型的计算机网络由通信子网和资源子网两部分组成。

（ × ）4.总线型网络中各节点发送的信号都有一条专用的线路进行传播。

（ √ ）5.星型结构的网络的最大缺点是一旦中央节 点发生故障，则整个网络完全瘫痪。

（ × ）6. 在实际组网中，只能选择单一拓扑结构，不能多种结构混用。

（ × ）7.计算机网络按照网络的覆盖范围可分为局域网、城域网和互联网。

（ √ ）8. 局域网的作用范围在10m~1 0m,被广泛应用于连接校园、工厂以及机关的个人计算机或工作站。

（ × ）9. Intranet 是一-个使用与Internet不同技术的计算机网络。

（ √ ）10.物联网可分为私有物联网(PrivateloT)、公有物联网(PublicIoT)、社区物联网(CommunityIoT)和混合物联网(HybridIoT)4种。

## 四、简答题：（5分/题，小计30分）

1、 计算机网络有哪几个基本组成部分？各组成部分的作用是什么？

答： 计算机网络从逻辑功能上可以分成两个子网：资源子网和通信子网。

（1）资源子网主要负责全网的数据处理业务，向全网用户提供各种网络资源与网络服务。资源子网由主机、终端、终端控制器、联网外设、各种软件资源与数据资源组成。

（2）通信子网主要承担全网的数据传输、转发、加工、转换等通信处理工作，一般由通信控制处理机、通信线路和其他通信设备组成。

2、简述计算机网络的概念

答：计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递的计算机系统。

3、简述计算机网络拓扑结构的概念

答：网络拓扑结构是指用传输媒体互联各种设备的物理布局，即用什么方式吧网络中的计算机等设备联机起来。将工作站、服务器等网络设备抽象为点，成为“节点”；将通信截止抽象为线，称为“链路”。由节点和链路构成的抽象结构就是网络拓扑结构。

4、计算机网络的功能有哪些？

答：计算机网络的功能主要体现在四个方面：数据通信、资源共享、提高系统的可靠性、均衡负荷与分布式处理。

5、常见的网络拓扑结构有哪些？它们的优缺点分别是什么？

答：常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型、网状型和混合型拓扑结构等。

6、根据网络覆盖范围划分，计算机网络有几种类型？每种类型的特点是什么？

答：  按网络覆盖范围的大小，可以将计算机网络分为局域网（LAN）、城域网（MAN）、广域网（WAN）3种类型。

（1）局域网数据传输率快，传输时延低且误码率低，组网方便、使用灵活，是目前计算机网络中最活跃的分支。但局域网仅工作在有限的地理范围内，采用单一的传输介质。

（2）城域网所采用的技术基本上与局域网相类似，只是规模上更大一些。城域网作用范围为一个城市，地理范围为5 km～10 km，传输速率在1 Mbps以上。城域网目前多采用光纤或微波作为通信介质。

（3）广域网通常跨接很大的地理范围，可以是一个地区、一个省、一个国家甚至全球，地理范围一般在100 km以上，传输速率较低。

# 第二章：数据通信基础

## 一、单选题：（2分/题，小计34分）

1.衡量网络上传输速率的单位是bps,其含义是(   C    )。

A.数据每秒传送多少公里   B.数据每秒传送多少米

C.每秒传送多少个二进制位  D.每秒传送多少个数据位

2.如果网络结点传输10bit数据需要1X10-8s,则该网络的数据传输速度是(  B   )。

A.10 Mbps    B.1 Gbps    C.100 Mbps    D.10 Gbps

3.误码率是指二进制码元在数据传输系统中被传错的(   C   )。

A.比特数   B.字节数   C.比例   D.速度

4.采用半双工通信方式，数据传输的方向性结构为(   C    )。

A.可以在两个方向上同时传输                B.只能在一个方向上传输

C.可以在两个方向上传输，但不能同时进行    D.以上均不对

5. 在同一信道上的同时刻，能够进行双向数据传送的通信方式为( B )。

A.单工   B.全双工    C.半双工    D.以上三种均不是

6.要使模拟消息能够在数字信道上传输，须使用(   B   )技术。

A.调制解调   B.脉码调制    C.曼彻斯特编码    D.调频

7. 脉冲编码调制技术实现步骤不包括(   C    )。

A.采样    B.量化    C.移频    D.编码

8.将物理信道的总频宽带分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这就是（ D  ）。

A.同步时分多路复用    B.波分多路复用    C.异步时分多路复用   D.频分多路复用

9.将一条物理信道按时间分成若千时间片轮换地给多个信号使用，每一一时间片由一个信号占用，这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号，这就是(   A   )。

A.频分多路复用    B.时分多路复用   C.空分多路复用    D.频分与时分混合多路复用

10.下列交换方式中实时性最好的是(B )。

A.电路交换方式   B.虚电路方式   C.数据报方式   D.各种方法都一样

11.以下情况采用分组交换技术的是(   D   )。

A.电报    B.专线电话    C.广播系统    D.IP电话

12.在点一点式网络中，每条物理线路连接一对计算机。假如两台计算机之间没有直接连接的线路，那么它们之间的分组传输就要通过中间节点的(  A   )。

A.转发    B.广播     C.接入    D.共享

13.与电路交换方式相比，分组交换方式的优点是(A )。

A.信道利用率高   B.实时性好   C.容易实现   D.适合多媒体信息传输

14.不同的交换方式具有不同的性能。如果要求数据在网络中的传输延时最小，应选用的交换方式是(  A  )。

A.线路交换   B.报文交换   C.分组交换   D.信元交换

15.差错主要是由外界的干扰引起的，噪声主要有(  B  ) 两种。

A.热噪声和冷噪声   B.热噪声和冲击噪声   C.冷噪声和冲击噪声  D.热噪声和突发噪声

16.调制是将各种数据基带信号转换成适于信道传输的（   B  ）。

A.基带信号     B.数字调制信号      C.视频信号      D.语音信号

17.不属于多路复用发展方向的是（   C   ）。

A.由小容量向大容量      B.由模拟向数字化

C.模块化                D.由多路向多业务

## 二、多选题：（4分/题，小计8分）

1.多路复用分类包含（ ABCD ）。

A.频分复用      B.时分复用      C.波分复用      D.码分多址

2.调制可以分为（  ABC  ）。

A.调幅       B.调频        C.调相        D.调音

## 三、判断题：（2分/题，小计20分）

（ √ ）1.误码率是衡量数据通信系统正常工作状态下传输可靠性的参数。

（ × ）2.当一个波形代表的有效状态数为2时，波特率和比特率在数值上相等，因此它们的含义相同。

（ √ ）3.通信技术中按照信息传递的方向不同，可以分为单工通信、 双工通信和半双工通信三种模式。

（ √ ）4.数据双向传输不能同时进行的通信模式叫做半双工通信。

（ √ ）5.异步传输传输单位为字节，并以起始位和停止位作为分隔。

（ √ ）6.在数字通信信道上，直接传送基带信号的方法称为基带传输。

（ × ）7.非归零编码的优点是收发双方可以根据自带的“时钟”信号来保持同步，无须专门传递同步信号的线路。

（ × ）8.在数字通信中，使收发双方在时间基准上保持致的技术是交换技术。

（ √ ）9.多路复用技术是指利用一个信道同时传输多路信号。

（ √ ）10.计算机网络中使用最多的交换技术是分组交换技术。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1、 什么是单工、半双工、全双工通信方式？举出生活中的例子。

答：单工通信又称为单向通信。在单工通信中，数据信号固定地从发送端传送到接收端，即信息流仅沿一个方向流动，如无线电广播。

半双工通信又称为双向交替通信。在半双工通信中，数据信号可双向传送，但不能在两个方向上同时进行。例如，无线电对讲机采用的就是半双工通信，当甲方讲话时，乙方无法讲话；等甲方讲完后，乙方才能开始讲话。

全双工通信又称为双向同时通信。在全双工通信中，同一时刻双方能在两个方向上传输数据信息。例如，打电话时，双方可以同时讲话。

2、简述什么叫做比特率？

答：比特率又称数据传输速率，是指数字信号的传输速率，用每秒钟所传输的二进制代码的有效位数表示，单位为比特/秒（记作b/s或bps）。

# 第三章：网络体系结构

## 一、单选题：（2分/题，小计20分）

1.网络协议组成要素不包括(D )。

A.语法   B.语义   C.时序   D.分层

2.在计算机网络体系结构中，使用分层结构最主要的理由是(B)。

A.可以简化计算机网络的实现

B.各层功能相对独立，各层因技术进步而做的改动不会影响到其他层，从而保持

体系结构的稳定性

C.比模块结构好

D.只允许每层和其相邻层发生联系

3.在OSI参考模型中，数据链路层接收或发送信息的基本数据单元是(C )。

A.比特   B.字节   C.帧   D.数据报

4.在OSI参考模型中，第N层和其上的第N+I层的关系是( D  )。

A.第N+1 层将为从第N层接收的信息增加一个信头  B.第N层利用第N+1层的服务

C.第N层对第N+1层没有任何作用    D.第N层为第N+1层提供服务

5.在计算机网络的OSI参考模型中，负责选择合适的路由，使发送的分组能够正确无误地按照地址找到目的站的是( A )。

A.网络层   B.数据链路层   C.运输层   D.物理层

6. 能够提供可靠的端到端的传输的是OSI参考模型中的( C)。

A.网络层   B.表示层   C.传输层   D.物理层

7.在OSI参考模型中，网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是(C )。

A.报文、帧、比特    B.包、报文、比特    C.包、帧、比特  D.数据块、分组、比特

8.在TCP/IP 参考模型中，将网络结构自上而下划分为四层:应用层、传输层、网际互连层、网络接口层。工作时(  D  )。

A.发送方从下层向上层传输数据，每经过层附加协议控制信息

B.接收方从下层向上层传输数据，每经过一层附加协议控制信息

C.发送方从上层向下层传输数据，每经过一层去掉协议控制信息

D.接收方从下层向上层传输数据，每经过层去掉协议控制信息

9.在TCP/IP参考模型中，不属于应用层的协议是( A)。

A. PPP    B. FTP   C. SMTP   D. DNS

10.在OSI参考模型和TCP/IP参考模型的比较中，说法错误的是(D )。

A. OSI参考模型有7层，而TCP/IP参考模型只有4层

B. OSI 模型的网络层和TCP/IP模型的传输层都提供面向连接和无连接两种服务

C.在OSI参考模型中，明确区分了服务、接口和协议3个基本概念

D. OSI 模型和TCP/P模型在协议实现方面都存在很大不足

## 二、多选题：（4分/题，小计4分）

1 . TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的，相对应于OSI的七层网络模型，没有定义（ CD ）。

A.网络层      B.传输层      C.表示层      D.会话层

## 三、判断题：（2分/题，小计20分）

（ √ ）1.网络体系结构就是网络各层及其协议的集合。

（ √ ）2.使用层次化网络模型可以把复杂的计算机网络简化，使其容易理解并容易实现。

（ √ ）3.计算机网络的体系结构中，上层 不必知道下层的实现细节。

（ × ）4.在OSI参考模型中，最低两层为物理层和传输层。

（ √ ）5.在OSI参考模型中，信息在不同的层次上有不同的名称。在物理层中的传输格式是比特流，数据链路层中的信息格式是帧，网络层中的信息格式是包，传输层中的信息格式是报文。

（ × ）6.在TCP/IP参考模型中，最高两层为表示层和应用层。

（ × ）7.计算机网络中的差错控制只能在数据链路层中实现。

（ × ）8. TCP/IP 参考模型中的传输层不能提供无连接服务。

（ √ ）9.在OSI参考模型中，数据链路层分为MAC两个和LLC两个子层。

（ × ）10.与TCP/IP参考模型相比，OSI参考模型应用更为广泛。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1、 OSI参考模型分为哪几层？各层的功能是什么？

答：OSI参考模型分为七层，从下到上分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

（1）物理层是OSI参考模型的最低层，主要为通信提供物理链路，并在两个网络设备之间透明地传输比特流。

（2）数据链路层是OSI参考模型的第二层，其作用主要是负责将由物理层传来的数据封装成数据帧（Frame），并保证帧在计算机之间进行无差错地传输。

（3）网络层允许分组通过路由从一个网络发送到另一个网络，而用户不必关心网络的拓扑结构和所使用的通信介质。

（4）传输层位于OSI参考模型的第四层，它是网络中资源子网与通信子网的桥梁，主要负责确保数据可靠、顺序、无差错地从A点到传输到B点。

（5）会话层的功能是向会话的应用进程之间提供会话组织和同步服务，对数据的传送提供控制和管理，以协调会话过程，为表示层实体提供更好的服务。

（6）表示层的功能包括传送语法的协商，以及抽象语法和传送语法之间的转换。

（7）应用层为网络用户和应用程序提供各种服务，也是最终用户应用程序访问网络服务的地方。

2、TCP/IP参考模型分为哪几层？各层的功能是什么？

答：TCP/IP参考模型共包含4个功能层，由下往上依次为：网络接口层、网络互连层、传输层和应用层。

（1）网络接口层是TCP/IP模型的最低层其作用是负责接收从网络层交来的IP数据包并将IP数据包通过低层物理网络发送出去；或者从低层物理网络上接收物理帧，然后抽出IP数据包交给网络层。

（2）网络互联层的功能包括：处理来自传输层的分组发送请求，处理输入数据报和处理ICMP报文。

（3）传输层的作用与OSI参考模型中传输层的作用是一样的，即在源结点和目的结点的两个进程实体之间提供可靠的端到端的数据传输。

（4）应用层位于TCP/IP模型的最高层，大致对应于OSI参考模型的应用层、表示层和会话层。它主要为用户提供多种网络应用程序，如电子邮件、远程登录等。

# 第四章：TCP/IP协议集

## 一、单选题：（2分/题，小计22分）

1.IPv4地址用(A)位二进制数表示。

A.32    B.48   C.128   D.64

2.以下IP地址中，属于B类地址的是( D )。

A.112.213.12.23   B.210.123.23.12    C. 23.123.213.23   D.156.123.32.12

3.如果一台主机的IP地址为192.16.0.10,子网掩码为255.255.255.240那么主机所在网络的网络号占IP地址的(D  )位。

A.24   B.25   C.27   D.28

4.为了解决现有IP地址资源短缺、分配严重不均衡的局面，我国协同世界各国正在开发下一代IP地址技术，此IP地址简称为(D )。

A. IPv3   B. IPv4   C. IPv5   D. IPv6

5.下列哪个IP地址是不合法的(D)。

A.202.100.199.8   B.202.172.16.35   C.172.16.16.16   D.192.168.258.1

6.主机IP地址为126.0.254.251的机器中，代表网络标识的数字是( A)。

A.126   B.0   C.126   D.254

7.Intemet 使用TCP/P协议实现了全球范围的计算机网络的互连，连接在Intermet上的每一台主机都有一个 IP地址，下面不能作为互联网上可用的IP地址的是(B )。

A.201.109.39.68    B.127.0.0.1   C.21.18.33.48   D.120.34.0.18

8.IP地址00000 0110100 00000000的点分十进制写法是(B )。

A.90.43.0.15   B.129.52.0.15   C.128.10.5.37    D.90.3.96.44

9.要将一个IP地址是2033.2.0的网络划分成多个子网，每个子网包括25个主机并要求有尽可能多的子网，指定的子网掩码应为(B  ）

A.255.255.255.192   B.255.255.255.224   C.255.255.255.240   D.255.255.255.248

10.下面哪个是合法的IPv6地址。(B )

A.1080:0:0:0:8:800:200C:417K    B.23F0::8:D00:316C:4A7F

C.FFO1::101::1OOF             D.0.0:0:0:0:0:0:0:1

11.主机 IP 地址为 200． 32．5．122，掩码为 255．255．255．224，子网地址是（  B  ）。

A.200．32． 5．192

B.200．32． 5．96

C.200．32． 5．0

D.200.  32.  5.  64

## 二、多选题：（4分/题，小计24分）

1. 下面（  BCD  ）组播地址不是表示子网内所有的路由器及主机。

A.224.0.0.1      B.224.0.0.2      C.224.0.0.3      D.224.0.0.9

2.下列哪种设备中可以使用Ping命令（  ABC  ）

A.笔记本电脑      B.路由器      C.交换机      D.固定电话

3.下类合法的IP地址是（ BD  ）。

A.90.260.5      B.206.53.3.78      C.6.53.312.78      D.192.168.10.2

4.关于主机地址 192.168.19.125 （子网掩码： 255.255.255.248 ），以下说法正确的是（ AC  ）。

A.子网地址为：192.168.19.120

B.子网地址为：192.168.19.121

C.广播地址为：192.168.19.127

D.广播地址为：192.168.19.128

5.TCP/IP网络模型中，属于网络层的协议有（  ABCD ）。

A.IP      B.ARP      C.ICMP      D.RARP

6.ipconfig命令可以显示以下哪些信息？（  ABD ）

A.本机IP地址      B.子网掩码      C.服务器IP地址      D.默认网关

## 三、判断题：（2分/题，小计20分）

（ × ）1.通过局域网上网的计算机的IP地址是固定不变的。

（ √ ）2. IP地址是唯一标识出主机所在网络及其网络中位置的编号，而不是主机在互联网中的唯一标识。

（ × ）3.某一主机IP地址为182.192.168.7, 它属于C类IP地址。

（ √ ）4. ICMP是一种用于传输错误报告控制信息的协议。

（ √ ）5.广播到网内所有的主机的IP地址是255.255.255.255 (全1)，表示自身的IP地址是0.0.0.0 (全0)，用于循环测试的IP地址是127.0.0.1。

（ × ）6.为了避免记忆进制的IP地址，通常用域名代替二进制的IP地址。

（ × ）7. ARP地址的作用是标识网络连接。

（ √ ）8.IPv6 地址采用十六进制的表示方法，共128位，分8组表示，每组16位。

（ √ ）9.TCP提供面向字节流的流传输服务，为实现流传输服务付出了大量开销。

（ √ ）10.简单邮件传输(SMTP)的端口号为25，文件传输(FTP) 的端口号为21。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1.子网掩码为255.255.255.0代表什么意义？

答：通过子网掩码可以把IP地址分为两部分：255在二进制的一个字节中表示全1，它作为网络部分；为0的部分作为主机地址。因此子网掩码255.255.255.0的含义是：前3个字节是网络地址，最后一个字节是主机地址。

2、已知IP地址是192.238.7.45，子网掩码是255.255.255.224，求子网位数、子网地址和每个子网容纳的主机IP地址范围。

答：题中给定IP地址是C类IP地址，C类IP地址的默认子网掩码是255.255.255.0，现所给子网掩码是255.255.255.224，由此可知前3位是子网号，后5位是主机号。因此子网位数为3，各子网地址及其容纳的主机IP地址范围如下。

子网地址            主机IP地址范围

192.238.7.32      192.238.7.33~192.238.7.62

192.238.7.64      192.238.7.65~192.238.7.94

192.238.7.96      192.238.7.97~192.238.7.126

192.238.7.128     192.238.7.129~192.238.7.158

192.238.7.160     192.238.7.161~192.238.7.190

192.238.7.192     192.238.7.193~192.238.7.222

# 第五章：局域网技术

## 一、单选题：（2分/题，小计28分）

1.在以太网中采用的传输技术是(  A   )。

A.基带传输  B.宽带传输   C.频带传输   D.信带传输

2.局域网参考模型将数据链路层划分为MAC子层与(   C  )子层。

A.100 BASE-TX  B. PHD   C. LLC   D. ATM

3. Ethernet 的核心技术是它的随机争用型介质访问控制方法，即(  A   )。

A. CSMA/CD  B. Token Ring   C. Token bus   D.XML

4.某一速率为100M的交换机有20个端口，则每个端口的传输速率为（  A  ）。

A.100Mbps  B.10Mbps   C.5Mbps   D.20000Mbps

5.令牌环网采用哪种介质访问控制方法? （ A ）

A. Token Ring  B. Token Bus   C. CSMAVC   D. IPX/SPX

6.局域网中的MAC、LLC与OSI参考模型哪层相对应? (  B  )

A.物理层   B.数据链路层   C.网络层   D.传输层

7.一般认为决定局域网特性的主要技术有三个，它们是(  C  )。

A.传输媒体、差错检测方法和网络操作系统

B.通信方式、同步方式和拓扑结构

C.传输媒体、拓扑结构和媒体访问控制方法

D.数据编码技术、媒体访问控制方法和数据交换技术

8.无线局域网的通信标准主要采用(  D   ) 标准。

A. IEEE 802.2  B. IEEE 802.3   C. IEEE 802.5  D. IEEE 802.11

9. IEEE 802.11标准工作在(B )开放频段。

A.2.0 GHZ  B.2.4 GHZ  C.2.5 GHZ   D.5.0 GHZ

10.组建Ad-Hoc模式无线对等网络（  A  ）

A.只需要无线网卡          B.需要无线网卡和无线AP

C.需要无线网卡和交换机    D.需要无线AP和相关软件

11. 2层交换机主要用在（   C  ）局域网中。

A.大型      B.中型      C.小型      D.微型

12.在所有接口带宽为100M根交换机上，show spanning-tree显示信息中RootCost的值为（  A  ）。

A.0      B.200000      C.19      D.4

13.局域网所涉及的地理距离一般来说可以使几米至（  D   ）公里以内。

A.4     B.6     C.8      D.10

14.100Mbit/s的以太网，其额定速率是（  A   ）Mbit/s。

A.100      B.10      C.1      D.0.1

## 二、多选题：（4分/题，小计8分）

1.局域网的特点正确的是（ ACD ）。

A.覆盖的地理范围较小

B.使用专门铺设的传输介质进行联网，数据传输速率高（100Mb/s～10Gb/s）

C.通信延迟时间短，可靠性较高

D.局域网可以支持多种传输介质

2.端口聚合带来的优势中包括的是（ ABC ）。

A.提高链路带宽          B.实现流量负荷分担

C.提高网络的可靠性      D.便于复制数据进行分析

## 三、判断题：（2分/题，小计10分）

（ √ ）1.以太网中存在冲突，而令牌环网中则不存在冲突。

（ × ）2.传统以太网的带宽是100 Mbps,快速以太网的带宽是1000Mbps.

（ √ ）3.局域网的体系结构由三层构成， 分别是物理层、介质访问控制子层和逻辑链路控制子层。

（ √ ）4. Ethermet 的介质访问控制方法CSMA/CD属于随机争用型方法。

（ √ ）5.虚拟局域网用软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理，其成员可以用交换机端口号、MAC地址或网络层地址进行定义。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1、简述什么是虚拟局域网（VLAN）

答：虚拟局域网（VLAN）是指在交换式局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络。VLAN的英文全称是Virtual Local Area Network。

2、简述局域网的特点有哪些？

答：（1）网络所覆盖的地理范围比较小。通常不超过十公里，甚至只在一幢建筑或一个房间内，传输介质以光纤和双绞线为主。

（2）数据传输速率高，一般为10 Mbit/s～100 Mbit/s，目前已出现高达10 Gbit/s的局域网。

（3）误码率低，一般在10-12～10-8以下。这是因为局域网通常采用短距离基带传输，可以使用高质量的传输媒体，从而提高了数据传输质量。

（4）协议简单，结构灵活，组网成本低、周期短，便于管理和扩充。

（5）一般侧重共享信息的处理，通常没有中央主机系统，而是以PC为主体，包括终端及各种外设。

# 第六章：网络互联技术

## 一、单选题：（2分/题，小计26分）

1.以下关于光纤特性的描述，(   D   )是不正确的。

A.光纤是一种柔软、能传导光波的介质

B.光纤通过内部的全反射来传输束经过编码的光信号

C.多条光纤组成束，就构成一条光缆

D.多模光纤的性能优于单模光纤

2在中继系统中，中继器处于(   A   )。

A.物理层  B.数据链路层   C.网络层   D.高层

3.下列属于计 算机网络连接设备的是(   B   )

A.显示器  B.交换机  C.光盘驱动器  D.鼠标器

4. 要控制网络上的广播风暴，可以采用哪个手段? (   A   )

A.用路由器将网络分段

B.用网桥将网络分段

C.将网络转换成10BASET

D.用网络分析仪器跟踪正在发送广播信号的计算机

5.交换机按(   C  )参数转发数据帧。

A.端口号   B.IP地址   C.MAC地址   D.信号类型

6.网关工作于高层，-般用于连接( C) 的网络。

A.不同介质访问方式   B.需要选择路径

C.需要进行协议转换的网络  D.需要延长网络距离

7.双绞线传输介质是把两根导线绞在一起， 这样可以减少(D )。

A.信号传输时的衰减   B.外界信号的干扰

C.信号向外泄露    D.信号之间的相互串扰

8. 各种网络在物理层互连时要求(   A   )。

A.数据传输率和链路协议都相同

B.数据传输率相同，链路协议可不同

C.数据传输率可不同，链路协议相同

D.数据传输率和链路协议都可不同

9.在常用的传输媒体中，带宽最宽，信息传输衰减最小，抗干扰能力最强的传输媒体是(   D   )。

A.双绞线   B.无线信道   C.同轴电缆  D.光纤

10.在设计一个由路由器互连的多个局域网的结构中，要求每个局域网的网络层及以上高层协议相同，并且(   D  )。

A.物理层协议可以不同，而数据链路层协议必须相同

B.物理层、数据链路层协议必须相同

C.物理层协议必须相同，而数据链路层协议可以不同

D.数据链路层与物理层协议都可以不同

11.当路由器接收到的数据的 IP 地址在路由表中找不到对应路由时，会做（ A　）操作。

A.丢弃数据      B.分片数据      C.转发数据      D.泛洪数据

12.以下属于动态路由协议的是（ B  ）。

A.IPX      B.RIP      C.PPP      D.STP

13.T568A和T568B是指用（ C  ）针配线模块插座/插头的两种颜色代码

A.4        B.6          C.8          D.10

## 二、多选题：（4分/题，小计24分）

1.双绞线线缆色标由：白橙、橙（ ABD ）组成。

A.白蓝、蓝      B.白棕、棕      C.白灰、灰      D.白绿、绿

2.双绞线（ ABCD ）基本都已退出市场。

A.一类      B.二类      C.三类      D.四类

3.属于直通线的有（ AC ）。

A.T568A-T568A      B.T568A-T568B      C.T568B-T568B      D.T568B-T568A

4.作为总线的通信连线可以是（ ABC ）。

A.同轴电缆      B.双绞线      C.扁平电缆      D.光缆

5.铜缆包含（ ABC ）。

A.双绞线      B.同轴电缆      C.大对数线缆      D.光缆

6.双绞线配线模块规范包含（ ABCD ）。

A.T568A      B.T568B      C.USOC(8)      D.USOC(6)

## 三、判断题：（2分/题，小计6分）

（ √ ）1.双绞线的传输距离- -般不超过100m.

（ × ）2.计算机网络中常用的有线物理传输媒体有光纤、双绞线、同轴电缆和红外线。

（ × ）3.网桥和路由器分别是通过网络层和数据链路层进行网络互连的。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1.网络互连介质分为哪几类？每类各有那些常见介质？

答：网络互连介质分无线传输介质和有线传输介质两大类。目前常用的无线传输介质有无线电波、微波和红外线等，常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和光纤等。

2.设路由器R1建立了如下路由表：

| 目的网络 | 子网掩码 | 下一跳路由器 |
| --- | --- | --- |
| 128.96.39.0 | 255.255.255.128 | 接口0 |
| 128.96.39.128 | 255.255.255.128 | 接口1 |
| 128.96.40.0 | 255.255.255.128 | R2 |
| 192.4.153.0 | 255.255.255.192 | R3 |
| *默认 |  | R4 |

现共收到5个分组，试分别计算其下一跳地址。
(1) 128.96.39.10。
(2) 128.96.40.12。
(3) 128.96.40.151.
(4) 192.4.153.17。
(5) 192.4.154.90。

答：（1）接口0。

（2）R2。

（3）R4。

（4）R3。

（5）R4。

# 第七章：Internet基础与应用

## 一、单选题：（2分/题，小计38分）

1.下列域名格式中，(  B   )域名是不正确的。

A. www.0898.net   B. www@com.cn

C. www.edu haha.com  D. www.hahahaha.net

2.在因特网上专门用于传输文件的协议是(   A   )。

A. FTP   B. HTTP   C. NEWS   D. Word

3.关于电子邮件，不正确的描述是(  D   )。

A.发送信息可包括文本、语音、图像、图形

B.可向多个收件人发送同一消息

C.可发送一条由计算机程序自动作出应答的消息

D.不可能携带计算机病毒

4.在E河览器中输入IP地址202 196 20.23.可以测览到某网站，但是当输入该网站的域名地址www xcind com时却发现无法访问，可能的原因是 (  D   )。

A.本机的IP设置有问题  B.该网络在物理层有问题

C.本网络交换机的设置有问题  D.该网络未能提供域名服务管理

5.已知FTP服务器的IP地址为2067.1013,登录的用户名为"KITE”,端口号为23.通过FTP方式实现登录时，以下输入正确的是(  D  )。

A. fp://210.67.101.3          B. ftp://210.67.1013:KITE

C. fp://210.67.101.3/KITE:23   D. fp://210.67.101.3:23

6. Web上每一个页面都有一个独立的地址，这些地址称作统一资源定位器，即(  A   )。

A. URL   B. www   C. HTTP   D. USL

7.因特网中计算机域名的最高域名表示地区或组织性质，以下(  A   )代表政府机关。

A. gov   B. cn   C. com   D. edu

8.电子邮件使用的传输协议是(  A   )。

A. SMTP   B. Telnet   C. HTTP   D. FTP

9. DNS是用来解析下列各项中的哪一项的(  B  )。

A. IP地址和MAC地址   B.域名和IP地址

C. TCP名字和地址    D.主机名和传输层地址

10.把邮件服务器上的邮件读取到本地硬盘中，使用的协议是(  B   )。

A. SMTP   B. POP   C. SNMP   D. HTTP

11.WWW浏览器是由一组客户、一组解释单元与一个（   B  ）所组成。

A.解释器      B.控制单元      C.编辑器      D.差错控制单元

12.在以下四个WWW网址中，哪一个网址不符合WWW网址书写规则？（  D  ）

A.www.yonyou.com          B.www.yonyou.org.cn

C.www.yonyou.net.jp         D.www.yonyou.cn.edu

13.主页一般包含以下几种基本元素Text、Image、Table与（  D   ）。

A.NFS      B.IPSec      C.SMTP      D.Hyperlink

14. WWW是（  B  ）的意思。

A.网页      B.万维网      C.浏览器      D.超文本传输协议

15. Http协议默认使用（ A ）端口。

A.80      B.139      C.443      D.445

16.FTP服务默认设置（   B   ）端口用于监听FTP客户机的连接请求，在整个会话期间，该端口一直被打幵。

A.20           B.21           C.25           D.80

17. 远程登陆协议Telnet、电子邮件协议SMTP、文件传送协议FTP依赖（   A  ）协议。

A.TCP      B.UDP      C.ICMP      D.IGMP

18.FTP Client 发起对FTP Server的连接建立的第一阶段建立（   D   ）。

A.传输连接      B.数据连接       C.会话连接      D.控制连接

19.如果用户的计算机在查询本地解析程序缓存没有解析成功时希望由DNS服务器为其进行完全合格域名的解析，那么需要把这些用户的计算机配置为（    D  ）客户机。

A.WINS        B.DHCP           C.远程访问           D.DNS

## 二、多选题：（4分/题，小计20分）

1.下列域名中哪个属于顶级域名（ ABC ）。

A..com      B..gov      C..cn      D..mail

2.下列电子邮件地址，哪些是正确的（ AB  ）。

A.wang@hotmail.com

B.cai@jcc.pc.tool.edu.jp

C.162.105.11.2

D.ccf.edn.cn

3.下列哪种格式的图片可以显示在网页中（ ABCD ）。

A.JPG      B.PNG      C.GIF      D.BMP

4.在电子邮件中，会用到（  AC ）协议。

A.POP      B.HTTP      C.SMTP      D.TELNET

5.文本传输协议可以传输哪些类型的文件？（ ABCD ）

A.txt      B.doc      C.mp4      D.zip

## 三、判断题：（2分/空，小计2分）

（ × ）1.TFTP比FTP更适合传输大文件。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1、简单介绍Internet的层次网络的结构。

答：Internet的层次网络的结构是指主干网、中间层网和底层网的逐级覆盖的结构。

（1）主干网：由代表国家或者行业的有限个中心结点通过专线连接形成。中国的四大主干网包括中国公用计算机网互联网（ChinaNET）、中国教育科研网（CERNET）、中国科学技术网（CSTNET）和中国金桥信息网（ChinaGBN）。

（2）中间层网：由若干个作为中心结点的代理——次中心结点组成，如教育网各地区网络中心、电信网各省互联网中心等。

（3）底层网：包括直接面向用户的网络，如校园网、企业网。

2、列举当今因特网最常见的几种服务。

答：www服务（web服务）、文件传输服（ftp）、电子邮件服务（e-mail）

# 第八章：网络安全

## 一、单选题：（2分/题，小计10分）

1.DES算法属于加密技术中的(  A  )。

A.对称加密  B.不对称加密  C.不可逆加密  D.以上都是

2.数字签名的功能不包括(  D   )。

A.接收者能够核实发送者对消息的签名  B.发送者事后不能抵赖对消息的签名

C.接收者不能伪造、篡改对消息的签名  D.发送者不能伪造、篡改对消息的签名

3.包过滤型防火墙工作在(  C  )。

A.会话层  B.应用层   C.网络层   D.数据链路层

4.一般而言，Internet防火墙建立在一个网络的 (  A  )。

A.内部网络与外部网络的交叉点   B.每个子网的内部

C.部分内部网络与外部网络的结合处  D.内部子网之间传送信息的中枢

5.关于计算机病毒，下列说法错误的是 (   C   )。

A.计算机病毒是一个程序             B.计算机病毒具有传染性

C.计算机病毒的运行不消耗CPU资源   D. 病毒并不一定都具有破坏力

## 二、多选题：（4分/题，小计4分）

1.以下哪些是网页浏览器？（ ABC ）

A.Google Chrome      B.FireFox      C.IE      D.PotPlayer

## 三、判断题：（2分/空，小计2分）

（ √ ）1. HTTPS协议比HTTP协议更安全。

## 四、简答题：（5分/题，小计10分）

1、什么是网络安全？目前网络安全正面临哪些威胁？

答：网络安全是指网络系统的硬件、软件及数据受到保护，不遭受偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露，系统能够连续、可靠、正常地运行，网络服务不中断。

目前，网络面临的安全威胁主要有以下几个方面：黑客的恶意攻击、计算机网络系统的漏洞与缺陷、网络信息安全保密问题、网络病毒、网络内部安全问题等。

2、简述病毒的特征以及防治计算机病毒的对策。

答：计算机病毒具有以下几个明显的特征：传染性、破坏性、隐蔽性、潜伏性和寄生性。为了将病毒拒之门外，用户要做好以下预防措施。

（1）建立良好的安全习惯。

（2）关闭或删除系统中不需要的服务。

（3）及时升级操作系统的安全补丁。

（4）为操作系统设置复杂的密码。

（5）安装专业的防病毒软件。

（6）定期进行数据备份。