宿迁技师学院（宿豫中专）电子商务系

《电子线路》试题库

（2020-2021学年度第一学期）

班级：2020计算机应用专业1班

第1章：晶体二极管和二极管整流电路

一、填空题：（1分/空，小计25分）

- 半导体是一种导电性能介于   导体   和   绝缘体   之间的物质。

- 制造半导体二极管的常用材料有    硅     和   锗     两种。

3.半导体二极管  导通   时，相当于短路；  截止    时，相当于开路。

4. 当硅二极管的正向电压小于   0.5   V、锗二极管的正向电压小于  0.2 V时，二极管仍不导通，我们把这个区域称为   死     区。

- 5.将 交流电 转换为 直流电 的过程称为整流。它利用了二极管的 单向导电  特性。

- 6.整流电路按输出波形的不同可分为     半波   整流和    全波  整流，桥式整流属于  全波   整流。

- 7.脉动直流电是指   大小   波动，   方向  不变的电压或电流。

- 8.某一半波整流电路，已知变压器次级电压V2 =20V，负载电阻RL=20，则负载两端的电压为  9   V，流过负载的电流为  0.45   A。

- 9.二极管组成的单相全波整流电路中， 若V2 =10Sin628tV， 负载电压的平均值   VL=   9   V，二极管承受的最大反向电压为      V。

- 10.滤波电路的主要元件有    电容    和    电感   ，前者一般  并  联在负载两端。后者一般     串   联在负载两端。

二、判断题：（2分/题，小计24分）

（ √ ）1.晶体二极管具有单向导电性，是非线性器件。

（ √ ）2.一般来说，硅晶体二极管的死区电压（门槛电压）大于锗晶体二极管的死区电压。

（ √ ）3.单相桥式整流电路在输入交流电的每个半周期内都有两只二极管导通。

（ × ）4.用万用表测量某晶体二极管的正向电阻时，红色表笔所接的管脚是二极管的正极，另一电极是负极。

（ √ ）5.在单相桥式整流滤波电路中，若电容器开路，则负载两端电压是变压器二次电压的0.9倍；而接上滤波电容但负载开路情况下输出的直流电压最大值是变压器二次电压的1.414倍。

（ × ）6.单相桥式整流电路中，若有一只二极管开路，会出现二极管和变压器次级绕组烧坏的现象。

（ × ）7.二极管一旦击穿，会立即烧坏。

（ √ ）8.晶体二极管在反向电压小于反向击穿电压时，反向电流很小；当反向电压大于反向击穿电压后，反向电流会迅速增大。

- （ × ）9.单相半波整流电路中，流过二极管的电流是负载电流的一半。

- （ √ ）10.滤波是利用电容两端的电压不能突变或电感电流不能突变的特性实现的。

- （ √ ）11.在V2 相同时，全波整流电路中二极管承受的最高反向电压最大。

- （ √ ）12.电容滤波常用于负载电流较小的场合。

三、选择题：（2分/题，小计40分）

1.关于晶体二极管下列说法错误的是      。（  C  ）

A.晶体二极管具有单向导电性   B.晶体二极管是非线性器件

C.晶体二极管是线性元件       D.晶体二极管的电击穿可以利用，而热击穿必须避免

2.关于晶体二极管整流电路下列说法错误的是      。（  B  ）

A.单相半波整流电路输出的电压是用半波脉动直流电压的平均值表示的。

B.单相半波整流电路负载两端电压平均值是变压器二次电压有效值的0.9倍。

C.单相半波整流电路流过二极管的正向工作电流与流过负载的电流相等。

D.单相半波整流电路中二极管截止时承受的反向峰值电压是变压器二次电压的

- 3.如图所示，V为理想二极管，则A、B两端的电压为（  C  ）

- A.6V

- B.-6V

- C.12V

- D.-12V

4.关于电容滤波整流电路的输出电压与输入交流电压的关系，下列说法错误的是      。（ C  ）

A.单相半波整流电路负载开路时输出的电压是输入交流电压的1.41倍。

B.桥式单相全波整流电路负载开路时输出的电压是输入交流电压的1.41倍。

C.单相半波整流电路带负载时输出的电压是输入交流电压的1.2倍。

D.桥式单相全波整流电路带负载时输出的电压是输入交流电压的1.2倍。

- 5.硅晶体二极管的正极电位是0.5V，负极电位是0.2V，则该二极管。  （ B   ）

- A.导通，相当于小阻值电阻        B.截止，相当于阻值很大的电阻

- C.导通，相当于接通的开关        D.不一定

- 6.用万用表欧姆挡测试二极管的好坏时，应把欧姆挡拨到  ( A  ）

- R×100或RX1K            B.R×1

- R×10K                     D.不能确定

- 7.当环境温度升高时，晶体二极管的反向电流将           (  A  ）

- A.增大            B.下降        C.不变      D.不定

- 8.半导体中的空穴数量等于自由电子数量时，这样的半导体为（ C   ）

- P型半导体      B.N型半导体        C本征半导体      D.以上均不对

- 9.点接触型晶体二极管比较适用于 （  A ）

- 小信号检波        B.大功率整流        C.大电流开关       D.不能确定

- 10.2CZ82B二极管是二极管  （  A ）

- N型硅材料整流      B.P型硅材料整流

- C.N型锗材料整流    D.P型锗材料整流

- 11.电路如右图所示，图中三个二极管的正向管压降均可忽略不计，三个灯的规格一样，则最亮的灯是（  B  ）。

- A、A                  B、B

- C、C                  D、一样亮

- 12.桥式全波整流电路中，如果一个整流二极管脱焊，则输出结果为 （  B  ）

- A.无波形输出     B.半波输出      C.全波输出      D.烧坏变压器或者二极管

- 13.单相全波整流电路中，负载电阻RL上平均电压等于   （  A ）

- A.0.9V2      B.0.45V2          C.V2           D.1.1V2

- 14.在单相半波整流电路中，将二极管的管脚对调，则输出直流电压  （  B  ）

- 大小、极性都不变B.大小不变、极性相反

- 大小变、极性不变D.大小、极性都变

- 15．二极管两端加上正向电压时（  B ）。

- A、一定导通                 B、超过死区电压才能导通

- C、超过0.7伏才导通         D、超过0.3伏才导通

- 16.在直流稳压电源中加人滤波电路的主要目的是  （  B  ）

- A.变交流电为直流电       B.去掉脉动直流电中的脉动成分

- C.将高频变为低频           D.将正弦交流电变为脉冲信号品器

- 17.在整流滤波电路中，当滤波电容因脱焊而开路，则输出电压的平均值将  （  B  ）

- A.增大         B.减小         C.不变          D.为零

18．半导体中传导电流的载流子是（  C   ）。

A．电子          B. 空穴         C.电子和空穴   D.以上都不是

19．PN结形成以后，它的最大特点是具有（  C   ）。

A.导电性      B.绝缘性      C.单向导电性       D.不能确定

20．当硅晶体二极管加上0.3V正向电压时，该晶体二极管相当于（  B   ）。

A.很小的电阻     B.很大的电阻        C.短路    D.开路

四、计算题：（10分/题，小计50分）

1.如图所示桥式全波整流电路中。若输出电压VL=9V，负载电流IL=1A，

试求：（1）电源变压器次级绕组电压V2；

- （2）二极管承受的最大反向电压VRM；

- （3）流过二极管的平均电流IV。

解：（1）

（2）

(3)

- 2.如图所示半波整流电路中。若负载电阻RL=0.9k，负载电流IL=10mA，试求：(1)电源变压器的二次电压V2； (2) 整流二极管承受的最大反向电压VRM； (3) 流过二极管的平均电流Iv。

解：（1）

（2）

(3)

3.如图所示整流电路，若直流电压表VL读数是110V、负载电阻RL=80（1）直流电流表A的读数为多少?（2）交流电压表V2的读数是多少

解:（1）IL=VL/RL=110V/80≈1.38A

(2)V2=VL/0.45=110V/0.45≈244.4V

- 4.如图所示在单相桥式整流电路中，变压器二次电压V2=120V，在未接滤波电容Ｃ时负载两端电压VL是多少伏?加了滤波电容并在空载情况下输出的直流电压最大值可达多少伏?此时整流二极管实际承受的反向电压值是多大?

- 解：VL=0.9V2=0.9×120V=108V；

- 空载时VL=V2≈1.4×120V=168V；

- 二极管承受反向电压 VRM=V2≈1.4×120V=168V

- 5.电路如图所示，变压器变比K=10，试分析下列情况下输出电压为多少?

- 电路正常时的输出电压。

- V1开路时的输出电压。

- 电容开路时的输出电压。

- 负载开路时的输出电压。

(5)二极管Ⅴ1和电容都开路时的输出电压。

解：（1）

- （2）V1开路时为电容滤波半波整流电路      （3）电容开路时为桥式全波整流电路

- VL= 0.9V2=0.9×22=19.8V

（4）负载开路时为空载电容滤波整流电路

- （5）二极管V1和电容都开路为半波整流电路

第2章：晶体三极管

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1.晶体三极管按半导体材料可分   硅管   和   锗管    ；按PN结的组合方式不同可分    NPN     型管和   PNP    型管，在图形符号中，通常我们根据用箭头表示的发射极电流流向来判别。

2.晶体三极管在电路中的基本接法有：   共基极   接法、  共发射极  接法        和    共集电极    接法。

3.常把晶体三极管的输出特性曲线分成三个工作区，即  截止区 、 放大区 和 饱和区。

4.三极管的截止条件是：截止时，发射结  反偏  或 零偏   。

5.对于NPN型三极管：VBE>0、VBE<VCE时，工作在  放大  状态；VBE<0、VBE<VCE时，工作      在 截止  状态；VBE>0、VBE>VCE时，工作在   饱和   状态。

- 6.某三极管的发射极电流IE=3.64mA，基极电流IB=40A，则集电极电流为 3.6mA（3600） ，电流放大系数β为   90    。

- 7.在模拟电路中，晶体三极管常用作 放大  元件，工作在输出特性曲线的   放大  区，在数字电路中，晶体管常用作  开关  元件，工作在输出特性曲线的   饱和   区

- 和  截止    区。

- 8.我们可以通过简单的测试，确定正常工作中的晶体三极管的材料类型，当三极管的发身结正向压降为0.6V~0.8V，该管类型为    硅   材料三极管：当发射结正向压降只有0.1V~0.3V，则该管为    锗     材料三极管。

- 9.晶体三极管的输出特性曲线可分为饱和、放大、截止三个区，当晶体管工作在 放大    区时，IC=βIB成立； 工作在    截止  区时，IC≈0；工作在  饱和  区时， VCE≈0。

二、判断题：（2分/题，小计26分）

- （ × ）1. 三极管的发射区和集电区是由同一类半导体(N型或P型)构成的，所以e极和c极可以互换使用。

- （ × ）2.用万用表测得电路中晶体管三极管VCE约为0V， 则该管工作在截止状态。

- （ √ ）3.晶体三极管的放大作用具体体现在IB微小的变化引起Ic较大变化。

（ √ ）4.晶体三极管工作在截止区，要求发射结反偏，集电结反偏。

（ √ ）5.工作于放大状态的PNP管，各电极必须满足VC<VB<VE。

（ × ）6.晶体三极管的主要性能是具有电流和电压放大作用。

（ √ ）7.用万用表测得电子线路中晶体管的VCE≈VG，则该管工作在截止状态。

（ × ）8.NPN型三极管的VBE˂0,VBE ˃ VCE，则该管工作在放大状态。

（ × ）9.无论是NPN型还是PNP型三极管，当处于放大工作状态时，基极电位总是高于发射极电位，集电极电位也总是高于基极电位。

- （ √ ）10.硅材料的晶体三极管热稳定性比锗材料晶体三极管好。

- （ √ ）11.用万用表测得电路中的晶体三极管VCE≈VG， 则该晶体管为截止状态。

- （ √ ）12.万用表既可用来判断管子的类型，也可用来判别管子的管脚。

- ( × ）13.三极管的穿透电流I CEO的大小不随温度而变化。

三、选择题：（2分/题，小计40分）

1.晶体三极管工作在截止区时，发射结、集电结偏置情况正确的是（ C  ）。

A.发射结正偏，集电结反偏      B.发射结正偏，集电结正偏

C.发射结反偏，集电结反偏      D.发射结反偏，集电结正偏

2.三极管各电极对地电位如图所示，工作于饱和状态的三极管是（  C  ）。

3.某三极管有A、B、C三个电极，工作在放大状态，且测得各电极的电位分别为：VA=-4V，VB=-3.3V，VC=-8V，则该三极管为（  C  ）。

A.PNP型锗管   B.NPN型硅管   C.PNP型硅管   D.NPN型锗管

- 4.测得四个NPN型硅三极管的极间电压如下，则处于放大状态的三极管是（  C  ）。

- A.VBE=-8V，VCE=6V            B.VBE=0.7V，VCE=0.43V

- C.VBE=0.7V，VCE=6V           D.VBE=0.7V，VCE=-2V

- 5.PNP型三极管处于放大状态时，各极电位关系是（ B  ）。

- A.VC˃VB˃VE                  B.VC˂VB˂VE

- C.VC˃VB˃VE                  D.VB˃VC˃VE

- 6.如图所示，毫安表读数为1mA，则该管的工作状态为（  B ）

- A.放大

- B.饱和

- C.截止

- D.条件不足，不能确定

- 分析与解：因为集电极饱和电流ICS=（VCC-VCES）/RC=（10V-0.3V）/9.7KΩ=1mA，且IC=1mA，所以该管处于饱和状态。

7.测得某放大电路中晶体管的VCE≈VG（集电极电源电压），则三极管工作在（  C  ）。

- A.放大状态     B.饱和状态     C.截止状态     D.不能确定

8.晶体三极管的两个PN结都反偏时，则晶体三极管所处状态是（  C  ）。

A.放大状态    B.饱和状态    C.截止状态     D.不能确定

9.晶体三极管的IE、IB、IC之间的关系是 （  B  ）。

A.IC=IB－IE     B. IE =IC + IB    C. IE=IC－IB     D.不能确定

10.若晶体管的基极电流为20，集电极电流为0.8mA，则它的电流放大系数为 （  C  ）。

A.4        B.0.025      C.40     D.400

- 晶体三极管的ICEO大，说明其 （  D  ）。

- A.工作电流大   B.击穿电压大   C.寿命长    D.热稳定性差

- 12. 晶体三极管工作在饱和状态时，它的IC将  （  C  ）。

- A.随IB的增大而增大             B.随IB的增大而减小

- C.与IB无关，只决定于RC和VG    D.与IB无关，恒为0

- 13.用万用表测得NPN型晶体三极管各极对地的电位是VB=4.7V， VC=4.3V， VE=4V，则该晶体三极管的工作状态是（  A  ）。

- A.饱和状态     B.截止状态     C.放大状态      D.线性状态

- 14.晶体三极管的发射结正偏，集电结反偏，则晶体三极管处于（  A  ）。

- A.放大状态         B.饱和状态         C.截止状态        D.开关状态

- 15.PNP型三极管放大电路中， 若三极管的基极与发射极短路， 则（  B  ）。

- A.三极管集电结将正偏         B.三极管处于截止状态

- C.三极管将深度饱和           D.不确定

- 16.锗PNP型三极管饱和时V CES为（  B  ）。

- A.0.1V       B.-0.1V        C.0.3V          D.-0.3V

- 17.用指针式万用表检测题图所示三极管，红表笔搭接1脚，黑表笔分别搭接2、3脚时，指针偏转角均较大。这说明三极管（  A  ）。

- A.为PNP型， 且1脚为基极     B.为PNP型， 且2脚为基极

- C.为NPN型， 且1脚为基极     D.为NPN型， 且2脚为基极

- 18.放大电路中的晶体三极管，测得各电极电位分别是VA=-4V，VB=-3.3V，VC=-8V，则该管是（  D  ）

- A.NPN型硅管       B.NPN型锗管      C.PNP型锗管      D.PNP型硅管

- 19.用万用表测得PNP型晶体三极管各电极对地的电位是：VB=-1V， VC=-5V， VE=-0.7V，则该管的工作状态是（  C  ）。

- A.饱和状态    B.截止状态     C.放大状态     D.任意状态

- 20.如图所示，各晶体管工作正常，无损坏。测得电路中四个三极管各极对地的电压如图所示，则V1、V2、V3、V4分别工作在（  A  ）。

- A.放大区、饱和区、饱和区、截止区       B.放大区、截止区、饱和区、截止区

- C.放大区、截止区、饱和区、放大区       D.饱和区、截止区、放大区、放大区

四、计算题：（10分/题，小计30分）

1.如图所示各三极管的每个电极对地的电位。试判别各三极管处于何种工作状态(NPN管为硅管， PNP管为锗管) 。

- 放大状态        截止状态         放大状态       饱和状态

- 截止状态        截止状态         放大状态       放大状态

- 2.已知某三极管的IB1=10A时， IC1=0.88mA， 当IB2=40A时，IC2=2.38mA，求该三极管的β值为多少?

- 解：IC1=0.88mA=880A    IC2=2.38mA=2380A

- 3.某锗三极管，β=50，IB=10A，试求IC=? IE=?(忽略ICEO）

解：

第11章：脉冲基础知识和反相器

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1.脉冲信号是一种瞬间变化  作用时间    极短的电压或  电流    。

2.微分电路的输出信号取自RC电路中  电阻   的两端（V0= VR  ）。

3.微分电路的输出信号取自RC电路中  电阻    的两端（V0= VR  ）；而积分电路的输出信号取自RC电路中  电容    的两端（V0= VC   ）。

4.RC微分电路的作用是把矩形波变换为 正、负相间的尖峰波  ；RC积分电路的作用是把矩形波变换为 三角波  。

5.反相器在基极加有负电源，该电源除可使晶体三极管可靠地  截止 外，还可以提高抗干扰   能力。

6.反相器是一种最基本的开关电路，它有两种稳定状态：当输入为低电平时，三极管处于  截止  状态，输出 高  电平；当输入为高电平时，三极管处于  饱和   状态，输出  低  电平。

- 7.RC电路的时间常数是       ，时间常数愈大，电容充(放)电过程   愈慢  。

- 8.晶体二极管的   反向恢复   时间远大于  开通   时间，所以晶体二极管的开关速度主要取决于  反向恢复    时间。

- 9.晶体二极管作开关使用时，它的开通时间是指二极管由 截止 状态转为 导通 状态所需的时间；它的反向恢复时间是指二极管由  导通  状态转为  截止  状态所需的时间。

二、判断题：（2分/题，小计24分）

- （ √ ）1.为了减少开关时间，除应选择开关时间短的三极管外，还可以在电路上采取措施以提高开关速度。

- （ × ）2.在晶体三极管开关电路中，提高β值可以提高开关速度。

- （ √ ）3.晶体二极管的开关时间取决于反向恢复时间。

- 4.晶体三极管作开关使用时，开关信号可以加在任何一个电极。

- （ √ ）5.上升沿和下降沿陡直的矩形波，它的高次谐波频率高而且谐波成分多，所以又称为多谐波。

- （ × ）6.矩形波脉冲宽度tP是指脉冲电压变化的最大值.(X)

- （ × ）7.RC微分电路中，当输人矩形脉冲时，输出近似三角形波；RC积分电路中，当输人矩形脉冲时，输出为正、负尖脉冲波。(X)

- （ √ ）8.二极管和三极管作为开关器件使用时，都有“开关时间”，使得开关速度受到限制。

- （ × ）9.在开关电路中，三极管选定后，通常利用提高电源电压来提高开关速度。

- （ √ ）10.利用RC电路过渡过程(瞬态响应)的规律可以对脉冲波进行变换，例如，RC微分电路和RC积分电路。

- （ √ ）11.三极管是可控的开关器件，在数字电路中通常工作在饱和或截止两种状态，而放大状态为其过渡状态。

- （ √ ）12.晶体三极管反相器中加速电容的容量选取同工作频率有关，工作频率越高，容量选取越小。

三、选择题：（2分/题，小计20分）

- 晶体三极管作开关元件使用时，其工作状态为  （  C  ）

- A.截止和放大      B.放大和饱和     C.截止和饱和     D.A、B、C

- NPN型硅三极管饱和时， 管压降VCES的值应为  （  B  ）

- A.0.1V            B.0.3V           C.0.5V           D.0.7V

- 3.为了避免脉冲分压器输出端寄生电容引起的波形失真，应在脉冲分压器电路中加人  (  B  )

- A.补偿电阻        B.补偿电容       C.补偿电感       D.补偿电感和电阻

- 4.晶体二极管从反向截止到正向导通所需时间为t1从正向导通到反向截止所需时间为t2，则t1与t2的关系是(  C  )。

- A.t1=t2         B.t1>>t2          C.t1<<t2          	D.不能确定

- 5.为了减小开关时间，常在晶体管的基极回路中引人加速电容，它的主要作用是(  A  )

- A.在开通时提供很大的正向基极电流，并在关闭时提供很大的反向基极电流

- B.在开通时提供很大的反向基极电流

- C.隔开直流电压

- D.A、B、C

- 6.PNP型锗三极管饱和时，其集电极与发射极压降VCES的值是(  D  )

- A.0.7V      B.0.4V       C.0.3V       D.0.1V

7.关于RC微分电，下列说法错误的是。(  B  )

A.RC微分电路的输出信号取自电路中电阻R两端。

B.RC微分电路的输出信号取自电路中电容C两端。

C.RC微分电路的时间常数τ远小于输入的矩形波脉冲宽度tp。

D.RC微分电路能把矩形波变换为正负相间的尖峰波。

8.关于RC积分电路，下列说法错误的是。(  A  )

A.RC积分电路的输出信号取自电路中电阻R两端。

B.RC积分电路的输出信号取自电路中电容C两端。

C.RC积分电路的时间常数τ远大于输入的矩形波脉冲宽度tp。

D.RC积分电路能把矩形波变换为近似的三角波。

- 9.反相器输人为低电平时输出应为 （  A  ）

- A.高电平     B.低电平    C.不一定      D.无法确定

- 10.晶体管开关电路中，加速电容容量的选择，应做到频率越高容量（  B  ）

- A.越大       B.越小      C.可大可小    D.无法确定

四、计算题：（10分/题，小计20分）

- 1.图示电路，R=20k，C=200pF， 若输人f=10kHz的连续方波， 问此RC电路是微分电路，还是一般阻容耦合电路?

- 解：(1)先求电路时间常数

- =RC=20×103×200×10-12s=4X10-6s=4

- 再求方波的脉冲宽度。因方波的脉冲宽度是周期的一半，

- 即 ===s=5X10-5s=50

- 结论：因=10，

- <=10，所以是微分电路。

- 图示电路，若C=0.1，输人脉冲宽度=0.5ms，要构成积分电路，电阻R至少应为多少?

- 解:要构成积分电路必须≥3，即RC≥3

- R≥== 15

- 即R≥15,所以R值至少为15。

第12章：数字电路基础知识

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1.一个数字信号只有两种取值，分别表示为    1    和     0    。

2.在逻辑门电路中，最基本的逻辑门是 与门   、  或门    和   非门  。

3.若各门电路的输入均为A和B，且A=0，B=1；则与非门的输出为   1    ，或非门的输出为     0   。

4.与门电路和或门电路具有   多   个输入端和    1   个输出端。

A

5.写出下面逻辑图所表示的逻辑函数Y=          。

Y

B

C

6.非门电路是  单（一）    端输入、 单（一）  端输出的电路。

7.数字电路主要研究   输出    与 输入  信号之间的对应  逻辑  关系。

- 8.（23）10所对应的二进制数为   10111      。

- 9.若各门电路的输入均为A和B，且A=0，B=1；则与门的输出为   0   ，或门的输出为    1    。

10.最基本的三种逻辑运算是   与     、   或     、     非   。

11.与门的输出信号为1，则其两输入端的信号是   1  和   1   。

12.若或门两输入信号分别为A、B，输出信号为Y,则其逻辑表达式为   Y=A+B   。

- 13.或非门的逻辑功能是   有1出0，全0出1       。

二、判断题：（2分/题，小计26分）

（ √ ）1. 与门的逻辑功能可以理解为输入端有0，则输出端必为0；只要当输入端全为1时，输出端为1。

（ √ ）2. 逻辑代数中的0和1是代表两种不同的逻辑状态，并不代表数值的大小。

（ √ ）3.在数字电路中，高电平和低电平指的是一定的电压范围，并不是一个固定的数值。

（ × ）4.非门通常是多个输入端，一个输出端。

（ √ ）5.用逻辑符号表示的每一个逻辑单元以及由逻辑单元所组成的图称为逻辑图。

（ √ ）6.逻辑函数表达式化简的意义可以使表达式比较简单，既可节约器件，又可提高电路的可靠性。

（ × ）7.或门的逻辑表达式为Y=A·B。

（ √ ）8.凡在数值上或时间上不连续变化的信号称为数字信号。

（ √ ）9.逻辑是指事物的“因”、“果”规律。逻辑电路所反映的是输入状态（因）和输出状态（果）逻辑关系的电路。

（ √ ）10.逻辑函数表达式化简的意义可以使表达式比较简单，既可节约器件，又可提高电路的可靠性。

（ × ）11.逻辑函数的化简是为了使表达式简化，而与硬件电路无关。

（ √ ）12.与门的逻辑功能可以理解为输入端有0.则输出端必为0,；只要当输入端全为1时，输出端为1。

（ √ ）13.与非门的逻辑功能是“有0出1，全1出0”。

三、选择题：（2分/题，小计40分）

1.一个班级中有四个班委委员，如果要开班委会，必须这四个班委委员全部同意才能召开，其逻辑关系属于        逻辑。 （ A ）

A.与         B.或         C.非        D.与非

2.如图所示电路，从电灯亮的角度出发实现的功能是    。（ A ）

- Y=A·B

- Y=A + B

- C.

- D.

3.如图所示电路中，A、B为开关，Y为电灯，从电灯亮的角度看，Y与A、B之间应符合       。（ A ）

A.或逻辑关系    B.与逻辑关系

C.非逻辑关系

D.与非逻辑关系

4.与非门的输入和输出的逻辑关系是      。（ B ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

5.或非门的输入和输出的逻辑关系是     。（ A ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

6.同或门的输入和输出的逻辑关系是     。（ C ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

7.与门的输入和输出的逻辑关系是     。（ B ）

A.有1出0，全0出1       B.有0出0，全1出1

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

8.或门的输入和输出的逻辑关系是      。（ A ）

A.有1出1，全0出0       B.有0出0，全1出1

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

9.异或门的输入和输出的逻辑关系是       。（ D）

A.有1出0，全0出1       B.有0出1，全1出0

C.相同出1，不同出0       D.不同出1，相同出0

10.逻辑函数式的化简后的表达式或逻辑值为     。（ D ）

- ABC       B.      C. 0        D. 1

11.同或逻辑对应的逻辑图是       。（ C ）

A.                         	            B.

C.	                             D.

12.与非逻辑对应的逻辑图是       。（ D ）

A.                              B.

C.	            D.

13.或非逻辑对应的逻辑图是       。（ B ）

A.                               B.

C.	              D.

14.在下列各图中，或逻辑对应的逻辑图是      。（ A ）

- B.

- D.

15.在何种输入情况下，“或非”运算的结果是逻辑“1” 。（ A ）

A. 	全部输入是“0”           B.	任意输入是“1”

C.	仅一输入是“1”           D.	全部输入是“1”

16.对于或逻辑电路，当输出Y=0时，输入A、B应是    。（ A ）

- A.  A=0，B=0			B.  A=0，B=1

- C.  A=1，B=0		    D.  A=1，B=1

17.能实现有0出0，全1出1逻辑功能的电路是    。（ A ）

A.与门            B. 或门          C. 非门        D. 与非门

18.如图所示的波形图表示的逻辑关系是     。（ D ）

A、F=

B、F=A+B

C、F=

D、F=

19 二进制数字“10110”用十进制表示为     。（C ）

A.14            B.16            C.22          D.26

20.数字电路中使用的数制是      。（ A ）

A.二进制        B.八进制        C.十进制        D.十六进制

四、计算题：（10分/题，小计50分）

1、利用逻辑代数的基本公式和常用公式化简下列各式：

1）

2）

解：

1）

2）

    - 2.画出逻辑函数的逻辑图。

解：

- 3.请根据组合逻辑电路的真值表，写出逻辑函数式，画出逻辑电路图，并分析其逻辑功能。

| - A | - B | - L |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - 0 | - 1 |
| - 0 | - 1 | - 0 |
| - 1 | - 0 | - 0 |
| - 1 | - 1 | - 1 |

- 解：（1）逻辑函数式为L=               （L=A B+ A B）

- （2）逻辑电路图为

- （3）逻辑功能：同或

4.设计一个楼上、楼下开关的控制逻辑电路来控制楼梯上的路灯，要求：使之在上楼前，用楼下开关打开电灯，上楼后，用楼上开关关灭电灯；或者在下楼前，用楼上开关打开电灯，下楼后，用楼下开关关灭电灯。

解：设楼上开关为A，楼下开关为B，灯泡为Y。并设A、B闭合时为1，断开时为0；灯亮时Y为1，灯灭时Y为0。根据逻辑要求列出真值表。

其表达式为

逻辑电路为

5.已知某逻辑门电路输入A，B及输出F的波形如图所示， 试写出逻辑真值表， 写出逻辑函数表达式， 画出逻辑图 。

解：（1）真值表

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

（2）函数表达式F=AB

（3）逻辑图为

A

F

B