宿迁技师学院（宿豫中专）

机电工程系《机械制造工艺》试题库

（2020-2021学年度第二学期）

班级：20机电大专1-2班、20智能制造、20机电班、20机械班

项目1：机床夹具基础知识

一、填空题：（1分/空，小计15分）

1.通常，习惯把夹具按其通用特性分为 通用夹具     、 专用夹具   、 可调夹具    、  组合夹具    、  成组夹具     、   自动线夹具六类。

2.机床夹具一般由 定位元件  、 夹紧装置 、 夹具体 、 对刀导向元件    、 连接元件  、 其他装置    六部分组成。

3．按夹具适用的机床的不同，可以分为 车床夹具   、 铣床夹具  、 钻床夹具   、  镗床夹具    、  磨床夹具   、   其他机床夹具  等。

4.在机械加工过程中，应使   工件       、 夹具    、  刀具    和  机床    之间保持正确的相互位置。

5.工件的定位有  完全定位  、 不完全定位   、 欠定位   、 过定位    四种情况 。

6.常见的定位元件有 支承钉    、支承板  、 定位销   、 定位套    、 V形块    等。

7.夹紧装置通常由动力源装置、中间传力机构  和夹紧元件  三部分所组成。

8.夹紧力的三要素是指  大小   、  方向    和 作用点      。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（ × ）1．工件在圆柱孔中定位，方法简单，应用广泛，适用于粗基准的定位。

（ √ ）2．欠定位不能保证加工质量，往往会产生废品，因此是绝对不允许的。

（ × ）3．专用夹具主要用于新产品的试制和单件小批生产。

（ × ）4．工件的夹紧力越大越好。

（ × ）5．夹紧力的作用点应尽量远离加工表面，防止工件振动变形。

（ √ ）6．夹紧力的作用点应尽量落在主要定位面上。

（ √ ）7．弹簧心轴既能定心，有能夹紧，是一种定心夹紧装置。

（ × ）8．可调支承一般用于精基准的定位。

（ × ）9．中心架属于专用夹具。

（ √ ）10．三爪自定心卡盘是通用夹具。

（ ×）11．专用夹具适用于小批量生产或新产品试制。

（ ×）12．辅助装置是夹具中的一些可有可无的附属装置。

（ √ ）13．所谓定位基准面是指工件上与夹具定位元件接触的表面。

（ √ ）14．用两顶尖装夹车轴时，轴的两中心孔就是定位基准。

（ × ）15．加工工件时，不完全定位和欠定位都是允许的。

三、选择题：（2分/题，小计40分）

1.工件在机床上加工时，通常由夹具中的（A） 来保证工件相对于刀具处于一个正确的位置。

A．定位装置        B．夹具体            C．夹紧装置      D．辅助装置

2．机用平口钳是常用的（B   ）。

A．专用夹具   B．通用夹具      C．拼装夹具     D．组合夹具

3．下列夹具中，（D   ）不是专用夹具。

A．钻床夹具   B．铣床夹具      C．车床夹具     D．三爪自定心卡盘

4．（ C  ）不属于机床夹具的三大组成部分之一。

A．夹具体    B．定位装置       C．对刀装置     D．夹紧装置

5．（ A ）是由预先制造好的各类标准元件和组件拼装而成的一类新型夹具。

A．拼装夹具  B．专用夹具       C．通用夹具     D．数控机床夹具

6．在机床夹具中，V形块通常作为（ D  ）使用。

A．夹具体B．夹紧装置C．辅助装置D．定位元件

7．下列说法中，（C  ）不正确。

A．一般情况下，机床夹具具有使工件在夹具中定位和夹紧两大作用

B．夹具相对于机床和刀具的位置正确性，要靠夹具与机床、刀具的对定来解决

C．工件被夹紧后，就自然实现了定位

D．定位和夹紧是两回事

8.用两个短V块对轴类零件定位，限制了工件（ B ）自由度。

A.五     B.四           C.三          D.二

9.任何一个工件在定位前，它在空间直角坐标系中是自由体，共有（  B）个自由度。

A4    B6    C8    D3

10.下列夹具不属于通用夹具的是（C  ）。

A三爪卡盘  B顶尖   C钻模    D中心架

11.下列支承钉适用于已加工表面的定位的是（  A）

AA型  BB型   CC型    DD型

12.下列支承不起定位作用的是（D  ）

A固定支承B可调支承C自位支承D辅助支承

13.下列定位元件属于工件以内孔定位的是（ C ）。

AV形架B支承钉C心轴D半圆弧

14.下列夹紧装置应用最广泛的是（ A ）。

A螺旋压板夹紧装置B木契块夹紧装置C.偏心夹紧装置D螺钉式夹紧装置

15.压板是夹具中的（ B ）。

A定位装置B夹紧装置C夹具体D辅助装置

四、简答题：（10分小计50分）

1．机床夹具在生产中有什么作用?

答：（1）保证工件加工精度，稳定整批工件的加工质量。

（2）提高劳动生产率。

（3）改善工人的劳动条件。

（4）降低对操作工人的技术等级要求。

2．机床夹具三大基本组成部分的作用分别是什么?

答：定位装置：能使工件相对于刀具占有一个正确的位置。

夹紧装置：能保证工件在加工过程中其在定位时所获得的定位位置不被破坏。

夹具体：它是夹具的基础和骨架，通过它将夹具上其他各类装置连接成一个有机整体，

依靠它完成夹具与机床的连接。

3、对夹紧装置的基本要求有哪些？

答：（1）夹紧过程中不破坏工件在夹具中的正确位置。

（2）夹紧后的工件变形和表面压伤程度必须在加工精度允许的范围内。

（3）夹紧运作迅速，操作方便，安全省力。

（4）结构力求筒单、紧凑，尽量采用标准件。

4、夹紧力的作用点如何选择？

答：选择夹紧力的作用点时应考虑下列原则：

（1）夹紧力的作用点应尽可能地落在主要定位面上，这样可保证夹紧稳定可靠。

（2）夹紧力的作用点应与支承件对应，并尽量作用在工件刚性较好的部位，尤其对一些内孔精度要求较高的薄壁工件，特别要防止夹紧变形。

5.什么是六点定位原理?

答:工件的定位原理：（六点定位原理）在夹具中，采用适当分布并与工件接触的六个支承点，来限制工件的六个自由度的定位原理称为六点定位原理。

项目2：机械加工工艺基础

一、填空题：（1分/空，小计30分）

1. 机械加工工艺过程是由一系列的工序组成，而一道工序又可分成__安装____、 __工步___和_____走刀_____。

2.根据产品年产量的大小和产品的特征不同，把机械制造生产分为三种类型，即__单件生产、__成批生产_____ ___和___大量生产____ ___。

3.在零件和部件的设计中，基准按其作用不同，可分为设计基准和工艺基准。

4.在切削加工中，机床夹具按其使用范围分类，可分为通用夹具、专用夹具、 和组合夹具三种。

5.生产过程包括：  技术准备过程、生产过程、辅助生产过程、生产服务四过程。

6.在机械加工中，零件的加工阶段通常有：  粗加工阶段、半精加工阶段、精加工阶段和光整加工阶段  四个加工阶段。

7.机械加工中的预备热处理方法有：  退火、正火、调质和时效处理四种。

8.机械加工中的最终热处理方法有：  淬火、渗碳淬火和氮化处理三种。

9.在安排机械加工顺序时，一般应遵循的有：“先粗后精” 原则、“先主后次” 原则  、“基面先行”原则和“先面后孔”  的原则。

二、判断题：（1分/题，小计15分）

（ √ ）1. 建立尺寸链的“最短原则”是要求组成环的数目最少。

（ × ）2.在相同的工艺条件下，加工后的工件精度与毛坯的制造精度无关。

（ √ ）3. 工序分散则使用的设备数量多，生产准备工作量大。

（ × ）4. 装配精度与零件加工精度有关而与装配方法无关。

（ √ ）5. 细长轴加工后呈纺锤形，产生此误差的主要原因是工艺系统的刚度。

（ √ ）6. 由工件内应力造成的零件加工误差属于随机性误差。

（ √ ）7. 采用高速切削能降低表面粗糙度。

（ × ）8. 箱体零件多采用锻造毛坯。

（ √ ）9. 精基准选择原则中“基准重合原则”是指工艺基准和设计基准重合。

（ √ ）10.分析工件定位被限制的不定度时，必须考虑各种外力对定位的影响。

（ × ）11 所有零件在制定工艺过程时都应划分加工阶段。

（ √ ）12. 在尺寸链中必须有增环。

（ √ ）13.成批生产轴类零件时。机械加工第一道工序一般安排为铣两端面、钻中心孔。

（ √ ）14. 在机械加工中，一个工件在同一时刻只能占据一个工位。

（ √ ）15. 箱体零件多采用铸造毛坯。

三、选择题：（2分/题，小计50分）

1. 车床主轴轴颈和锥孔的同轴度要求很高，常采用（ B ）来保证。

A.基准重合 B.互为基准 C.自为基础 D.基准统一。

2. 常用的光整加工的方法中只能减少表面粗糙度的是（C）。

A.研磨 B.高光洁度磨削 C.超精加工 D.珩磨

3. 轴类零件定位用的顶尖孔是属于（ A ）。

A.精基准 B.粗基准 C.互为基准 D.自为基准

4．轴类零件加工时最常用的定位基准是（ C ）。

A.端面 B.外圆面 C.中心孔 D.端面和外圆面

5. 装配尺寸链的封闭环是（B ）。

A．精度要求最高的环 B．要保证的装配精度 C．尺寸最小的环 D．基本尺寸为零的环

6.浮动铰孔、珩磨内孔、无心磨削外圆等都是采用（B ）。

A．基准统一原则 B．自为基准原则 C．互为基准原则D．基准重合原则

7．划分工序的原则是加工地点不变和（D ）。

A．加工表面不变 B．加工刀具不变 C．切削用量不变 D．加工进程连续

8. 大批、大量生产、装配精度很高，组成件只有2---3个的场合采用（ A）

A．分组装配法 B．修配装配法 C．调整装配法 D．互换装配法

9. 在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准为（ B）。

A．设计基准 B．工序基准 C．定位基准 D．测量基准

10．机械制造中，从原料转变为成品投入市场，其所有劳动过程的总和称为（ A）。

A．生产过程 B．产品开发过程 C．工艺过程 D．加工过程

11零件机械加工工艺过程组成的基本单元是（B ）。

A工步 B．工序 C．安装 D．进给

12．大批量生产，强度要求较高，形状复杂的轴一般选择（C ）毛坯。

A．砂型铸造 B．自由锻 C．模锻 D．轧制棒料

13.用完全互换法装配机器一般适合的场合是（ B）。

A．高精度多环尺寸链B．大批量生产 C．低精度少环尺寸链 D．单件小批量生产

14退火处理一般安排在（A ）

A．毛坯制造后 B．粗加工后 C．半精加工后 D．精加工后

15淬火后齿面的精加工可以（A ）

A．磨齿 B．剃齿 C．铣齿 D．插齿

16.装配精度主要取决于零部件加工精度的装配方法是（ C）

A．选配法- B．修配法 C．互换法 D．调节法

17工序集中有利于（ A）

A．提高生产率 B．保证零件尺寸精度 C．增加设备数量 D．增加安装次数

18粗基准选择和使用正确的是（ C）

A．选需加工的表面为粗基准 B．粗基准可重复使用C．粗基准只能使用一次 D．选硬度

19. 修配装配时，预留修配量的修配零件应选择（C ）

A．容易加工的- B．重量轻的 C．修配面积较小的- D．结构简单

20.组成机器的基本单元是（ D ）

A.组件               B.合件                C. 部件             D.  零件

21.一个工人在一个工作地点对一个工件所连续完成的那部分机械加工工艺过程称为。（ B ）

A.工步           B. 工序               C. 工位             D. 安装

22下面（D）的结论是正确的 。

A. 一道工序只能有一次安装              B.一次安装只能有一个工位

C.一个工位只能完成一个工步              D.一道工序只能在一台设备上完成

23.零件的生产纲领是指（ C ）

A.一批投入生产的零件数量B.生产一个零件所花费的劳动时间

C.零件的全年计划生产量D.一个零件从计划到产出所花费的时间

24.定位基准是指（C ）

A.机床上的某些点、线、面B. .夹具上的某些点、线、面

C.工件上的某些点、线、面D. 刀具上的某些点、线、面

25. 劳动生产率是指（ D ）

A.劳动者的劳动强度B.工厂生产产量

C.劳动者用于生产的时间比例

D. 工人在单位时间内制造的合格产品的数量

四、简答题：（10分/题，小计50分）

1.简述切削加工工序的安排。

答：先加工基准面，后加工其它表面；

先安排主要表面的加工，穿插加工次要表面；

先粗加工后精加工；先面后孔。

2.什么是生产过程和工艺过程。

答：生产过程：由原材料到成品之间的各有关劳动过程的总和。

工艺过程：在生产过程中，那些与由原材料转变为产品直接相关的过程。它包括毛坯制造、零件加工、热处理、质量检验和机器装配等

3．在确定表面加工方法时，需考虑哪几方面的因素？

答：①被加工表面的几何特征。

②被加工表面的技术要求。

③零件结构形状和尺寸大小。

④生产纲领和投产批量。

⑤工厂现有设备能力、技术条件及设备负荷的平衡。

4、在机械加工过程中，为什么要划分加工阶段？

答：①便于保证加工质量。

②有利于合理使用机床设备。

③便于安排热处理工序。

④粗、精加工分开，便于及时发现毛坯缺陷。

⑤精加工集中在后面进行，还能减少加工表面在运输中受到损伤。

5．拟定工艺路线的主要任务是什么？

答（ 1）选择定位基准；

（2）确定加工方法；

（3）安排加工顺序及热处理、检验等其它工序；

（4）确定生产的组织形式；

（5）划分加工阶段

项目3：机械加工质量分析

一、填空题：（1分/空，小计20分）

1. 为减少误差复映，通常采用的方法有：提高毛坯制造精度， 提高工艺系统刚度 ， 多次加工。

2.切削用量三要素是背吃刀量、进给量、切削速度。

3．表面质量中机械物理性能的变化包括 加工表面的冷却硬化， 金相组织变化， 残余应力。

4. 机床主轴的回转误差分为轴向跳动，径向跳动，角度摆动。

5. 机械加工中获得工件形状精度的方法有轨迹法，成型法。

6. 加工误差按其统计规律可分为系统误差、随机误差。

7. 机械加工中达到尺寸精度的方法有：试切法、定尺寸刀具法、调整法和自动控制法。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（ × ）1．.表面粗糙度小的表面质量就好。

（ √ ）2．定尺寸刀具的制造误差引起的工件加工误差属于常值系统性误差。

（ × ）3．车床主轴的径向跳动不影响加工轴的圆度误差。

（ √ ）4．拉孔前工件须先制出预制孔。

（ √ ）5．钻出的孔一般应经扩孔或半精镗等半精加工，才能进行铰孔。

三、选择题：（2分/题，小计20分）

1. 刀具磨损所引起的加工误差属于( B )

A、常值系统误差 B、变值系统误差 C、随机误差 D、形位误差.

2．为减少误差复映的影响，可采取的工艺措施为（ B ）

A降低切削速度；B.减少进给量；C.减少切削深度；D.减少走刀次数。

3．误差复映所引起的加工误差属于：（ C ）

A、变值系统误差 B、常值系统误差 C、随机误差 D、形位误差

4．原理误差所引起的加工误差属于：（ A ）

A、常值系统误差 B、随机误差 C、形位误差 D、变值系统误差

5．一般而言，增大工艺系统的（ A ）可有效地降低振动强度。

A刚度B强度C精度D硬度

6．某工序的加工尺寸为正态分布，但分布中心与公差带中点不重合，则可以认为：（ D ）

A、无随机误差 B、无常值系统误差 C、变值系统误差很大 D、同时存在常值系统误差和随机误差

7．指出下刀具的制造误差会直接影响加工精度的是：（ D ）

A、外圆车刀 B、刨刀 C、端面车刀 D、铰刀
8. 下面哪项不是机械加工中获得尺寸精度的方法：（ D ）

A、试切法 B、定尺寸刀具法 C、调整法 D、选配法

9. 定位误差所引起的加工误差属于：（ B ）

A、常值系统误差 B、随机误差 C、变值系统误差D、形位误差

10. 加工外圆表面采用粗车→半精车→精车加工方案,一般而论，能达到的经济精度是：（ B ）

A. IT5～IT6 B. IT7～IT8 C. IT8～IT10 D. IT2～IT4

项目四：轴类零件加工

- 填空题：（1分/空，小计10分）

1. 轴类零件最常用的毛坯是圆棒料和锻件。

2. 机床在切削过程中所需的运动，可按其功能的不同而分为主运动和进给运动两类。

3．传动链中包含两类传动机构定比传动机构和换置机构。

4. 为了实现加工过程中所需要的各种运动，机床必须有_动力源__、_执行件__和_传动装置__三个基本部分。

5. 通常将砂轮线速度高于50m/s的磨削，称为高速磨削

二、选择题：（2分/题，小计10分）

1. 外圆磨床磨削外圆时，机床的主运动是（B）。

A.工件的旋转运动 B.砂轮的旋转运动 C.工件的纵向往复运动 D.砂轮横向进给运动

2．普通车床的传动系统中，属于内联系传动链的是(C )

A.主运动传动链 B.机动进给传动链 C.车螺纹传动链 D.快速进给传动链

3．车螺纹时未获得正确的旋向必须(A)

A.正确调整主轴于丝杠间的换向机构 B.正确安装车刀 C.保证工件转一圈，车刀移动一个螺距 D.正确刃磨车刀

4．在CA6140型普通车床上加工外圆，工件的旋转运动属于（C）

A.简单成形运动 B.复合成形运动 C.主运动 D.进给运动

5．一传动系统中，电动机经V带副带动Ⅰ轴，Ⅰ轴通过一对双联滑移齿轮副传至Ⅱ轴，Ⅱ轴与Ⅲ轴之间为三联滑移齿轮副传动，问Ⅲ轴可以获得几种不同的转速(C)

A.3种 B.5种 C.6种 D.8种

项目五：盘套类零件加工

- 填空题：（1分/空，小计10分）

1.切削时工件上形成的三个表面是已加工表面、过渡表面和待加工表面

2. CA6140上车圆锥面的方法有小滑板转位法、尾座偏移法和靠模法。

3．为了防止机床运动发生干涉，在机床传动机构中，应设置互锁装置。

4. 研磨可降低加工表面的粗糙度，但不能提高加工精度中的位置精度。

5. 回转塔车床与车床在结构上的主要区别是,没有尾座和丝杠。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（ × ）1．工件在圆柱孔中定位，方法简单，应用广泛，适用于粗基准的定位。

（ √ ）2．常用的砂轮的结合剂有陶瓷结合剂、树脂结合剂和橡胶结合剂等，橡胶结合剂的砂轮强度高，弹性好，多用于高速磨削。

（ √ ）3．积屑瘤的产生在精加工时要设法避免，但对粗加工有一定的好处。

（ × ）4．刀具耐用度是指一把新刀从开始切削到达到报废为止经历的总的切削时间。

（ × ）5．浮动式镗刀进行切削加工能提高尺寸精度，也能校正上道工序的位置误差。

三、选择题：（2分/题，小计10分）

1.下列机床中，只有主运动，没有进给运动的机床是（ A ）

A、拉床 B、插床 C、滚齿机 D、钻床

2．车削外圆时哪个切削分力消耗功率为零？ （ B ）

A、主切削力； B、背向力 ； C、进给力； D、摩擦力。

3在金属切削机加工中，下述哪一种运动是主运动（ C ）

A、铣削时工件的移动 B、钻削时钻头直线运动 C、磨削时砂轮的旋转运动 D、牛头刨床工作台的水平移动

4．在CA6140型卧式车床上车削英制螺纹，当导程确定后，若改变主轴转速，这时螺纹导程将（ C ）。 A、 增大； B、 减小； C、不变； D、不能确定。

5、在（ B ）上都能方便地实现外圆的加工。

A、C6140、X6132、T6120    B、C6140、M1420    C、C6140、B6050、X6132   D、X6132、Y31505．

四、简答题：（10分小计50分）

1．试分析在转塔车床上将车刀垂直安装加工外圆时（如图所示），影响直径误差的因素中，导轨在垂直面内和水平面内弯曲，哪个影响大？与卧式车床比较有什么不同？为什么？

答：转塔车床立式装刀车外圆时，误差敏感方向在垂直方向，故，导轨在垂直面内直线度误差应小于水平面内的直线度误差；卧式车床车外圆时，误差敏感方向在水平方向，故，导轨在水平面内直线度误差应小于垂直面内的直线度误差。

2、在车床上采用双顶尖装夹加工细长轴零件，加工后发现中间粗、两端细，是分析可能原因及解决办法。

答：原因及解决措施：

1）工件中间部分刚度较床头及尾座的差，在Fy作用下产生弹性变形量大，切削热使工件热伸长受到尾座死顶尖的限制，加剧了工件弯曲变形，所以加工后，工件两端细中间粗。措施：加中心架，尾座采用弹簧顶尖，大主偏角车刀并反向走刀

2）机床导轨有类似形状误差。测量误差并修整机床导轨。

3、造成套类零件变形的㪰哪些外力因素及防范措施？

答：造成套类零件变形的外力因素及防范措施：

（1）夹紧力：1）使夹紧力均匀分布 2）变径向夹紧为轴向夹紧 3）增加套筒毛坯的刚性；

（2）切削力：1）增大刀具的主偏角 2）内外表面同时加工 3）粗、精加工分开进行；

（3）重力：附助支承；

（4）离心力：配重。

4．如何保证套类零件的相互位置精度？

答：在加工过程中，可以从定位基准和装夹方法选择等方面采取措施，保证套类零件的相互位置精度。

方法一：首先粗、精加工内孔，以内孔为定位基准，采用心轴装夹方式来精加工外圆和端面；

方法二：在一次装夹中，加工内、外圆和端面。采用这两种方法加工都能有效保证内、外圆的同轴度和端面对孔轴线的垂直度。

5．套类零件加工如何保证精度？

答：套类零件的主要加工方法是车削和磨削，加工的表面大多是具有同一回转轴线的内孔、外圆和端面，可在一次装夹中完成加工，较容易保证内外表面的同轴度、端面对轴线的垂直度以及外圆、端面、内孔对轴线的跳动要求。对于精度要求较高的套类零件，可在粗车或半精车后，以外圆和内孔互为基准反复磨削，满足其同轴度、垂直度和跳动的要求。

项目六：箱体类零件加工

一、填空题：（1分/空，小计10分）

1.孔系可分为__平行孔系_______、__同轴孔系________和___交叉孔系_______。

2.保证平行孔系孔距精度的方法有__找正法_ __、_坐标法___ __和_镗模法___ 。

3.箱体上一系列有位置精度要求的孔的组合，称为_孔系______。

4．单件小批生产时，主轴箱加工一般选底面 作为精基准，而大批大量生产时，则选顶面作为精基准。

5．床头箱零件一般都选择主轴孔为粗基准。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（ √ ）1．通常情况下面铣刀齿数增加可显著提高生产率和加工质量。

（ √ ）2．在加工质量方面，铣削和刨削一般相同，但对于尺寸较大的平面，由于刨削无明显的接刀痕，故刨削优于铣削

（ × ）3．在铣刀耐用度、加工表面粗糙度等方面，逆铣均优于顺铣，所以生产中常用逆铣

（ × ）4．铣削的生产率一般高于刨削，二者的加工范围类似，所以刨削很快会被淘汰.

（ × ）5．工件表面有硬皮时，应采用顺铣法加工。

三、选择题：（2分/题，小计10分）

1.加工箱体类零件时常选用一面两孔作定位基准，这种方法一般符合（B）

A.基准重合原则 B.基准统一原则 C.互为基准原则 D.自为基准原则

2．箱体上哪种基本孔的工艺性最好（B）

A．盲孔 B．通孔 C．阶梯孔 D．交叉孔

3．箱体零件的材料一般选用（A）

A．各种牌号的灰铸铁 B．45钢 C．40Cr D．65Mn

4.铣床上用的的平口钳属于（A）

A. 通用夹具 B.专用夹具 C. 组合夹具 D.成组夹具

5.无支承镗模加工工件上的孔时，被加工孔的位置精度由（A）保证。

A.机床精度 B.刀具精度 C.镗套的位置精度 D.三者皆有影响

项目七：圆柱齿轮类零件加工

一、判断题：（1分/题，小计5分）

（√）1.成形法加工齿轮是利用与被切齿轮的齿槽法向截面形状相符的刀具切出齿形的方法。

（√）2.磨齿是齿形精加工的主要方法，它既可加工未经淬硬的轮齿，又可加工淬硬的轮齿。

（√）3.展成法加工齿轮是利用齿轮刀具与被切齿轮保持一对齿轮啮合运动关系而切出齿形的方法。（√）4.珩磨加工是对淬火热处理后的齿轮进行精加工的一种方法。

（√）5.齿轮最常用的齿廓为渐开线。

二、选择题：（2分/题，小计10分）

1.最常用的齿轮齿廓曲线是(D)

A.圆弧线 B.摆线 C.梯形线 D.渐开线

2.4号齿轮铣刀用以铣削21-25齿数范围的齿轮，该铣刀的齿形是按下列哪一种齿数的齿形设计制作的(A)

A.21 B.22 C.23 D.24或25

3.下列加工方法中，能加工淬硬齿轮的为（A）

A.珩轮珩齿 B.指状铣刀铣齿 C.盘状铣刀铣齿 D.滚齿刀滚齿

4．属于展成法加工不淬硬圆柱齿轮齿形的加工工艺有（A）

A．滚齿 B．磨齿 C．铣齿 D．拉齿

5．当齿轮要求强度高，耐磨和耐冲击时，其毛坯常选用（D）

A．铸件 B．棒料 C．焊接件