宿迁技师学院（宿豫中专）

机电工程系《极限配合与技术测量》试题库

（2020-2021学年度第二学期）

班级：20计算机辅助设计

第1章：绪论

- 一、填空题：（1分/空，小计5分）

- 1.互换性是指制成的 同一规格 的一批零件或部件，不做任何 挑选 、调整   或  辅助加工  ，就能进行装配，并能保证满足机械产品的  使用性能要求   的一种特性。

- 判断题：（1分/题，小计5分）

（ √ ）1.互换性要求零件具有一定的加工精度。

（ √ ）2.零件在加工过程中的误差是不可避免的。

（ × ）3.具有互换性的零件应该是形状和尺寸完全相同的零件。

（ × ）4.测量的目的只是为了判定加工后的零件是否合格。

（ √ ）5.只有将零件的误差控制在相应的公差范围内，才能保证互换性的实现。

三、选择题：（2分/题，小计10分）

1.保证互换性生产的基础是（ A ）。

A.标准化    B.生产现代化   C.大批量生产   D.协作化生产

2.零件的互换性指（ B ）。

A.零件尺寸绝对相同        B.零件需是同一规格

C.零件需要挑选            D.零件可以是任意规格

- 3.某种零件在装配是需要进行修配，则此零件（ A ）。

A.具有互换性    B.不具有互换性   C.无法确定是否具有互换性

- 4.关于零件的互换性，下列说法中错误的是（ A ）。

- A.凡是合格的零件一定具有互换性

- B.凡是具有互换性的零件必为合格品

- C.为使零件具有互换性，零件的误差应在相应的公差内

- 5.关于几何参数的公差，下列说法正确的是（ A ）。

- A.几何参数的公差就是零件几何参数的变动量

- B.只有将零件的误差控制在相应的公差范围内，才能保证互换性的实现

- C.制定和贯彻公差标准是保证互换性生产的重要手段

第2章：极限与配合

- 一、填空题：（1分/空，小计40分）

- 1.零件装配后，其结合处形成包容与被包容的关系，凡包容面 统称为孔，

- 被包容面 统称为轴。

- 2.尺寸由 特定单位 和 数值 两部分组成，如30mm，60um等。

- 3.允许尺寸变化的两个界限分别是上极限尺寸和下极限尺寸。

- 4.孔的上偏差用 ES 表示，孔的下偏差用  EI表示；轴的上偏差用  es表示，轴的下偏差用 ei 表示。

- 5.尺寸公差带的两个要素分别是公差带大小 和 公差带位置 。

- 6.根据形成间隙或过盈的情况，配合分为间隙配合、过渡配合和过盈配合三类。

- 7.代表过渡配合松紧程度的特征值是最大间隙 和 最大过盈   。

- 8.配合精度的高低是由相配合的  孔  和 轴 的精度决定的。

- 9. 标准公差数值与两个要素有关，它们是标准公差等级和 公称尺寸分段 。

- 10.国家标准设置了20个标准公差等级，其中IT01 级精度最高，IT18 级精度最低。

- 11.用以确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差叫基本偏差，此偏差一般为靠近零线的那个偏差。

- 12.孔轴公差带代号由基本偏差代号与公差等级数字组成。

- 13.国际对孔轴公差带之间的相互关系，规定了两种基准制，即 基孔制  和

- 基轴制 。

- 14.在公称尺寸相同的情况下，公差等级越高，公差值越小 。

- 15.孔制配合中的孔称为 基准孔。其基本偏差为 下 偏差，代号为 H ，数值为0 ；其公差带在零线以上 。

- 16.国家标准中规定尺寸的基准温度为 20度。

- 17.公差带与配合的选择就是公差等级、配合制和配合种类的选择。

- 二、判断题：（1分/题，小计5分）

（ × ）1.凡内表面皆为孔，凡外表面皆为轴。

（ × ）2.某一零件的实际尺寸正好等于其公称尺寸，则该尺寸必然合格。

（ √ ）3.某尺寸的上极限尺寸一定大于下上极限尺寸。

（ √ ）4.合格尺寸的实际偏差一定在两极限偏差（即上偏差与下偏差）之间。

（ √ ）5.尺寸公差是允许尺寸的变动量，它没有正负的含义，且不能为零。

（ √ ）6.相互配合的孔轴，其公称尺寸必然相同。

（ × ）7.间隙配合中，孔公差带在轴公差带之上，因此孔公差带一定在零线之上，轴公差带一定在零线以下。

（ × ）8.只要孔和轴装配在一起，就必然形成配合。

（ √ ）9.无论公差数值是否相等，只要公差等级相同，则尺寸的精度就相同。

（ × ）10.基本偏差可以是上偏差，也可以是下偏差，因而一个公差带的基本偏差可能出现两个。

（ √ ）11.代号H和h的基本偏差数值都等于0。

（ √ ）12.公差带代号由基本偏差代号和公差等级数字组成。

（ × ）13.选用公差带时，应按常用、优先、一般公差带的顺序选取。

（ √ ）14.基孔制是将孔的公差带位置固定，而通过改变轴的公差带位置得到各种配合的一种制度。

（ √ ）15.基孔制或基轴制间隙配合中，孔公差带一定在零线以上，轴公差带一定在零线以下。

三、选择题：（2分/题，小计40分）

1.公称尺寸是（ D ）。

A.测量时得到的  B.加工时得到的  C.装配后得到的 D.设计时给定的

2.上极限尺寸与公称尺寸的关系是（ D ）。

A.前者大于后者             B.前者小于后者

C.前者等于后者             D.两者之间的大小无法确定

3.某尺寸的实际偏差为零，则实际尺寸（ C ）。

A.必定合格  B.为零件的真实尺寸  C.等于公称尺寸 D.等于下极限尺寸

4.尺寸公差带图的零线表示（ C ）。

A.上极限尺寸    B.下极限尺寸   C.公称尺寸   D.实际尺寸

5.关于偏差与公差之间的关系，下列说法中正确的是（ D ）。

A.上偏差越大，公差越大   B.实际偏差越大，公差越大

C.下偏差越大，公差越大   D.上下偏差之差的绝对值越大，公差越大

6.当孔的上极限尺寸与轴的下极限尺寸之代数差为正值时，此代数差称为（ A ）。

A.最大间隙   B.最小间隙   C.最大过盈   D.最小过盈

7.当孔的下极限尺寸与轴的上极限尺寸之代数差为负值时，此代数差称为（ C ）。

A.最大间隙   B.最小间隙   C.最大过盈   D.最小过盈

8.当孔的下极限尺寸大于相配合的轴的上极限尺寸时，此配合性质是（ A ）。

A.间隙配合   B.过渡配合   C.过盈配合    D.无法确定

9.当孔的上极限尺寸大于相配合的轴的下极限尺寸时，此配合性质是（ D ）。

A.间隙配合   B.过渡配合    C.过盈配合    D.无法确定

10.下列各关系式中，能确定孔和轴的配合为过渡配合的是（ D ）。

A.EI≧es      B.ES≦ei      C.EI>ei      D.EI<ei<ES

11.对标准公差的论述，下列说法中错误的是（ B ）。

A.标准公差的大小与公称尺寸和公差等级有关，与该尺寸是表示孔还是轴无关。

B.在任何情况下，公称尺寸愈大，标准公差必定愈大

C.公称尺寸相同，公差等级愈低，标准公差愈大

D.某一公称尺寸段为>50-80mm，则公称尺寸为60mm和75mm的同等级的标准公差数值相同。

12.确定不在同一尺寸段的两尺寸的精确程度，是根据（ C）。

A.两个尺寸的公差数值的大小   B.两个尺寸的基本偏差

C.两个尺寸的公差等级         D.两个尺寸的实际偏差

13.Φ20f6、Φ20f7、Φ20f8三个公差带（ B ）

A、上下偏差相同        B、上偏差相同，但下偏差不相同

C、上下偏差都不同      D、上偏差不相同，但下偏差相同

14.下列孔与基准轴配合，组成间隙配合的孔是（ A ）。

A.孔的上下偏差为正值     B.孔的上偏差为正，下偏差为负

C.孔的上下偏差均为负值   D.孔的上偏差为零，下偏差为负

15.Φ20H9/d9组成了（ A ）配合。

A.基孔制间隙   B.基轴制间隙   C.基孔制过盈  D.基轴制过盈

16.对于“一般公差---线性尺寸的未注公差”，下列说法中错误的是（ D ）。

A.一般公差主要用于较低精度的非配合尺寸

B.零件上的某些部位在使用功能上无特殊要求时，可给出一般公差

C.线性尺寸的一般公差是在车间普通工艺条件下，机床设备一般加工能力可保证的公差。

D.图样上未标注公差的尺寸，表示加工时没有公差要求及相关的加工技术要求。

17.关于公差等级的选用，下列说法错误的是（ C ）。

A.公差等级高，零件的使用性能好，但加工困难，生产成本高

B.公差等级低，零件加工容易，生产成本低，但零件的使用性能较差

C.公差等级的选用，一般情况下采用试验法

18.要加工一公差等级为IT6的孔，以下加工方法不能采用的是（ B ）。

A.磨削        B.车削      C.铰削

19.实际偏差是（ A ）。

A.设计时给定的           B.直接测量得到的

C.通过测量、计算得到的   D.上极限尺寸与下极限尺寸之差

20.当上极限尺寸或下极限尺寸为零值时，在图样上（ A ）。

A.必须标出零值          B.不用标出零值

C.标与不标零值皆可      D.视具体情况而定

三、计算题：（10分/题，小计50分）

- 计算出表1-1中空格处的数值，并按规定填写在表中。

| 公称尺寸 | 上极限尺寸 | 下极限尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 公差 | 尺寸标注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴Φ40 | Φ40.105 | Φ40.080 | +0.105 | +0.080 | 0.025 |  |
| 孔Φ18 | Φ18.093 | Φ18.050 | +0.093 | +0.050 | 0.043 |  |
| 孔Φ50 | Φ49.983 | Φ49.958 | -0.017 | -0.042 | 0.025 |  |
| 轴Φ60 | Φ59.959 | Φ59.913 | -0.041 | -0.087 | 0.046 |  |
| 孔Φ60 | Φ60.009 | Φ59.979 | +0.009 | -0.021 | 0.030 |  |
| 孔Φ70 | Φ70.018 | Φ69.988 | +0.018 | -0.012 | 0.030 |  |
| 轴Φ100 | Φ100 | Φ99.946 | 0 | -0.054 | 0.054 |  |

- 2.计算下列孔和轴的尺寸公差，并分别绘出尺寸公差带图

- （1）孔Ф50mm

- 解：

- （2）轴Ф70mm

- 解

- 3.画出下列各组配合的孔、轴公差带图，判断配合性质，并计算极限过盈（或极限间隙）和配合公差。

- （1）孔为φmm，轴为φ；

- （2）孔为φmm，轴为φ；

- 4.图所示为一组配合的孔、轴公差带图，试根据此图解答下列问题（10'）

- （1）孔、轴的公称尺寸是多少？

- （2）孔、轴的基本偏差是多少？

- （3）分别计算孔、轴的上、下极限尺寸。

- （4）判别配合制及配合类型。

- （5）计算极限过盈（或极限间隙）和配合公差。

5.（1）尺寸公差与极限偏差或极限尺寸之间有何关系？写出计算关系式。

答：尺寸公差在数值上等于上极限尺寸减下极限尺寸之差，也等于上极限偏差减下极限偏差之差。其表达式为

（2）配合分哪几类？各类配合中其孔、轴的公差带相互位置如何？

答：配合分为间隙配合、过盈配合和过渡配合三种 。间隙配合中孔的公差带在轴的公差带之上;过渡配合中孔的公差带与轴的公差带相互交叠;过盈配合时,孔的公差带在轴的公差带之下 。

- 第3章：技术测量基础

- 一、填空题：（1分/空，小计20分）

- 1.一个完整的测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法、和测量精度    四个要素。

- 2.计量器具按结构特点可分为 量具 、量规 、量仪 和计量装置  四类。

- 3.测量范围是指计量器具能测出的被测参数最小值  到最大值  的范围。

- 4.游标卡尺的分度值有0.1mm、0.05mm和0.02mm三种，其中0.02mm最常用。

- 5.量块是没有刻度 的平行端面量具，利用量块的研合性 ，就可将不同 尺寸的量块组合成所需的各种尺寸。

- 6.塞尺是用来检验两表面间 缝隙 大小的量具，直角尺是用来检测 直角  和 垂直度 误差的定制量具。

- 二、判断题：（1分/空，小计5分）

- （ × ）1.游标卡尺是精密量具，因此在测量前不需要进行零位校正。

- （ × ）2.各种千分尺的分度值均为千分之一毫米，即0.001mm。

- （ √ ）3.用百分表测量时，测量杆的行程不应超出它的测量范围。

- （ √ ）4.直角尺主要用来检测工件平面间的垂直度。

- （ √ ）5.万能角度尺的刻线原理与读书方法和游标卡尺相似。

- 三、选择题：（2分/空，小计10分）

- 1.一个完整的测量过程包括测量对象、计量单位、测量精度和（ A ）。

- A.测量方法    B.技术要求    C.计量器具    D.判定标准

- 2.按计量器具结构特点分，指示表属于哪一类别（ D ）。

- A.量具        B.量规        C.计量装置    D.量仪

- 3．下列计量器具中不属于通用量具的是(  B )。

- A.钢直尺     B.量块         C.游标卡尺    D.千分尺

- 4．关于量具下列说法中错误的是(  D  )。

- A.量具的结构一般比较简单  B.量具可分为标准量具和通用量具两种

- C.量具没有传动放大系统    D.量具只能与其他计量器具同时使用

- 5．用游标卡尺测量工件的轴颈尺寸属于(  A )。

- A.直接测量、绝对测量        B.直接测量、相对测量

- C.间接测量、绝对测量        D.间接测量、相对测量

- 三、综合题（10分/题，小计10分）

- 确定下图所示各千分尺和游标卡尺的读数（10分）

- 0+0.02×12=0.24mm

- 105+0.02×44=105.88mm

- 16+0.5+0.01×43=16.93mm               32+0.5+0.01×15.0=32.65mm

- 第4章：几何公差及检测

- 一、填空题：（1分/空，小计40分）

- 1.图样上给出形状或位置公差要求的要素称为 被测 要素，用来确定被测要素方向或位置的要素称为 基准 要素。

- 2.构成零件外形的点、线、面是 组成 要素，表示轮廓要素的对称中心的点线面的是 导出 要素。

- 3.确定几何公差带的四要素分别是 形状  、 大小、方向 和                 位置   。

- 4. 限制 实际要素变动的 区域  称为几何公差带。

- 5.几何公差带的形状是由 公差项目 及被测要素与基准要素的几何特征               来确定的，主要有 9 种。

- 6.几何公差可分为形状公差 、位置公差、方向公差 和跳动公差 四种。

- 7.几何公差的代号包括几何公差 框格 和指引线 、几何公差有关项目的符号 、几何公差的 数值 和其他有关符号、 基准符号字母 和其他有关符号。

- 8.几何公差框格分成两格或多格，公差框格中按从左到右的顺序填写下列内容：几何公差的项目符号 、几何公差数值 和有关符号、基准符号的字母和有关符号。

- 9.当被测要素是组成要素时，指引线的箭头应指在该要素的 轮廓线 或其延长线 上，并应与尺寸线 错开 。

- 10.当被测要素是导出要素时，指引线的箭头应与确定该要素的 轮廓尺寸线  对齐 。

- 11.标注几何公差的的附加要求时，属于被测要素数量的说明，应写在公差框格的上方 ，属于解释性的说明，应写在公差框格的下方 。

- 12.给定的公差带形状为圆或圆柱时，应在公差数值前加注“ Ф ”，当给定的公差带形状为球时，应在公差数值前加注“ SФ ”

- 13.圆跳动公差根据给定测量方向可分为 径向 圆跳动、轴向圆跳动和斜向圆跳动三种。

- 14.用刀口尺测量直线度误差的方法：将刀口尺的 刃口 与实际轮廓贴紧，实际轮廓与刃口之间的 最大间隙 就是直线度误差。

- 15.对称度公差的被测要素和基准要素均为 轴线 或 中心平面  。

- 二、判断题：（1分/空，小计15分）

- （ √ ）1.在机械制造中，零件的几何误差是不可避免的。

- （ × ）2.零件的几何误差是由加工中机床精度、加工方法等多种因素形成的，因此在加工中采用高精度的机床，采用先进的加工方法等，可使几何误差值为零。

- （ × ）3.由加工形成的在零件上实际存在的要素即被测要素。

- （ × ）4.组成要素是构成零件外形的能直接被人们感知到的点线面，实际要素是零件实际存在的要素。因此，零件上的组成要素一般为实际要素，而零件上的导出要素一般为理想要素。

- （ × ）5.几何公差带的形状与被测要素的几何特征有关，只要被测要素几何特征相同，几何公差带的形状必然相同。

- （ √ ）6.几何公差带的大小是指公差带的宽度、直径或半径差的大小。

- （ √ ）7.几何公差框格指引线的箭头指向被测要素公差带的宽度或直径方向。

- （ × ）8.只要同一被测要素有多项几何公差要求时,就可将这些框格绘制在一起,并引用一根指引线。

- （ × ）9.在标注基准代号时,基准代号中的连线应与基准要素平行,且无论基准符号在图样中方向如何,方格内的字母都应水平书写。

- （ × ）10.若几何公差框格中基准代号的字母标注为A--B，则表示此几何公差又两个标准。

- （ √ ）11.平面度公差可用来控制平面上直线的直线度误差。

- （ √ ）12.圆度公差的被测要素可以是圆柱面也可以是圆锥面。

- （ × ）13.圆度公差带是指半径为公差值t的圆内的区域。

- （ √ ）14.面对面、线对面和面对线的平行度公差带形状相同，均为两平行平面。

- （ √ ）15.跳动公差的被测要素为组成要素，而基准要素为导出要素，且为轴线。

- 二、选择题：（2分/空，小计40分）

1.同轴度公差属于（ B  ）。

A．形状公差    B. 位置公差   C. 定向公差   D. 跳动公差

2.下列几何公差特征中含有基准的是（  D ）。

A. 直线度      B.平面度       C.圆度      D.垂直度

3.属于形状公差的有（ A ）。

A．圆柱度    B．平行度    C．同轴度   D．圆跳动

4.（ C ）公差带可以综合控制被测要素的位置、方向和形状误差。

A.形状        B.方向     C.跳动        D.位置

5．下列几何公差项目中属于位置公差的定位公差是(  B  )。

A.圆柱度      B.同轴度    C.端面全跳动   D.垂直度

6.几何公差的基准代号中字母（  B ）。

A.按垂直方向书写            B.按水平方向书写

C.书写的方向应和基准符号方向一致    D.按任意方向书写

7.公差原则是指（ C ）。

A.确定公差值大小的原则      B.制定公差与配合标淮的原则

C.尺寸公差与几何公差的关系  D.尺寸公差与形位公差的关系

8.同轴度的符号是（  C ）。

A.         B.         C.      D.

9.垂直度的符号是（  B ）。

A.         B.         C.    D.

10.几何公差一般要求在图样中以矩形框格的形式给出，则其第一框格应填写（ B ）。

A.指引线     B.几何特征符号    C.公差值    D.基准字母

11.几何公差一般要求在图样中以矩形框格的形式给出，则其第二框格应填写（ C ）。

A.指引线     B.几何特征符号    C.公差值    D.基准字母

12.几何公差一般要求在图样中以矩形框格的形式给出，则其第三框格应填写（ D ）。

A.指引线     B.几何特征符号    C.公差值    D.基准字母

13.零件上的被测要素可以是（  C ）。

A.理想要素和实际要素           B.理想要素和组成要素

C.组成要素和导出要素           D.导出要素和理想要素

- 14.几何公差带是指限制实际要素变动的（  D  ）。

A.范围     B.大小    C.位置    D.区域

15.下列各项中，所有字母都不能用作基准符号字母的是（ C ）。

A.A、B、C、D、E        B.D、H、I、K、L

C.E、F、I、J、O        D.A1、B2、C1、D2

16.关于任意方向的直线度公差要求,下列说法中错误的是（ C ）。

A.其公差带是圆柱面内的区域

B.此项公差要求常用于回转类零件的轴线

C.任意方向实质上是没有方向要求

D.标注时公差数值前应加注符号“∅”

17.平面度公差带是(  B )间的区城

A.两平行直线    B.两平行平面    C.圆柱面    D.两同轴圆柱面

18.圆度公差和圆柱度公差之间的关系是( D ) 。

A.两者均控制圆柱体类零件的轮廓形状,因而两者可以替代使用

B.两者公差带形状不同,因而两者相互独立,没有关系

C.圆度公差可以控制圆柱度误差

D.圆柱度公差可以控制圆度误差

19.在倾斜度公差中,确定公差带方向的因素是（ C ）。

A.被测要素的形状       B.基准要素的形状

C.基准和理论正确角度   D.被测要素和理论正确尺寸

20.关于同轴(心)度公差和对称度公差的相同点,下列说法中错误的是（ A ）。

A.两者的公差带形状相同

B.两者的被测要素均为导出要素

C.两者的基准要素均为导出要素

D.标注时,两者的几何公差框格的指引线箭头和基准代号的连线都应与对应要素的尺寸线对齐

- 四、综合题：（10分/题，小计50分）

1.在表中填入几何公差项目及其符号、基准要求。

答案见下图

- 简答题（5分/题，共10分）

- （1）被测要素和基准要素分别为组成要素和导出要素时，在图样上应如何标注？

- 答:当被测要素是组成要素时,指引线的箭头应指在该 要素的轮廓线或其延长线上,并应明显地与尺寸线错开，当被测要索是导出要素时,指引线的箭头应与确定该要素的轮廓尺寸线 对齐。

- 当基准要素为组成要素时,基准符号的连线应指在该要素的轮廓线或其延长线上,并应明显地与尺寸线错开。当基准要素是导出要素时,基淮符号的连线应与确定该要素轮廓的尺寸线对齐。

- （2）试说明几何公差的附加要求中（+）、（—）、（▷）三个符号的含义。

- 答:（+）表示若被测要素有误差，则只允许中间向材料外凸起。

- （—）表示若被测要素有误差, 中间向材料内凹下。

- （▷）表示若被测要素有误卷则只允许按符号的小端方向逐渐缩小。

- 3.根据下图所标注的几何公差，填写下表各项内容。

- 答案

- 4.试解释下图所示轴套各几何公差标注的含义（10分）

- 答案：

- 5.解释下图所标注的各项几何公差要求的含义。（10分）

- 答案：

- 第5章：表面粗糙度

- 一、填空题：（1分/空，小计10分）

- 1.微小的峰谷高低程度及其间距状况称为 表面粗糙度 。

2.一般取评定长度= 五倍的取样长度。

- 3.在取样长度内，轮廓顶线和轮廓谷底之间的距离，称为轮廓的最大高度 。

4.轮廓参数包括R轮廓、W轮廓、P轮廓 。

5.R轮廓参数（表面粗糙度参数）的高度评定参数包括 Ra 和 Rz 。

6.表面结构代号由表面结构 完整图形符号 和表面结构 参数数值 ，以及其他有关规定的项目组成。

- 二、判断题：（1分/空，小计5分）

（ √ ）1.在间隙配合中，由于表面粗糙不平，会因磨损而使间隙迅速增大。

（ × ）2.表面越粗糙，取样长度应越小。

（ × ）3.Rz值因测量点少，不能充分反映表面状况，所以应用很少。

（ √ ）4.国标规定采用中线制来评定表面粗糙度，粗糙度的评定参数一般要从Ra、Rz、Ry中选取。

（ √ ）5.要求耐腐蚀的零件表面，粗糙度数值应小一些。

- 三、选择题：（2分/空，小计20分）

1.表面粗糙度常用的评定参数是（  B ）。

A.Sm      B.Ra      C.tp      D.S

2、当零件表面是用铸造的方法获得时，标注表面粗糙度时应采用（ D ）符号表示。

A.   B.    C.     D.

3.表面粗糙度对零件性能有很大影响,表面越粗糙,( A  )。

A.磨损就越快    B.接触刚度高    C. 越不易积存污物    D.精度越高

4. 评定轮廓所必须的长度称(  B  )。

A.取样长度   B.评定长度   C.轮廓的算术平均偏差  D.一般长度

5.       为表面粗糙度的标注方法(  B  )。

A.用不去除材料的方法获得的表面   B.用于以切削加工法获得的表面

C.用任何方法获得的表面    D.用于铣削方法得到的表面

6.表面粗糙度是（ B ）误差。

A．宏观几何形状          B. 微观几何形状

C. 宏观相互位置          D. 微观相互位置

7. 零件“所有”或“其余”表面具有相同粗糙度要求时,应在图样（ D ）。

A．左上角统一标注    B.右上角统一标注

C. 各表面分别标注    D.图样的标题栏附近

8.一般取样长度包含（ D  ）个以上的轮廓峰和轮廓谷。

A.1      B.3      C.4      D.5

9.关于R轮廓参数(表面粗糙度参数)值的选择,下列说法正确的是(  B ) 。

A.同一零件上,非工作表面一般比工作表面的表面粗糙度参数值要小

B.圆角、沟槽等易引起应力集中的结构,其表面粗糙度参数值要小

C.非配合表面比配合表面的表面粗糙度参数值要小

D.配合性质相同时,零件尺寸越大,则表面粗糙度参数值应越小

10.需要发蓝处理的表面,对其表面粗糙度值的要求一般为(  A  )㎛。

A.2.5~5      B.5~10     C.1.25~2.5     D.0.63~1.25

- 三、综合题（1题12分（每小题3分），2题8分，小计20分）

2．图样上表示表面结构的符号有几种？其意义如何？（  8分）

答：图样上表示表面结构的符号有五种，如表4-1所示。

表4-1  表面结构符号

| 符号 | 意义 |
| --- | --- |
|  | 基本图形符号，由两条不等长的与标注表面成60°的直线构成，表示表面可用任何方法获得。当不加注粗糙度参数值或有关说明（如表面热处理、局部热处理等）时，仅适用于简化代号标注 |
|  | 扩展图形符号，基本图形符号上加一短横，表示指定表面用去除材料方法（如车、铣、钻等）获得 |
|  | 扩展图形符号，基本图形符号上加一圆圈，表示指定表面用不去除材料方法（如铸造、锻造、热轧等）获得 |
|  | 完整图形符号，在上述三个符号的长边上加一横线，用于标注表面结构特征的补充信息 |
|  | 工件轮廓各表面的图形符号，在完整图形符号上加一圆圈，表示图样上构成封闭轮廓的各表面有系统的表面结构要求 |

- 第6章：平键、花健连接的公差与检测

- 一、填空题：（1分/空，小计10分）

1.平键可分为 普通平键 和  导向平键 两种，前者用于  固定连接，后者用于 导向连接 。

2.平键采用 基轴制 配合，平键连接的配合可分为 松连接 、正常连接 和紧密连接 。

3.矩形花键连接采用 基孔制 配合。

4.矩形花键的检测分为 单项检测 和 综合检测 。

- 二、选择题：（2分/空，小计6分）

1.平键连接的配合尺寸为 （  B  ）。

A.键高h    B.键宽b    C.轴槽深t1      D.轮毂槽深t2

2.矩形花键连接采用(  B )定心。

A.大径      B.小径     C.键宽         D.键数

3.内、外花键小径d的极限尺寸遵守 (  A )。

A.包容要求  B.最大实体要求   C.最小实体要求   D.独立原则

第7章：螺纹连接的公差与检测

- 一、填空题：（1分/空，小计20分）

1.按结合性质和使用要求不用，螺纹可分为普通螺纹、传动螺纹和紧密螺纹三类。

2.影响螺纹互换性的主要几何参数包括中径、螺距和牙型半角。

3.螺距误差和牙型半角误差主要影响螺纹的旋合性和连接强度。

4.普通螺纹公差带的大小由公差等级决定，位置由基本偏差决定。

5.螺纹的旋合长度分为短旋合长度组S、中等旋合长度组N合长旋合长度组L三组。

5.国家标准根据使用场合的不同，规定了精密 、中等 和粗糙 三种公差精度等级。

6.普通螺纹的检测方法可分为综合检验 和单相测量 两类。

7.通端螺纹量规检验螺纹的 可旋合性 ，止端螺纹量规控制螺纹的连接可靠性 。

- 二、判断题：（1分/空，小计5分）

- （ √ ）1.一般联接螺纹常用粗牙螺纹。

- （ × ）2.同一直径的螺纹按螺旋线数不同,可分为粗牙和细牙两种。

- （ × ）3.联接螺纹大多采用多线的梯形螺纹。

- （ √ ）4.普通螺纹多用于联接,梯形螺纹多用于传动 。

- （ × ）5.一螺纹的标记为M10LH6H,该螺纹是外螺纹。

- 三、选择题：（2分/题，小计20分）

1.普通螺纹的牙型为（ A ）。

A．三角形    B．梯形  C．矩形

2.普通螺纹的公称直径是指螺纹的（ A ）。

A．大径    B．中径  C．小径

3.梯形螺纹广泛用于螺旋（ A ）中。

A．传动    B．连接  C．微调机构

4.双线螺纹的导程等于螺距的（  A ）倍。

A．2       B．1       C．0.5

5.用（ B ）进行连接，不用填料即能保证连接的紧密性。

A．非螺纹密封管螺纹

B．螺纹密封管螺纹

C．非螺纹密封管螺纹和螺纹密封管螺纹

6.普通螺纹的主要用途是（  A ）。

A.连接和紧固零部件         B.用于机床设备中传递运动

C.用于管件的连接和密封     D.在起重装置中传递力

7.普通外螺纹的基本偏差是（  C ）。

A.ES         B.EI        C.es        D.ei

- 8.螺纹参数中，（  B ）是影响螺纹结合互换性的主要参数。

- A.大径、小径    B.中径    C.螺距    D.牙侧角

- 9.螺纹的综合检验就是(  B  )。

- A.测量中径数值         B.测量大径数值

- C.同时测量多个参数值   D.测量牙型角数值

- 10.三针法测量时应根据(  B  )大小选用适当的量针直径。

- A.大径      B.螺距     C.中径     D.旋合长度

- 四、合计算题：（小计20分）

1.按不同的分类形式，螺纹有哪些类型？（ 6分）

答:螺纹按其牙型可分为三角形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹和矩形螺纹四种;按用途一般可分为连接螺纹和传动螺纹两大类;螺纹按其旋向可分为左旋螺纹和右旋螺纹两种;按螺纹牙（槽）是否分布在一条螺旋线上又可分为单线螺纹和多线螺纹。 差加以控制。

2.如何判断螺纹中径的合格性?（ 6分）

答：螺纹中径合格性判断原则应遵循泰勒原则，实际螺纹的作用中径不能超出最大实体牙型的中径，实际螺纹上任意位置的实际中径（单一中径）不能超出最小实体牙型的中径，即：

对内螺纹

D2m≥D2min，D2a≤D2max

对外螺纹

d2m≤d2max，d2a≥d2min

3．解释下列标记的含义。（4分/题，小计8分）

（1）M30×2―5g6g       （2）M20×2LH―5H―L

解：（1）M30×2―5g6g

此标记表示公称直径为30 mm，螺距为2 mm，中径和顶径公差带分别为5g、6g的中等旋合长度普通细牙外螺纹。

（2）M20×2LH―5H―L

此标记表示公称直径为20 mm，螺距为2 mm，中径和顶径公差带都为5H的长旋合长度、左旋普通细牙内螺纹。

第8章：圆柱齿轮的公差与检测

- 一、填空题：（1分/空，小计5分）

1.对齿轮传动的使用要求主要包括传动的准确性、传动的平稳性、载荷分布的均匀性和齿轮侧隙的合理性四个方面。

- 2.齿轮精度等级的选择方法主要有计算法和类比法两种。

- 二、选择题：（2分/题，小计4分）

- 1.影响齿轮载荷分布均匀性的评定指标有(  C  )。

- A.单个齿距偏差fpt      B.一齿切向综合偏差fi'

- C.螺旋线总偏差Fβ         D.齿距累积总偏差FP

- 2.影响齿轮传动平稳性的评定指标有（ B  ）。

- A.单个齿距偏差fpt      B.一齿切向综合偏差fi'

- C.螺旋线总偏差Fβ         D.齿距累积总偏差FP