宿迁技师学院（宿豫中专）

机电工程系《液压与气压传动技术》试题库

（2020-2021学年度第二学期）

班级：19单招机电1-2班、19单招机械班、19机电大专1-2，19机电高技2

项目一：液压基础

一、填空题：（1分/空，共计30分）

1.液压传动的工作原理是以  油液      作为工作介质，通过   密封容积     的变化来传递运动，通过油液   内部压力      来传递动力。它实质上是一种  能量转换   装置。

2.液体在管道中存在两种流动状态，  层流     时黏性力起主导作用，  紊流     时惯性力起主导作用，液体的流动状态可用   雷诺数      来判断。

3.在研究流动液体时，将既  无黏性       又   不可压缩       的液体称为理想液体。

4.油液在长的直管中流动时，产生  沿程压力        损失，在变径管中、弯头中流动时，产生的是   局部压力   损失。

5.油液的两个最主要特征是  黏性       和  可压缩性       ；其中  黏性      随温度的变化而变化。

6.液压系统中的油液既是工作的  介质      ，又是   润滑剂      ，因此液压传动具有良好的  润滑     性。

7.液压千斤顶是利用    帕斯卡        原理传递动力的。

8.液压系统的压力大小取决于   负载   的大小，执行元件的运动速度取决于  流量  的大

9.液压传动系统一般由  动力部分  、执行部分   、控制部分  、辅助部分  和

工作介质  组成。

10.液压传动系统控制部分是用来控制和调节油液的  压力   、  流量   、和

流动方向  。

11. 液压传动系统的辅助部分主要起储油、过滤、 密封  和  测量  等作用。

二、判断题：（1分/题，共计15分）

1．液压系统中压力的大小由泵的额定压力决定。 （ ×  ）

2．液压系统中泵的额定流量与工作时需要的最大流量应相等。 （  ×  ）

3．雷诺数是判断层流和紊流的依据。 （  √  ）

4.液压传动装置本质上是一种能量转换装置。（  √  ）

5.液压元件易于实现系列化、标准化、通用化。（  √  ）

6.辅助部分在某些液压传动系统中可有可无。（  ×  ）

7.液压元件的制造精度一般要求较高。（  √  ）

8.液压传动易于实现过载保护。（  √  ）

9.液压元件动作灵敏，但液压传动存在冲击，传动不平稳。（  × ）

10.在液压传动系统中，泄露会引起能量损失。（  √  ）

11.液压系统的压力是指液体在某截面上所受的总法向作用力。（  ×  ）

12.在液压缸中，活塞的运动速度与液压缸中油液的压力大小无关。（  ×  ）

13. 在液压缸中，活塞的运动速度等于液压缸内油液的平均流速。（  √  ）

14.工程上将油液单位面积上承受的作用力称为压力。（  √  ）

15.在液压传动中，压力的大小取决于油液流量的大小。（  ×  ））

三、选择题：（2分/题，共计30分）

1．流量连续性方程是（ C ）在流体力学中的表达形式，而伯努力方程是（ A ）在流体力学中的表达形式。

（A）能量守恒定律 （B）动量定理 （C）质量守恒定律 （D）其他

2、 当温度下降时，油液的粘度（   B   ）。

A、下降            B、增加           C、没有变化

3、在液体流动中，因某点处的压力低于空气分离压而产生大量气泡的现象，称为（  C  ）。

A.层流     B.液压冲击       C.空穴现象

4、影响液压油粘度变化的主要因素是(   A   )

A．温度变化  B．压力变化

C．容积变化  D．速度变化

5.下列液压元件中，（  C  ）属于控制部分，（  A  ）属于辅助部分。

A.油箱     B.液压马达     C.单向阀

6、液压系统油温升高，使油液的粘度（ B  ）。

A：升高；            B： 降低；         C：不变

7、压力对粘度的影响是（   B   ）

A 没有影响              B 影响不大

C 压力升高，粘度降低    D 压力升高，粘度显著升高

8、如果液体流动是连续的，那么在液体通过任一截面时，以下说法正确的是（  C  ）

A 没有空隙                         B 没有泄漏

C 流量是相等的                     D 上述说法都是正确的

9、在液压传动系统中，液压缸属于  （ B ）,液压泵属于（ A ）。

A.动力部分     B.执行部分     C.控制部分

10、在液压系统中，液压泵是将电动机的(  A  ) 转换为有也得（  C  ）

A.机械能      B.电能      C.压力能

11.在液压千斤顶中，（  A  ）属于液压传动系统的控制部分

A.放油阀      B.手动柱塞泵      C.油箱

四、简答题：（6分+６分+９分=２1分）

1、简述帕斯卡原理

在密闭容器内，施加于静止液体上的压力将以等值同时传递到液体内部的各点。也成为静压传递原理。

2、液压传动由哪几个部分组成？各部分的主要作用

液压传动系统一般由  动力部分、执行部分、控制部分、辅助部分和工作介质组成。

（1）动力部分的作用是利用液体把机械能转换成液压力能；

（2）执行部分是将液体的液压能转换成机械能。

（3）控制部分是根据需要无级调节液动机的速度，并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。

（4）辅助部分包含压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件各种管接头，高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头、管夹等及油箱等，每个元件都用不同的功用。

（5）工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液，它经过油泵实现能量转换。

3、什么是液压冲击

液压系统在突然启动、停机、变速或换向时，阀口突然关闭或动作突然停止，由于流动液体和运动部件惯性的作用，使系统内瞬时形成很高的峰值压力，这种现象就称之为液压冲击。液压冲击的出现可能对液压系统造成较大的损伤，在高压、高速及大流量的系统中其后果更严重。因此在操作时要尽力避免液压冲击的形成。

五、分析、计算题：（10分+6分=16分）

1.已知液压系统活塞有效作用面积A=0.005m²，外力F=10000n，若进入液压缸流量为8.33m已知液压系统活塞有效作用面积A=0.005m²，外力F=10000n，若进入液压缸流量为8.33m³*10-40/s，不理损失。求液压缸的工作压力p和活塞的运动速度

解：P=F/A=1000/0.005=2MPa

v=0.17m/s

2、在下图所示的液压千斤顶中，图中的F是手掀动手柄的力，假定F=294N，A1=0.001m2，A2=0.005m2.不及损失，求：

（1）作用在小活塞上的力F1及此时系统的压力P

（2）大小活塞的运动速度哪一个快，快几倍？

解：（1）F=5880N，P=5.88MPa

（2）快4倍

3、已知下图中小活塞的面积A1=0.001m2，大活塞的面积A2=0.01m2，管道的截面积A3=0.0002m2。

求：（1）当小活塞以v1=1m/min的速度向下移动时，大活塞

上升的速度v2

（2）管道中液体的流速v3

答：（1）v2=0.1m/min

（2）v3=5m/min

项目二：液压泵

一、填空题：（1分/空，共计30分）

1.液压泵是液压传动系统的    动力元件    ，它是把电动机或其他原动机输出的  机械能    转换成      液压能   的装置，其作用是向液压系统提供     压力油     。

2.液压泵是靠   密封容积  的变化来进行工作的，因而液压泵又称   容积   式泵。对容积式液压泵来讲，当密封容积增大时，就可以进行    吸油     ，密封容积减小时，就可以    压油     。

3.液压泵的效率主要包括 容积   效率和    机械    效率，前者反映了泄漏的大小，影响实际流量，后者反映了机械摩擦损失，影响驱动泵所需的转速。

4.液压泵按照其结构不同可分为     齿轮泵     、   叶片泵       、   柱塞泵       等。

5.按照输出流量能否调节，液压泵可分为    定量泵      和  变量泵       ；其中  单作用叶片泵  是通过改变转子和定子的偏心距来实现变量； 轴向柱塞泵    是通过改变斜盘倾角来实现变量。

6.外啮合齿轮泵，轮齿脱离啮合的一侧油腔是   吸油     腔，轮齿进入啮合的一侧     压油   腔。

7.叶片泵分为      单作用叶片泵     和  双作用叶片泵      ；其中单作用式是转子每转一周完成吸油、压油各  一  次，双作用式是转子每转一周完成吸油、压油各  二     次。

8.单作用式叶片泵叶片有一个与旋转方向相反的倾斜角，一般为   24°  。

9.双作用式叶片泵的定子曲线是由  四段圆弧    和  四段过渡曲线     组成的。

10.轴向柱塞泵主要由驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘五大部分组成，改变  斜盘倾角      可以改变油泵的排量V。

11.为了保证齿轮泵连续地可靠供油，要求其齿轮的啮合系数必须  大于1   ，这必然产生  困油现象   ，为了克服这一现象，在齿轮泵中开了   卸荷槽     。

二、判断题：（1分/题，共计10分）

（  ×  ）1.密封容积不断变化的液压泵就是变量泵。

（  √ ）2.轴向柱塞泵多用于高压液压传动系统中，但其结构复杂、价格较贵。

（  √ ）3.单作用式叶片泵的输出流量可以改变。

（×  ）4.一般情况下，齿轮泵多用于高压液压传动系统中。

（ √ ）5.工作压力在2.5～6.3MPa时，可选用叶片泵。

（ × ）6.齿轮泵、叶片泵、柱塞泵的工作原理截然不同。

（ √ ）7.双作用式叶片泵的转子中心与定子中心重合。

（ √ ）8.径向柱塞泵结构复杂，径向尺寸大，易磨损，已逐渐被轴向柱塞泵代替。

（ × ）9.双作用式叶片泵存在径向力不平衡力，所以工作压力不能提高。

（ √ ）10.液压泵正常工作条件下，按试验标准规定连续运转时所允许的最高压力称为额定压力。

三、选择题：（2分/题，共计30分）

1.下图所示的图形符号表示（ B  ）。

A.单向变量泵    B.单向定量泵    C.双向定量泵

2.单作用式叶片泵一般为（  C  ）。

A.定量泵  　 B.高压泵   　 C.变量泵

3.液压泵能进行吸、压油的根本原因在于（　B　）的变化。

A.工作压力　　　　Ｂ.密封容积　　　Ｃ．电动机转速

4.通常情况下，齿轮泵一般多用于（　C　）系统，叶片泵多用于（B　）系统。

A.高压　　　B.中压　　C.低压

５.一般工作压力小于2.5MPa时，可选用（　B　）。

A. 单作用式叶片泵　　B.齿轮泵　　　C.柱塞泵

6.下图所示的图形符号表示（ A ）。

A.双向定量泵　　　B.单向定量泵　　　C.双向变量泵

7.双作用式叶片泵叶片旋转一周时，完成（ C ）吸油和（　）排油。

A.一次   两次B.两次   一次    C.两次    两次

８.齿轮泵不平衡力解决方法之一是（ C  ）。

A．减小工作压力 　  B. 增加径向间隙

C．减小压油口   　  D. 增大吸油口

９.功率较大的液压系统宜选用( B )。

A.定量泵     B. 变量泵       C.齿轮泵       C.螺杆泵

10．单作用叶片泵的叶片数常选(　B　)，以使流量均匀。

A．偶数 　　 B．奇数　　 C．不确定

11.对油液污染不敏感，自吸能力强，轴向泄漏较大的是（　A　）。

A.齿轮泵　　　B.柱塞泵　　　C.双作用式叶片泵

12．泵的连续运转时允许短暂运行的最高压力称为(　B　)

A．工作压力　　B．最大压力

C．额定压力　　 D．吸入压力

13．液压泵的实际流量是（ A ）。

A.泵的理论流量和损失流量之和      B.由排量和转速算出的流量

C.泵的理论流量和损失流量的差值    D.实际到达执行机构的流量

14.泵常用的压力中，（ A ）是随外负载变化而变化的。

A.泵的输出压力  　 B.泵的最高压力     C.泵的额定压力

15.下列各液压泵中，不能成为变量泵的是（ D　 ）。

A.径向柱塞泵 　     B.轴向柱塞泵

C.单作用式叶片泵	Ｄ.双作用式叶片泵

四、简答题：（6分+６分+９分=２1分）

1．液压泵完成吸油和压油必须具备什么条件?

答：（1）必须具有密闭容积。

（2）密闭容积的大小要能交替变化。

（3）应有配流装置。配流装置的作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通，同时关闭供油通路；压油时，与供油管路相通而与油箱切断。

（4）吸油过程中，油箱必须与大气相通。

2. 为什么单作用式叶片泵可以作为变量泵，而双作用式叶片泵不可以？

答：单作用式叶片泵的转子相对于定子有一个偏移量，调节该偏移量就可以改变泵的输出量，故可以作为变量泵。

双作用式叶片泵的转子和定子中心重合，且不能相对移动，故可以作为定量泵。

３.影响外啮合齿轮泵工作的因素有哪些，并分析其原因？

答：(1)困油现象。液压泵工作时，在吸、压油腔之间形成一个闭死容积，该容积的大小随着传动轴的旋转发生变化，导致压力冲击和气蚀的现象。

(2)泄漏。外啮合齿轮泵中容易产生泄漏的部位有三处：径向间隙、端面间隙、啮合处间隙，其中主要是端面泄漏，约占泄漏量的70%-80%。

(3)径向作用力不平衡。泵的右侧为吸油腔，左侧为压油腔，在压油腔内有液压力作用于齿轮上，沿着齿顶的泄漏油，具有大小不等的压力。

五、分析、计算题：（10分+6分=16分）

1. 如图所示液压泵的工作原理图，回答下列问题：

（1）密封容积是由　　3、4　　　元件组成

（2）当2的最小回转半径与3接触时，密封容积　　变大　，形成吸油腔，油箱8中的油液在大气压　　作用下，经吸油管顶开　　7　　　进入油腔，这是　吸油　　　过程。

（3）当2的最大回转半径与3接触时，密封容积　减小　　　，压力　增大　　　，使阀７关闭，阀６打开，这是　压油　　　过程。

（4）配流装置为　　6、7　　　元件。

（5）由以上分析可知，液压泵1是   将机械能转换为液压能      的能量转换装置。

2.某液压系统，泵的排量Ｖ＝10ｍL/r，电机转速n=1200r/min，泵的输出压力p=5Mpa，泵的容积效率ηv为0.92，总效率η为0.84，求泵的理论流量、实际流量、机械效率？

解：qt=V.n=10×10-3×1200=12L/min

ηv=q/qt         q= qt.ηv=12×0.92=11.04 L/min

η=ηv.ηm          ηm=η/ηv=0.84/0.92=0.91

项目三  液压缸和液压马达的选用和排除

一、填空题：（1分/空，小计25分）

1液压系统的执行元件有  液压缸   和   液压马达  两种类型，   液压马达    将液压能转变成连续回转运动的机械能；  液压缸    将液压能转化成往复直线运动的机械能。

2、双作用单杆缸的结构特点是：活塞的一端   有杆    ，而另一端    无杆    ，所以活塞两端的有效作用面积   不相等         。

3、要求工作台往复运动速度和推力相等时   双作用双杆    液压缸；要求工作台往复运动速度和推力不相等时，可采用     双作用单杆     液压缸。

4、单作用单杆缸作用时，活塞仅作    单向    运动，返回行程是利用   自重    或  弹簧力     将活塞推回。

5、液压缸是液压系统中的   执行元件      ，它能将   液压能        转换为直线运动形式的   机械能        。

6、活塞式液压缸的安装方式有两种：     活塞           固定和       杆         固定。

7、液压缸的密封方式包括固定件的    静密封  和运动件的   动密封    ，常用的密封方法有         间隙密封   和    密封圈密封     。

8、液压马达按其结构类型来分可分为为  齿轮式    、   叶片式    和    柱塞式       。

9、对运动平稳性要求较高的液压缸，常在两端装有   排气塞   。

二、判断题（1分/题，共10分）

1、（  √  ）双作用单杆缸两个方向所获得的作用力是不相等的。

2、（  ×  ）液压缸是液压系统中的能量转换元件，也是系统的动力元件

3、（  ×  ）液压系统中密封装置主要是为了防止灰尘的进入

4、（  ×  ）双作用单杆缸的活塞杆面积越大，活塞往复运动的速度差别小。

5、（  ×  ）液压缸密封性能的好坏对液压缸的工作性能没有影响。

6、（  √  ）如果液压缸系统中的油液混有空气，将会严重地影响工作部件的平稳性。

7、（  √  ）密封圈密封是液压系统中应用最广泛的一种密封方法。

8、（  √  ）对运动平稳性要求高的液压缸常在两端装有排气塞。

9、（   ×    ）液压缸的进出油口通常设置在缸的底部。

10、（   √   ）V形和Y型密封圈应使唇边对着压力油方向。

三、选择题：（2分/题，小计20分）

1、右图所示为（    C   ）的图形符号。

A、单作用单活塞杆液压缸   B、双作用伸缩缸   C、 双作用单活塞杆液压缸缸

2、设双作用单活塞杆液压缸活塞的截面积为A，活塞杆的截面积为A1，则无活塞杆油腔的有效面积为（  C    ），有活塞杆油腔的有效面积为（   A     ）。

A、A- A1    B、A1    C、A

3、对双作用单活塞杆液压缸来说，若输入的流量和工作压力不变，则无活塞杆油腔进油时产生的（  A  ）；有活塞杆油腔进油时产生的（  C    ）

A、作用力较大   B、功率较大    C、运动速度较快

4、为了便于排除积留在液压缸内的空气，油液最好从液压缸的（   A     ）进入和排出。

A、最高点  B、最低点   C、中间点

5、可进行差动连接的液压缸是（   B   ）。

A、双作用双杆缸  B、 双作用单杆缸    C、 单作用双杆缸

6、结构简单，制造容易，适用于行程较长的导轨磨床、龙门刨床和液压机等设备的液压缸是（  B  ）

A、活塞式    B、柱塞式     C、摆动式     D、齿条活塞式

7、对运动平稳性要求较高的液压缸，为了便于排除积留在液压缸内的空气，常在液压缸两端装有（  C  ）。

A、密封圈   B、缓冲结构  C、排气塞

8、将单活塞杆液压缸的左右两腔接通，同时引入压力油，可使活塞获得（    C  ）

A、快速运动     B、停止不动    C、快速运动    D、无法确定

四、简答题：（6分+7分=13分）

简述O形和Y形密封圈的特点和主要用途

O型密封圈

特点：密封圈端面尺寸小，安装沟槽可设计为整体式沟槽；沟槽加工及密封圈安装容易；可双向密封。密封性较差；容易产生翻滚、扭转，造成破损；低压时摩擦力大；摩擦余量减小，直接影响密封性。

主要用途：尺寸小的滑阀；允许少量泄漏的活塞和活塞杆密封。

Y型密封圈

特点：密封性好；低压时摩擦力小；少量磨损后可自动补偿，使用寿命长。单向起作用，密封双向流体时需用一对密封圈，密封结构复杂，尺寸大。两个密封圈之间可能产生困油，引起逆压破损；密封端面尺寸大，要开分割式安装沟槽，沟槽加工复杂。

主要用途：适用于对密封综合性能要求高的活塞和活塞杆的密封。

五、计算题（6分+9分+7分=22分）

1.单出杆双作用式液压缸，活塞直径为8cm，活塞杆的直径为4cm，如果输入油液压力P=1.5MPa，流量qv= 3×l0-4m3 /s。求:往复运动时的最大推力和最大速度

答：因为F=P*A

所以最大推力为压力与活塞面积的乘积

F=1500000*3.14*0.04*0.04=7536N

v=q/A    A为活塞面积减活塞杆的面积

v=0.08m/s

2.下图所示为双作用单活塞杆液压缸，已知活塞的面积A1=0.05m2，活塞杆的面积A2=0.01m2，液压缸的进油量qv=4.17×10-4m3/s，油液的工作压力p=2.5×106Pa，求：

（1）当左腔进油，右腔回油时，计算活塞的速度和推力，并确定活塞的运动方向？

答： v＝8.34 × 10-3 m/s    F＝1.25× 105 Pa     活塞的运动方向向

（2）当右腔进油，左腔回油时，计算活塞的速度和推力，并确定活塞的运动方向？

v ＝1.04 ×10-2m/s     F＝105Pa     活塞的运动方向向左

（3）当左、右两腔同时进油，计算活塞的速度和推力，并确定活塞的运动方向？

v ＝4.17×10-2m/s    F＝2.5×104Pa     活塞的运动方向向右

3.如图所示的液压装置，已知阻力P=4KN，面积A=1.2×10-2m2，A1=0.9×10-2m2，A2=0.5×10-2m2，若需要该装置克服阻力P而运动，试求：

（1）所需压重G的大小

（2）液压缸两腔的压力P1、P2

答：（1）因为是差动连接G/A=P1=P2

P1=P/(A1-A2)=4000/(0.9-0.5) ×10-2=1MPa

G=PA=12000N

(2)P1=P2=1MPa2．

项目四：液压辅助元件

一、填空题：（1分/空，小计20分）

1. 油箱除了用来储油以外，还起到  散热    及分离油中 杂质     和  空气    的作用。

2.常用的液压辅助元件有  油箱    、   过滤器   、 蓄能器     、   油管  和    管接头     等。

3.蓄能器主要储存 压力油     。按其结构不同可分为 充气式蓄能器     、  弹簧式蓄能器          和重锤式蓄能器三类。

4.常用的过滤器有   网式   过滤器、    线隙式    过滤器、   烧结式    过滤器和  纸芯式       过滤器等。

5.热交换器的作用是   调节油温     ，主要包括 冷却器   和 加热器   。

6.液压系统和各局部回路的压力大小，可通过 压力计      观测，以便于调整和控制液压系统及各工作点的   压力     。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（×  ）1. 在液压系统中，常用的油管有钢管、铜管等，不能用软管。

（√ ）2. 在液压系统中，液压辅助元件是必不可少的。

（× ）3.在机床的液压系统中，不可以利用床身或底座内的空间作油箱。

（√ ）4.在液压系统中，管接头是油管与油管、油管与液压件之间的可拆式连接件。

（√ ）5.气囊式蓄能器重量轻，反应灵敏，是当前应用最广的一种蓄能器。

三、选择题：（2分/题，小计14分）

1.精密机床中的液压传动系统多采用（B　）。

A. 床身或底座作油箱　　　B.单独油箱　　　C.合用油箱

2.（ A ）管接头密封可靠、抗振能力强，但装拆不方便。

A．锥端密封焊接式       B. 卡套式  　 C．扣压式     D．扩口式

3.下图所示为（C　）的图形符号。

A.蓄能器　　　B.油箱　　　C.过滤器

4.（  C）不是油箱的作用。

A．散热       B. 分离油中杂质  　 C．存储压力油

5.（　A）过滤器过滤精度低，一般作粗过滤器用，通常安装在液压泵的吸油口处。

A.网式 　　 B.线隙式     C.纸芯式

6.蓄能器是一种（ C ）的液压元件。

A．存储液压油      B. 过滤液压油 　 C．存储压力油

7.油箱正常工作温度应在（  C）之间合适。

A．30℃-70℃     B. 20℃-50℃ 　 C．15℃-66℃

四、简答题：（7分+6分+9分=22分）

1.设计油箱时，应注意哪些事项？

答：油箱应有足够的容量。

在油箱中应设置隔板。

设置空气滤清器与液位计。

泵的吸油管与系统回油管之间的距离应尽可能远些。

设计放油口与清洗窗口。

油面只允许达到油箱高度的80%。

油箱的正常工作温度应在15℃-66℃之间。

2.过滤器有何作用？它在液压系统中有哪些安装位置？

答:作用：滤除油中杂质，保持油液清洁。

可以安装在泵的吸油管路上。  安装在泵的压油管路上。

安装在回油路上。     安装在系统的分支油路上。

单独过滤系统。

3.在液压系统中，油管的种类有哪些？在配置时有哪些注意事项？

答：油管的种类：钢管、紫铜管、尼龙管、塑料管等。

注意事项：

(1)管道应尽量短，最好横平竖直，拐弯少，为避免管道皱折，减少压力损失，管道装配的弯曲半径要足够大，管道悬伸较长时，要适当设置管夹;

(2)管道尽量避免交叉，平行管距要大于10mm，以防接触振动，并便于安装管接头;

(3)软管直线安装时要有30％左右的余量，以适应油温变化、受拉和振动的需要;

(4)弯曲半径要大于9倍软管外径，弯曲处到管接头的距离至少等于6倍外径。

项目五  方向控制回路的设计与分析

一、填空题：（1分/空，小计20分）

1、液压系统的控制元件是为了控制欲调节液流的   方向   、   压力   和  流量   ，以满足工作机械的各种要求。

2、根据用途和工作特点的不同，控制阀分为   压力控制阀   、  流量控制阀  和   方向控制阀    三类。

3、方向控制阀用来控制油液   流动方向   ，按用途分为  单向阀    和     换向阀          。

5、普通单向阀的作用是保证通过阀的液流只向   一个方向   流动而  不能      反方向流动；一般由  阀体   、   阀芯  和弹簧等零件构成。

6、换向阀通过改变阀芯和阀体间的   相对位置  来变换油液流动的方向，   接通  或 关闭    油路，从而控制   执行元件        的换向、启动或停止。

7、换向阀按控制阀芯移动的方式不同，分为   机械控制  、  液压控制  、   电磁控制      等。

二、判断题：（1分/题，小计10分）

1、（    √   ）液压控制阀是液压传动系统中不可缺少的重要元件。

2、（    ×   ）普通单向阀的作用是变换油液流动方向。

3、（    ×   ）换向阀的工作位置数称为“通”。

4、（    ×   ）所有的换向阀都可以用于控制换向。

5、（    √   ）利用液压缸差动连接实现的快速运动回路，一般用于空载。

6、（    √   ）液控单向阀控制油口不通压力油时，其作用与单向阀相同。

7、（   ×     ）电磁换向阀适用于大流量换向的场合。

8、（    ×   ）O型中位机能适用于液压缸的长时间锁紧。

9、（    √   ）阻尼调节器使滑阀换向更平稳。

10、（    √  ）单向阀可以作为系统的背压阀来使用。

三、选择（2分/题，共20分）

1、（   A    ）属于方向控制阀。

A、换向阀   B、溢流阀    C、顺序阀

2、三位四通电磁换向阀，当电磁铁断电时，阀芯处于（   C     ）位置。

A、左端   B、右端    C、中间

3、一水平放置的液压缸，采用三位四通电磁换向阀，要求阀处于中位时，液压泵卸荷且液压缸处于浮动状态，三位四通电磁换向阀中位机能应选用（  A   ）；若要求阀处于中位时，液压泵卸荷但液压缸锁死，三位四通电磁换向阀中位机能应选用（   C  ）。

A、H型   B、Y型    C、M型

4、三位四通换向阀处于中间位置时，能使双作用单杆缸实现差动连接的中位机能是（    C     ）。

A、H型   B、Y型    C、P型

5、三位四通换向阀处于中间位置时，能使液压泵卸载的中位机能是（   B     ）。

A、O型   B、H型    C、Y型

6、右图所示为普通单向阀的图形符号，压力油是从油口P1(    A     )。

A、流入   B、流出    C、流入或流出

7、换向阀中，与液压系统油路相通的油口数称为（    A    ）。

A、通   B、位    C、路

8、右图所示为（  B   ）换向阀的图形符号。

A.、二位四通手动  B、二位三通电磁    C、二位二通机动

9、差动液压缸             （   D   ）。

A、活塞总是向无杆腔方向快速运动

B、推力大小等于缸工作压力与活塞面积的乘积

C、推力大小等于缸工作压力与活塞杆腔面积的乘积

D、是利用活塞两侧面积差进行工作的单活塞杆液压缸

四、简答题：（6分+6分=12分）

1、试说明三位四通换向阀O形、M形、H形中位机能的特点

O形：各油路全部封闭，系统不卸荷。液压缸充满油，从静止到启动平稳;制动时运动惯性引起液压冲击大；换向精度高。

M形：油泵卸荷，缸两腔封闭。从静止到启动较平稳；可用于油泵卸荷液压缸锁紧回路中

H形：各油路全部连通，系统卸荷，缸成浮动状态。液压缸两腔接油箱，从静止到启动有冲击。

2、阻尼调节器由哪两个元件组合而成，适用于什么场合？

答：阻尼调节器由一个单向阀和一个节流阀并联而成，单向阀用来保证滑阀端面进油畅通，而节流阀用于滑阀端面回油的节流，调节阀口的大小即可调整阀芯的动作时间。适用于对液动换向阀平稳性要求较高的场合。

五、计算题（9分+7分=16分）

1、简述图示中各元件的名称和液压缸的动作过程

答：1、液压泵    2、单向阀

3、三位四通手动换向阀  4、液压缸

活塞杆向下运动：

液压泵	三位四通手动换向阀的左位向

液压缸的上腔	活塞杆向下运动	回油腔的油

液流回油箱。

活塞杆向上运动：

液压泵	向上至三位四通手动换向阀的右位向

液压缸的下腔	活塞杆向上运动	回油腔的油

液流回油箱。

活塞杆在任意位置固定不动：

手动让三位四通换向阀中位接通，实现锁紧功能。

2、某实验室实验台上现有定量叶片泵、三位四通电磁换向阀（M型和O型）、液压缸、溢流阀、油管等若干液压元辅件，试任选其中元辅件设计一种卸荷回路，绘出实验回路原理图，说明其工作过程。

答：

工作过程

活塞杆向右动作：

液压泵	三位四通电磁换向阀左位	液压缸左腔

活塞杆向右运动	单向阀	油箱

活塞杆向左动作：

液压泵	三位四通电磁换向阀右位	液压缸右腔

活塞杆向左运动	单向阀	油箱

卸荷：

三位四通电磁换向阀的中位接通，液压缸锁紧，

液压泵卸荷

项目六：压力控制回路设计、分析

一、填空题：（1分/空，小计15分）

1. 压力控制阀的共同特点是利用  阀芯上的液压力    和__弹簧力____相平衡的原理来进行工作的。

2.压力控制回路可用来实现调压、__减压___、__增压_____、__卸荷____等控制，满足执行元件对力、转矩以及实现__动作___的需要。

3．直动型溢流阀一般用于__低压、流量不大的____场合，先导式溢流阀___稳压_______性能优于直动型溢流阀，但反应不如直动型溢流阀___灵敏_______。

4．压力继电器是一种将___液压_______信号转变为_____电____信号的转换元件。

5．减压阀在液压系统中的主要作用有：___降低_____系统某一支路的油液压力，使同一系统有两个或多个__不同______压力，以满足执行机构的需要。

6.顺序阀在液压系统中的作用主要是利用液压系统中的___压力变化___来控制油路的通断，从而实现某些液压元件按一定的  顺序  动作。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（× ）1. 减压阀与溢流阀一样，出口油液压力等于零。

（√ ）2. 溢流阀通常接在液压泵出口处的油路上。

（√ ）3.顺序阀打开后，其进油口的油液压力可允许继续升高。

（× ）4.减压阀中的减压缝隙越小，其减压作用就越弱。

（√ ）5.在液压设备短时间停止工作期间，一般不宜停止电动机。

三、选择题：（2分/题，小计20分）

1．在液压系统中可用于安全保护的控制阀是(　D　)

A．单向阀    B．顺序阀    C．节流阀    D．溢流阀

2．溢流阀的泄油形式是(　A　)，减压阀的泄油形式是(B  ) 顺序阀的泄油形式是(　B　)

A．内泄      B．外泄    C．都不是

3．在液压系统中，减压阀能够(　D　)

A．用于控制油路的通断      B．使油缸运动平稳

C．保持进油口压力稳定      D．保持出油口压力稳定

4．减压阀不工作时的出口压力(　B　)进口压力。

A．＞    B．＝    C．＜     D．≥

5．(　B　)在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通。

A．溢流阀      B．减压阀    C．顺序阀    D．调速阀

6．减压阀在液压系统中连接方式为(　B　)

A．串联     B．并联    C．装在回油路上     D．A或B

7．如支路所需压力高于主系统油压时，可采用的回路为(　D　)

A．调压    B．减压    C．卸荷      D．增压

8．在图示的回路中，阀1和阀2的作用是(　B　)

A．阀1起溢流作用，阀2起安全作用

B．阀1起安全作用，阀2起溢流作用

C．均起溢流作用      D．均起安全作用

9．(　A　)在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。

A．溢流阀、顺序阀    B．溢流阀、减压阀

C．顺序阀、减压阀    D．减压阀

10、卸荷回路属于(　B　)回路。

A．方向控制   B. 压力控制   C. 速度控制   D. 顺序动作

四、简答题：（6分）

简要说明溢流阀有哪几方面应用？

答：溢流阀的主要作用是对液压系统起溢流稳压和进行安全保护作用。

还有以下几方面应用：

作溢流阀用、作安全阀用、作卸荷阀使用、作背压阀使用。

五、计算题（6分+9分+7分=22分）

1.如图所示，顺序阀的调整压力Px=3Mpa，溢流阀的调整压力Py=5MPa，试求在下列情况下A、B点的压力：

（1）液压缸运动时，负载压力PL=4MPa。

（2）负载压力PL=1MPa.

（3）活塞运动到右端停止时。

答:

（1）A点压力：4MPa；B点压力：4MPa。

（2）A点压力：1MPa；B点压力：3MPa。

（3）A点压力：5MPa；B点压力：5MPa。

2.下图所示为液压泵卸荷的保压回路，回路中的压力继电器用于控制二位二通电磁换向阀的动作，试回答下列问题：

（1）写出2、5、6、7液压元件的名称。

答：2—先导式溢流阀    5—压力继电器

6—蓄能器    7—三位四通电磁换向阀

（2）分析卸荷原理，并填空。

当进油路压力升高到一定值时，___压力继电器5___发出电信号，使____二位二通电磁换向阀3_____的电磁铁通电，二位二通电磁换向阀3_____上___位接入系统，      先导式溢流阀2    实现泵的卸荷。____单向阀4______关闭，防止压力油倒流。

3.在如图所示液压传动系统中，已知：F1＝20000N，F2＝10000N，A1＝8×10－3m2，A2＝5×10－3m2，活塞1和2运动终点都有固定挡铁限位，溢流阀开启压力为3.5×106Pa，不计压力损失。

(1)活塞1动作时，液压缸工作压力P1有多大？

(2)活塞2动作时，液压缸工作压力P2有多大？

(3)说明当换向阀电磁铁通电后，哪个活塞先动作？另一个活塞何时动作？

(4)溢流阀何时开启？

解：(1)P1=F1/A1=20000/8×10-3=2.5Mpa

(2)P2=F2/A2=10000/5×10-3=2Mpa

(3)缸2先动。当运动到终点，压力升高到2.5Mpa时，缸1才动。

(4)当缸1运动到终点，压力升高到3.5 Mpa溢流阀才开始溢流。

项目七    速度控制回路

一、填空题：（1分/空，小计15分）

1、流量阀是通过改变节流口  运动速度   来调节通过阀口的  流量  ，从而控制执行元件

运动速度         的控制阀。常用的流量控制阀有  节流阀   和   调速阀   等

2、调速阀由   节流阀          和    定压减压阀        串联组成。

3、液压系统的调速方法可以分为   节流调速    、容积调速   和   容积节流调速  三种方式。

4、节流调速回路   效率低  和   发热大   ，只适用于小功率系统

5、节流阀节流口的形式主要有     偏三角槽心式    、  轴向三角槽式     、  周向缝隙式等。

二、判断题：（1分/题，小计10分）

1、（   √    ）调速阀能满足速度稳定性要求高的场合。

2、（   √   ）节流阀是通过改变节流口的通流面积来调节油液流量的大小。

3、（   ×   ）节流阀与调速阀具有相同的调速性能。

4、（   √   ）非工作状态下，减压阀常开，节流阀常闭。

5、（   ×   ）根据流量阀在回路中的位置不同，可以分为进油节流调速回路和回油节流调速回路。

6、（   ×   ）调速阀进出油口反接可以起到调速作用。

7、（   ×   ） 变量泵和变量马达组成的调速回路称为节流调速回路

8、（   √   ）容积调速回路的优点是效率高，发热小。

9、（   √   ）调速阀通过流量负反馈，保持其流量不变。

10、（  √   ）一般通流面积越大，节流通道越短以及水力半径越大时，越不易堵塞。

三、选择题：（2分/题，小计14分）

1、右图所示节流阀节流口的形式是（   C     ）。

A、周向缝隙式  B、偏心式    C、针尖式

2、下图所示为（    A    ）的图形符号。

A、节流阀   B、调速阀    C、单向阀

3、右图所示为（   B     ）的图形符号。

A、节流阀   B、调速阀    C、单向阀

4、可以得到较小稳定流量的节流口形式是（   B  ）

A、轴向三角槽式     B、轴向缝隙式      C、偏心式

5、调速阀工作原理最大的特点是（  B  ）

A、调速阀进口和出口油液的压力差保持不变

B、调速阀内节流阀出口油液的压力差保持不变

C、调速阀调节流量不变

6、容积调速回路适用于（   B   ）的场合

A、功率大且速度快     B、功率较大且对低速稳定性要求不高   C、功率小，发热大

7、节流阀工作时，一般通流面积越大，节流通道（   B   ）以及水力半径越大时，越不易堵塞。

A、越大        B、越短         C、越长

四、简答（7分+8分=15分）

1、容积调速回路的特点，有哪几种组合形式

特点：液压泵输出的油液直接进入执行元件，没有溢流损失和节流损失，而且工作压力随负载变化而变化，因此效率高、发热少。

容积调速回路分为三种：1、定量泵--变量马达      2、变量泵--定量马达

3、变量泵--变量马达      4、变量泵—液压缸

2、节油调速回路有哪几种形式方式和分别适用于什么样的场合？

（1）进油节流调速回路

适用于轻负载或负载变化不大，以及速度要求不高的场合。

（2）回油节流调速回路

适用于功率不大，但载荷变化较大，运动平稳性要求较高的液压系统中，如磨削和精镗的组合机床等。

（3）旁路节流调速回路

适用于负载变化小，对运动平稳性要求不高的高速大功率的场合，例如牛头刨床的主传动系统。

五、分析题（8分+8分+10分=26分）

1、图示回路中，溢流阀的调整压力为5MPa，减压阀的调整压力为1.5MPa

（1）活塞运动时负载压力为0MPa，其它损失不计，试分析：活塞在运动期间A、B点的压力值。

（2）活塞运动时负载压力为1.5MPa时，其它损失不计，试分析：活塞在运动期间A、B点的压力值

答： ⑴ 因负载为零，所以 pB = pA = 0。减压阀的阀芯处于开度最大的状态。

（2）因负载为1.5MPa，所以pA = 5MPa   pB =1.5MPa。

2、图示的回路中，两液压缸完全相同，负载F2>F1。已知节流阀能调节液压缸速度并不计压力损失。试判断回路中的哪个液压缸先动？哪个液压缸速度快？请说明原因。

答：A缸先动，两缸速度相等

原因：F2>F1，A缸的进油腔压力小于B缸，A缸先达到

负载所需求的压力，所以A缸先动。另外，节流阀安装在

进油路上，分别进入A缸、B缸的流量相同，所以速度相等。

3、下图所示的液压系统可以实现快进－工进－快退－停止的工作循环要求，试填写电磁铁动作顺序表

答案：

项目八：典型液压系统分析

一、判断题：（1分/题，小计3分）

（× ）1. 所有的液压泵都能当作液压马达使用。

（√ ）2. 数控车床液压系统中各电磁阀的电磁铁动作由数控系统的PC控制实现。

（√ ）3.液压系统回路的分析方法，通常采用“先反后正”。

三、选择题：（2分/题，小计6分）

1.数控车床的液压传动系统采用（C　）供油。

A. 双向变量泵　　B.定量泵　  C.单向变量泵

2.汽车升降平台的液压传动系统采用（ A ）供油。

A．高压齿轮泵     B. 液压缸  　 C．溢流阀

3.液压机床运动结束时，运动部件产生突然冲击的现象其原因主要是（C　）。

A.液压泵故障　　　 B.油液混入空气

C.液压缸的缓冲装置出故障   D.系统其它地方有故障

四、简答题：（6分）

数控车床液压传动系统实现的动作由哪些？

答：数控车床液压传动系统实现的动作有：卡盘的夹紧与松开、刀架换位与夹紧、尾座套筒的伸出与缩回。

项目九

一、填空题：（1分/空，小计10分）

1、气压传动系统由   气源装置     、   执行元件    、   控制调节元件    和    辅助元件       四部分元件组成。

2、空气压缩机是把电动机输出的   机械能     转换成气体   压力能   的能量转换装置。

3、气动辅助元件是使空气压缩机产生的压缩空气得以    净化   、  减压     、  降温     及

稳压      等处理，供给控制元件及执行元件，保证气压传动系统正常工作。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

1、（   ×    ）排气节流阀通常安装在气动装置的进气口处。

2、（  √     ）气压传动中所使用的执行元件气缸常用于实现往复直线运动。

3、（   ×   ）气压传动一般噪声较小。

4、（   √   ）气压传动有过载保护作用。

5、（   ×   ）在机械设备中不采用气压传动。

6、（    ×   ）气压传动不需要设润滑辅助元件。

三、选择题：（2分/题，小计10分）

1、气动传动系统是以（     A    ）为工作介质的系统。

A、压缩空气   B、生活空气  C、油液

2、空气压缩机是气压传动系统的（   C    ）。

A、执行元件   B、控制元件   C、气源装置

3、油雾器是气压传动系统的（  B      ）。

A、气源装置   B、辅助元件    C、控制元件

4、气压传动中，由于空气流动损失小，因此（   B   ）远距离输送。

A、不能  B、便于    、只能

5、与液压传动相比，气压传动速度反应(   B     ).

A、较慢  B、较快  C、一样

四、简答（7分+8分=15分）

1、简述气压传动的优缺点？

答：

1、气压传动的优点:

(1)空气随处可取，取之不尽，节省于购买、贮存、运输介质的费用和麻烦；

(2)因空气粘度小(约为液压油的万分之一)，在管内流动阻力小，压力损失小便于集中供气和远距离输送。

(3)与液压相比，气动反应决,动作迅速，维护简单，管路不易堵塞。

(4)气动元件结构简单、制造容易，适于标准化、系列化、通用化。

(5)气动系统对工作环境适应性好，特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、振动等工作环境中工作时，安全可靠性优于液压系统。

(6)空气具有可压缩性，使气动系统能够实现过裁自动保护，也便于贮气罐贮存急需。

(7)排气时气体因胀胀而温度降低，因而气动设备可以自动降温，长期运行也不会发生过热现象。

2、一个典型的气动系统由哪几个部分组成并简述之。

答：一个典型的气动系统由气压发生装置、执行元件、控制元件和辅助元件等组成。

1、执行元件是以压缩空气为工作介质，并将压缩空气的压力能转变为、机械能的能量转换装置。

2、辅助元件是使压缩空气净化、润滑、消声以及元件间连接所需要的一些装置。

3、控制元件又称操纵、运算、检测元件，是用来控制压缩空气流的压力、流量和流动方向等。

4、气压发生装置是获得压缩空气的能源装置。

项目十：气动系统分析、设计

一、填空题：（1分/空，小计10分）

1.气动控制元件用来控制和调节压缩空气的  压力   、 流量   和流向。

2.按功能不同，气动基本回路可分为    方向控制回   、压力控制回路   和速度控制回路             三大类。

3.调压阀可以将压力   减到     设备所需要的压力，并使压力  稳定   在所需压力值上。

4.在气压传动中，按钮式 二位三通   换向阀是一种最常见的方向控制阀。

5.在气动马达的   出气口   安装 排气节流阀   ，即可达到节流调速的目的。

二、判断题：（1分/题，小计5分）

（√ ）1.快速排气阀不可以作为调速回路的核心元件。

（× ）2.防止多气缸同时动作而压力过大，而只使一个缸动作，故称为过载保护回路。

（×）3.换向回路、高低压转换回路都属于速度控制回路。

（√）4.供气节流调速回路可以防止气缸启动时的“冲出”现象。

（× ）5.换向回路是速度控制回路的一种主要形式，它的作用是通过方向控制元件改变气缸的进气和出气。

三、选择题：（2分/题，小计28分）

1.延时控制回路中延时时间的长短可通过（B　）控制。

A. 储气罐 　  B.单向节流阀 　  C.单向阀     D.减压阀

2.下列元件不能实现顺序动作的是（ D ）。

A．换向阀       B. 顺序阀  　 C．行程开关     D．单向阀

3.主要用来控制储气罐内压力，不超过规定压力的基本回路是（A   ）。

A.一次压力控制回路　　B.二次压力控制回路

C.高低压转换回路      D.互锁回路

4.为了控制执行元件的启动、停止、换向，通过方向控制元件改变气缸的进气和出气，可以采用（ A  ）。

A.方向控制回路   B.压力控制回路     C.速度控制回路

5.方向控制回路采用的主要气压元件是（ C  ）

A.换向    B.减压阀   C.方向控制阀

6.以下属于方向控制回路的是(  B  )。

A.卸荷回路    B.单往复动作回路   C.节流调速回路

7.速度控制回路一般是采用改变进入执行元件的(  C )来实现的。

A.压力    B.功率     C.流量

8.以下不属于压力控制回路的是( A  )。

A.换向回路    B.卸荷回路     C.增压回路

9.节流调速回路采用的主要气压元件是( B  )

A.顺序阀    B.节流阀    C.溢流阀

10.利用压力控制阀来调节系统或系统某一部分压力的回路，称为(  A  )。

A.压力控制回路    B.速度控制回路     C.换向回路

11.高低压转换回路采用的主要气压元件是( C  )。

A.减压阀   B.换向阀   C.减压阀和换向阀

12.下列( B  )可用于速度控制回路。

A.梭阀     B.排气节流阀    C.顺序阀    D.单向阀

13.在要求运动稳定的顺序动作回路中，采用(  B )元件较好。

A.压力继电器    B.顺序阀   C.行程阀    D.调压阀

14.在( A  )调速中，会出现爬行现象。

A.供气节流   B.气-液   C.双向   D.排气节流

四、分析题：（6分+8分=14分）

1.下图为过载保护回路，看懂该回路进行填空：

操纵   手动换向阀1     使二位五通换向阀2处于  左位    时，气缸活塞伸出，当气缸在伸出途中遇到障碍使气缸 过载      ，左腔压力升高超过预定值时，     顺序阀3      打开，控制气体可经  门型梭阀4      将主控阀2切换至   右位       ，使活塞缩回，从而防止系统过载。

2、看懂此图，回答下列问题：

(1)该图为   过载保护       回路，该回路的核心元件是   行程阀5        。

(2)按下阀     1    ，活塞杆伸出。

(3)若无障碍6时，气缸向前压下阀   5      ，活塞即刻   返回        。

(4)若遇到障碍6时，  无杆   腔的压力升高，打开 顺序   阀，使阀2换向，元件   4    复位，活塞立即退回。