宿迁技师学院（宿豫中专）

机电工程系《电工仪表与测量》试题库

（2020-2021学年度第二学期）

班级：20高技2班、20计算机辅助班

第一章 电工仪表的基本知识

一、填空题（35 × 1'=35分）

- 1.测量的目的是准确地获得被测参数的      真实值    。

- 2.电气测量就是将被测的    电量       、   磁量        或电参数与    同类标准量       进行比较，从而确定出      被测量大小     的过程。

- 3.指示仪表能将被测量转换为仪表可动部分的     机械偏转角     ，并通过指示器直接指示出被测量的大小。

- 4.指示仪表按准确度等级分：有  0.1   、   0.2    、  0.5     、   1.0    、   1.5    、   2.5    、    5.0  等七个等级。数字越小，仪表的误差越   小    ，而仪表的准确度等级越    高  。

- 数字式仪表的特点是采用      数字测量   技术，并以     数字的形式     直接显示出被测量的大小。

- 仪表的指示值Ax与被测量实际值A0之间的差值，叫     绝对误差        。

- 国家标准规定以    最大引用误差           来表示仪表的准确度。

- 根据产生测量误差原因不同，测量误差可以分为    系统误差    、 偶然误差       和     疏失误差     。

- 常用的电工测量方法主要有  直接测量法   、间接测量法   和 比较测量法    。

- 仪表的    最大绝对误差  与仪表   仪表量程   比值的百分数，叫做仪表的准确度。

- 系统误差是指在相同条件下多次测量同一量时，误差的    大小   和    符号   均保持不变，而在条件改变时遵从一定规律变化的误差。

- 消除     偶然误差     的方法是采用重复测量次数取算术平均值。

- 消除偶然误差的方法是：  采用重复测量次数取算术平均值。

- 零值法测量的准确度，取决于度量器的   准确度    和指零仪表的 灵敏度    。

- 电工仪表主要由    测量线路      和     测量机构     两部分组成。

- 判断题（5 × 1'=5分）

1.测量误差实际就是仪表误差。                                             （ ×  ）

2.造成误差的原因主要是操作者的粗心大意。                                 （ × ）

3.用天平称物体重量属于比较测量法中的零值法。                             （ √  ）

4.测量直流电流时，应选择磁电系电流表。                                    （  √ ）

5.仪表准确度等级有0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0等七个等级，数字越大，仪表的误差越大，仪表的准确度等级越高。                                          （ ×  ）

- 选择题（5 × 2'=10分）

1.伏安法测电阻属于（  B  ）。

A、直接测量法       B、间接测量法         C、前接法         D、比较法

2.选择仪表的准确度时，要求（  D   ）。

A、越高越好                          B、越低越好

C、无所谓                            D、根据实际测量的需要选择

3.消除系统误差的方法不包括下面哪一项(  D    )

A、选择合适的仪表或对仪表进行矫正    B、采用合理的测量方法

C、采用正负误差补偿法                D、摒弃不用

4.下列哪一项不属于比较测量法（  D   ）

A、零值法       B、差值法         C、替代法         D、间接测量法

5.测量非正弦交流电量时，用（  D  ）仪表来测量其平均值。

A 、磁电系       B、电动系         C、电磁系         D、整流系

四、问答与计算题（16分）

- 1.用量程为10A的电流表，测量一实际值为8A的电流。若读数为8.1A，求测量的绝对误差和相对误差？（6分）

解：绝对误差等于测量值与真值的差,即　8.1－8＝0.1A

相对误差等于绝对误差与真值的百分比,即　0.1/8*100%＝1.25%

- 欲测量250V电压，要求测量的相对误差不大于±0.5%，如果选用量程为250V的电压表，其准确度为哪一级？若量程为300V和500V的电压表其准确度各为哪一级？（10分）

解：最大绝对误差：0.5*250÷100=1.25V。

250V电压：  k%=1.25÷250*100%=0.5%，应选其准确度等级的0.5级；

300V电压：  k%=1.25÷300*100%=0.4%，应选其准确度等级的0.2级；

- 500V电压：  k%=1.25÷500*100%=0.25%，应选其准确度等级的0.2级。

- 电流与电压的测量

- 一、填空题（10 × 1'=10分）

- 1.电流表在使用时要与被测电路     串联  ，电压表在使用时要与被测电路   并联   。

- 2.测直流电流和直流电压时，多用   磁电系       仪表，测交流电流和交流电压，

- 多用     整流系     仪表。

- 电压互感器二次侧额定电压规定为  100  V，电流互感器的额定电流为 5   A。

- 仪表游丝的主要作用是           产生反作用力矩    。

- 钳形电流表   是一种无需断开电源和线路，就可以直接测量运行的电气设备和线路工作电流的携带式仪表。

- 测量电流时应选用内阻尽可能  小 的电流表，测量电压时应选用内阻尽可能 大 的电压表。

- 二、判断题（5 × 1'=10分）

1.扩大电流表量程的方法是串联一只阻值适当的分流电阻。 （ ×  ）

2.钳形电流表是一种不需要断开电路就可以直接测量直流电流的携带式仪表。（ ×  ）

3.一般使仪表对被测量的指示值大于仪表最大量程的1/2到2/3以上，不能超过其最大量程。（ √  ）

4.使用直流电流表和电压表时，不需要根据考虑其极性的连接。（ √  ）

5.钳形电流表在使用时应使被测导线置于钳口内中心位置，以便于减小测量误差。（ √  ）

四、计算题（12分）

1.假如有一个微安表，电阻R=2KΩ，满偏电流200μA，要把它改装成量程是6V的电压表，应该串联多大的电阻？（6分）

解：微安表两端的电压：Ug=RgIg=2000*200*10-6 =0.4V

现在要测最大为6V的电压，分压电阻R就必须分担5.4V的电压。所以串联电阻

R=Rg*UR/Ug=2000*5.4/0.4=27KΩ

因此，串联一个27KΩ的分压电阻后，就把这个微安表改装成了量程为6V的电压表。

- 2.当电流互感器的电压比为200A/5A时，若接在二次侧的电流表读数为4A时，问被测电路的电流为多少？（6分）

解   I1 =4 *200/5A=168A

- 答：被测电路的电流为168A。

- 指针式万用表

- 填空题（10 × 1'=10分）

- 指针式万用表由   面板   、   表笔  、 电池   和   测量线路   四个部分组成。

- 万用表上有两个调零旋钮，分别是  机械调零旋钮     和  欧姆调零旋钮     。

- 万用表测量完毕，功能开关应置于  交流电压    最大量程挡或者    OFF档   。

- 用万用表检测较小容量电容器质量好坏时，应将旋转开关旋至欧姆档的    R×100

- 或     R×1k         两个倍率档。

- 二、判断题（5 × 1'=5分）

- 1.用万用表测量电阻时，每换一次倍率档都需要重新调零。√

- 2.万用表的黑表笔对应内部电源的正极，红表笔对应内部电源的负极。√

- 3.用万用表测量电阻时，可以用手捏着表笔与电阻的连接处进行测量。×

- 4.测未知量的电压或电流时，应先选择最高量程待第一次读取数值后方可逐渐转至适当位置，以取得较准确读数，并避免烧坏电路。√

- 5.用万用表判断电容器质量好坏时，如果指针不动说明该电容内部已经短路。×

四、问答与计算题（10分）

1.简述如何用万用表判断电容器质量好坏并分别说明其现象。

解：（1）将万用表旋转开关拨到电阻档Rx100 档或Rx1k档。

（2）将万用表的红表笔接电容器的负极，黑表笔接电容器的正极。

（3)如果万用表指针有一定的偏转，并很快回到接近于起始位置的地方，表示电容器的质量很好

（4)如果万用表指针回不到起始位置，而停在刻度盘的某处，表示电容器的漏电量很大，这电阻数值即表示该电容器的漏电阻值。

（5) 如果万用表指针编转到零欧姆位置之后不再回去，则说明电容器内部已经短路。

（6）如果万用表指针停在原处不动，则说明电容器内部已经断路。

- 数字式仪表

- 填空题（10 × 1'=10分）

- 在电量测量中。     电压     、     电流     和     频率     是最基本的三个被测量，其中电压量的测量最为常见。

- 数字电压表的模拟部分包括   输入电路    、    模数转换器  和   基准电源       等三个部分。

- 对脉冲信号而言，其频率就是    1       秒内的脉冲个数。

- 数字万用表具有准确度高、测量范围宽、测量速度快、体积小、  抗干扰能力强   、过载能力强、    功能多   和      使用方便       等优点。

- 问答与计算（6分）

- 完成下面频率计的结构框图（6分）

- 电阻的测量

- 填空题（5 × 1'=5分）

- 按获取测量结果的方式不同，可以将电阻测量方法分为     直接测量     、    比较测量

- 和       间接测量      等三种方法。

- 2.接地电阻测试仪是用来测量接地体的    接地电阻      的仪表。

- 3.用     比较法     测量各种量的仪器，叫做电桥。

- 三、选择题（5 × 2'=10分）

- 1.伏安法测电阻属于（  B  ）。

- A、直接测量法       B、间接测量法         C、前接法         D、比较法

- 2.直流单臂电桥主要用于精确测量（  B  ）

- A、大电阻      B、中电阻        C、小电阻          D、任何电阻

- 3.测量额定电压为380V的发电机线圈绝缘电阻，应选用额定电压为（ B   ）的兆欧表。

- A、380V        B、500V          C、1000V          D、2500v

- 4.兆欧表的额定转速为（  C    ）r/min。

- A、50          B、80            C、120            D、150

- 5.以下选项中，哪一项不是按照被测电阻阻值大小进行分类的（  D    ）

- A、小电阻的测量      B、中电阻的测量    C、大电阻的测量     D、间接测阻法

- 四、问答与计算（8分）

1.写出以下桥式电路的名称。（8分）

- 惠斯通电桥                              （2）    麦克斯韦电桥

- （3）      文氏电桥                                    （4）   开尔文电桥

- 电功率的测量

- 一、填空题（5 × 1'=5分）

- 1.功率表属于     电动式仪表   仪表，其测量机构由   固定部分    与 可动部分              组成，接线时固定线圈与被测电路    串联    ，可动线圈与被测电路  并联    。

- 三、选择题（5 × 2'=10分）

- 1.三相四线制电路中测量三相不对称负载的有功功率时，应该选择（   C   ）进行测量。

- A、一表法          B、两表法          C、三表法        D、四表法

- 2.当测量三相对称负载电路有功功率时，可以选择（   A   ）进行测量。

- A、一表法          B、两表法          C、三表法        D、四表法

- 3.不管电压是否对称，负载是否平衡，负载是三角形接法还是星形接法，都可采用（  B    ）测量三相三线制电路的有功功率。

- A、一表法          B、两表法          C、三表法        D、四表法

- 4.当负载电阻远大于电流线圈内阻时，可采用（   A   ）。

- A、前接法          B、后接法          C、上接法        D、下接法

- 5.用两只功率表或二元三相功率表，按下图连接测量电路的无功功率，若两只功率表的读数分别为P1和P2，则电路的总的无功功率（  C    ）。

- A、Q=P1＋P2     B、Q=P1－P2      C、Q=（P1＋P2）   D、Q=（P1－P2）

- 四、问答与计算（6分）

- 若已知电阻性负载额定电压为250V，额定电流为0.8A，若所用功率表有三个电压量限：150V，300V,600V；电流量限为0.5A和1A；（1）请选择合适的量限进行测量。（2）选合适量程测量时，若指针指在在满刻度2/3处，则该负载实际消耗功率为多大？写出详细解题步骤。

- 解：（1）根据Um>Un,Im>In要求，量限选择为：电压选300V，电流选1A。

- Pm=Um×Im=300V×1A=300W

- P=2/3×300=200W

- 电能的测量

- 一、填空题（10 × 1'=10分）

- 1.电能表属于       感应系仪表        仪表，主要测量      交流         电能。

- 2.电能表的电流线圈导线截面较   粗    、匝数    少   且和负载    串   联；电压线圈导线导线截面较   细    、匝数    多   且和负载   并    联。电压元件和电流元件的铁芯都

- 用     硅钢片      叠制而成。

- 3.电能表的正确接线应遵守     电源端        原则。

- 二、判断题（5 × 1'=5分）

- 1.电子式电能计量仪表中必须有电压和电流输入电路。√

- 2.电能表中永久磁铁的作用是产生反作用力矩，从而使铝盘以稳定的速度运转。×

- 3.所谓分频，就是使输出信号的频率分为输入信号的整数分之一。√

- 4.全电子式电能表具有准确度高、工作效率高、体积小、功耗小、防窃电等功能。√

- 5.如果被测电路的电流很大，则需要经过电流互感器与被测电路相连接。×

- 四、问答与计算（8分）

- 一只准确度等级为1.0级的被校电能表,电能表常数为2500r/kw.h校验时功率表的读数为500W，用秒表记录10r的时间为28.6s。求电能表的相对误差为多少?

解：铝盘转20r的理论时间应为

t=3600*nCP=3600∗102500∗0.5=28.8s

电能表的相对误差为

R=t−t1t1*100%=28.8s−28.6s28.6s*100%=0.7%

此值小于1%，在允许误差范围内，说明表的准确度符合要求。否则，应作调整。

- 第八章常用电子仪器

- 一、填空题（10 × 1'=10分）

- 1.信号发生器又称为信号源，是一种能够产生    不同频率   、  不同幅度    和不同波形振荡信号的电子设备。

- 2.脉冲信号是指持续时间较   短    ，宽度及幅度有特定  变化规律  的电压或电流符号。

- 3.脉冲信号发生器一般都以    矩形波   为标准信号，输出输出的矩形脉冲信号分

- 为    单脉冲   和   双脉冲       。

- 4.示波器是利用   阴极射线管   将肉眼看不见的、非常抽象的电信号转换为由荧光屏显示出来，肉眼可以直观看到的波形，从而能够直观地对   电信号  进行分析，并测量其参数。

- 利用双踪示波器可以测量两个     同频率      信号之间的相位关系。